江苏省盐城技师学院重大项目信息工程学院数字媒体产业学院建设项目需求

| 实训室 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 满足品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字音频录编工学一体化工作站（2间）1005 | 1 | 音频控制设备 | 一、控制台面1套 1.输入通道≥10路（含话筒、线路及乐器输入）； 2.内置多轨录音功能，支持SD卡直接录音，采样率≥24bit/48kHz； 3.100mm推子≥8个，支持通道电平精确调节； 4.内置DSP效果器，含混响、延时、合唱等效果； 5.配备全金属外壳，坚固耐用，适合专业使用； 6.内置USB音频接口，支持与DAW录音软件联机使用； 7.支持MIDI同步及传输，含MIDI输入/输出接口； 8.内置监听控制功能及独立耳机输出； 9.配备倒带轮（Transport Control），可控制播放/录音； 10.支持扩展使用，可与其他设备级联； 11.内置蓝牙功能，可接收无线音频信号。 二、专业声卡1台 1.双通道 USB 音频接口，具备 Neve 旗舰 88RS 控台同款话放电路； 2.支持 24-bit / 192 kHz 高解析度 AD/DA 转换； 3.内置 2 路话筒/线路/乐器输入，配备 Neve 变压器平衡话放； 4.每通道具备独立增益控制，增益范围≥ 60 dB； 5.配备 48V 幻象电源、Pad 衰减、相位反转等功能； 6.内置 2 路平衡线路输出、1 路高功率耳机输出； 7.USB 3.0 接口，支持低延迟音频传输，兼容 Mac 与 Windows 系统； 8.全金属外壳设计，坚固耐用，适合专业录音棚与移动录音； 9.支持 MIDI I/O 接口，用于外部设备同步与控制； 10.可直接连接 DAW 软件，实现高品质录音与回放。 三、音频工作站软件1套 1.音频轨道：≥2048 2. 乐器轨道：≥512 3. MIDI 轨道：≥1024 4. 辅助轨道/路由文件夹：≥1024/1024 5. VCA 轨道：≥128 6.主轨道：≥512 7.视频轨道：≥64 8. 同时录制输入：≥256 (Core Audio、ASIO)、192 (HDX Hybrid Engine、HDX Classic)、64 (HD Native) 9.多通道混音：支持立体声、环绕声、Dolby Atmos、高保真立体声音响。 10.需含ilok 四、音频工作站主机1台 1.中央处理器≥10 核； 2.图形处理器≥10 核； 3.神经网络引擎≥ 16 核； 4.内存≥24GB ； 5. 固态硬盘≥2TB； 五、音频插件套装1套； 1.音频插件≥32个； 2.≥30种模拟VCF滤波器 3.支持平台：Windows11 六、电视1台； 1.运行内存/RAM：≥4GB 2.发声单元个数：≥2 3.存储内存：≥64GB 4.色域标准：DCI-P3 5.显示类型：LED 6.屏幕尺寸：70-77英寸 7.屏幕分辨率：超高清4K 8.背光方式：直下式/DLED 9.能效等级：相当于或优于一级能效 10.CPU架构：相当或优于四核A73 11.刷新率：≥288Hz 12.WIFI频段：2.4G&5G 13.电动遥控升降移动支架 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | 音频输出设备 | - 监听音箱 2只 1.有源两分频监听音箱 ： 2.音箱类型:二分频;有源; 3.功放类别:D 类功率放大器; 4.功率:高频40W;低频60W; 5.高音单元：≥1英寸； 6.低音单元：≥8英寸； 7.频率响应(-10 dB):≥37Hz - 25kHz; 8.频率范围(±3 dB):≥45Hz - 21kHz; 9.▲最大声压级:≥117dB; - 总谐波失真:<2.5% (90dB SPL @1m); 二、超低音音箱 1只 1.工作类型：有源 2.功放等级：D类功率放大器; 3.功率: ≥1000W； 4.▲低音单元：≥2 x 6.5 英寸高冲程低音扬声器； 5.▲频率响应(-10 dB）：≥27Hz - 200Hz； 6.频率范围(+/-3 dB）：≥31.5Hz - 180Hz； 7.最大声压级：≥120dB； - 8.系统谐波失真：<2% (90dB SPL @1m)。 三、录音师监听耳机 1只 1.工作室参考级开放式动圈耳机； - 磁铁类型：钕； 3.传感器类型：动圈；≥50mm； 4.频率响应：5Hz - 22kHz（1/3 倍频程 8 度峰值范围 (+/-1) 9.8 dBSPL； 5.声压级/灵敏度：101 dBSPL @ 1千赫 RMS3分贝 @ 0 dBu； 6.阻抗：≥32欧姆-适用于所有设备； 7.耳罩尺寸：≥95mm（外径）； 8.耳罩材质：美国胡桃木；头带材质：不锈钢和硅胶； - 9.耳垫尺寸：≥95mm（外径）；内径：≥57.5mm，深度：≥20mm 四、监听耳机 6只 封闭式监听耳机： 1.频率响应：20 Hz - 20 kHz； 2.阻抗：≥38 Ω； 3.灵敏度：≥107 dB SPL/mW； 4.最大输入功率：≤500 mW； 5.驱动单元：≥40 mm 动圈驱动； 6.耳罩类型：封闭式、包耳式设计； 7.线缆长度：≥2 m 直线缆； 8.插头类型：3.5 mm 插头，带 6.3 mm 转接头； 五、耳机放大器 1台 1.提供不少于8路独立高功率立体声功放，每路均配备8位数字LED输出表，可2.实时监测信号电平 - 3.支持通过MAIN 1/MAIN 2开关快速切换两路主输入信号，满足多音源监听4.需求 - 5.主频部分配置五段LED输出表及独立电平调节旋钮，精准控制输入信号强度 - 6.后面板设置1/4英寸输出端、输入端及XLR平衡输入接口，兼容多种设备连接 六、订制安装架 1个 1.匹配安装平面尺寸设计 - 2.材质：钢制 - 3.支架尺寸：70 至 76.2mm 毫米 - 4.重量：净重≥1.5kg 七、音箱支架 2个 1.高度可自由调节（可升高度820mm-1165mm） - 2.升降柱体与套管柱体采用分离式设计 - 3.净重：23-24KG - 4.顶盘为可角度型托盘角度1-15度之间 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 音频录入设备 | - 话筒放大器 2台 1.单通道 500 系列话放模块； 2.采用全离散 Class-A 电路设计，具备高保真放大特性； 3.增益范围：≥ 70 dB，适用于各种话筒； 4.▲ 配备三段 EQ 语音滤波（Air / Punch / Warm），可快速调音； 5.输入阻抗可切换，适配动圈、电容及带状话筒； 6.内置 -15 dB Pad、反相和 48V 幻象电源开关； 7.输出设有独立 Trim 控制，保证最佳电平匹配； 8.机壳采用全金属屏蔽设计，抗干扰性能强； 二、话筒放大器 2台 1.单通道电子管话放模块，500 系列格式； 2.▲ 内置 12AX7 真空管放大电路，提供温暖、顺滑的声音特性； 3.增益范围≥ 55 dB，适合多种麦克风使用； 4.配备输入阻抗切换，支持动圈、电容及带状话筒； 5.内置 -15 dB Pad、反相开关及 48V 幻象电源； 6.输出设有独立 Trim 电平调节，优化后级匹配； 7.前面板配有峰值 LED 电平指示，便于监测； 8.全金属机壳，具备屏蔽设计，降低噪声干扰； 三、母带压缩处理器 1台 1.VCA立体声压缩器 1台： 2.频率响应优于：20Hz - 20kHz(0.1dB); 3.THD + N：≤0.008%(1kHz，0dBu)（WET); ≤0.004%(1kHz，0dBu)（Dry)； 4.最大增益：≥24dB; 5.通过USB 集成管理; 6.▲ 完全数字控制和独立的模拟电路; 四、母带均衡处理器 1台 1.双通道参量均衡器 1台： 2.▲ 频率响应:≥10Hz - 150kHz(-2dB); 3.总谐波失真:≤0.003%(1kHz，0dBu); ≤0.15%(1kHz，0dBu); 4.最大信号电平:≥+24dBu; 5.通过USB 集成管理; 6.▲ 完全数字控制和独立的模拟电路; 五、500系列机架 1台 1.▲ 插槽数量: ≥ 11 个 500 系列插槽； 2.技术支持: ISP（独立插槽电源）技术； 3.内置功能: 立体声链路开关； 4.电源要求: 线性电源能够提供 5A 的功率； 六、500 系列 ADDA 转换器1台 1.输入ADC； 2.频率响应：≥20Hz-20kHz，+/- 0.1dB； 3.THD+N:≥-108 dB (0.0004%)； 4.动态范围：≥116dB； 5.输入电平：+4 dBu/-10 dBV； 6.最大输入电平：≥+20 dBu； 7.输出DAC； 8.频率响应：≥20Hz-20kHz，+/- 0.1dB； 9.THD+N:≥-105 dB (0.0005%)； 10.动态范围：≥115dB； 11.输入电平：+4 dBu/-10 dBV； 12.最大输入电平：≥+20 dBu； 13.通过USB 集成管理； 14.完全数字控制和独立的模拟电路; 七、多功能电容话筒 1只 1.频率响应：≥20Hz – 20KHz; 2.▲最大声压级：≥128 dB ( 1% THD at 1kHz); 140dB (-12dB 1% THD at 1kHz); 3.灵敏度：≥ 15mV/Pa (± 1dB)1kHz; 4.等效噪声级：≤21dB ( IEC 179-A); 5.指向性：心形； 八、大振膜电子管话筒 1只 1.麦克风类型: 电子管； 2.▲ 指向性: 9种指向选择； 3.灵敏度 :≥-35dBV，约=18 mV/Pa； 4.频响范围：≥ 20Hz-20kHz； 5.声压级：≥ 144dB SPL； 6.含VLSM话筒防震架 ； 九、大振膜 FET 电容话筒 1只 1.大振膜 FET 电容话筒，34mm/3µm 振膜； 2.3 种可选极性指向模式：心形、8 字形、全向； 3.VLSM 话筒防震架； 4.松木精制话筒盒及带锁扣的铝合金便携箱； 十、有源动圈话筒 1只 1.指向性:心形 - 2.频率响应：≥20Hz-20kHz - 3.等效噪声:≤3.8dB /A-加权 - 4.灵敏度:Ave.12mV/Pa - 5.最大声压级:≥132dB - 6.尺寸:163*58mm275g - 7.重量：≥275g 十一、话筒防噗罩 2只 - 1.材料：高密度海绵 - 2.适用话筒：圆头话筒 - 3.直径≥3cm； 十二、话筒防潮箱 1台 - 1.话筒防潮箱，≥50L - 2.显示方式:微电脑LED温湿度显示器 - 3.湿度显示范围:1%RH-99%RH - 4.输入电压:5V直流电输入(无安全隐患) - 5.箱体材质:优质冷轧钢板1毫米 - 6.除湿范围:≥25%RH-70%RH - 7.操作方式:按键式、触摸式 - 8.箱门材质:优质钢化玻璃 十三、话筒落地支架 8个 - 1.横杆长度:≥70cm - 2.适用范围:≥24-45mm麦克风 - 3.材质:碳素钢+ABS - 4.高度范围:97cm-182cm/93cm-180cm | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | 音频线材及隔音附件 | - 录音棚控制桌 2台 1.桌面尺寸：长度≥2.4米 深度：1米 - 2.盘抽屉: 长≥1.45米，深≥0.36米，高≥0.16米 - 3.桌面高度：≥0.8米 - 4.材质：冷轧钢板、板材 - 5.满足本次所需音频设备安装需求 二、棚内空气循环设备 2套 1.额定功率：≥130W ； 2.额定电压：220V ； 3.支持米家APP、语音控制； 4.运行模式：自动模式、睡眠模式； 三、滑轮式人体工程学座椅 2张 1.升降方式:气压升降； 2.材质：金属、网布； - 扶手类型：固定扶手 - 椅座高度：≥40cm - 椅座宽度：≥45cm - 后仰角度：三档 110°-120°-130° - 气压棒：≥四级气压棒 四、视频线材 2套 1. AV线一分三转接线莲花头≥10米； - 2.HDMI线2.0版4K数字高清线≥10米； - 3.HDMI转DVI连接线4K数字高清线≥10米； - 4.屏蔽类型：双屏蔽； - 5.满足视频信号输出； 五、音频线材 2套 1. hifi单晶铜镀银二对二双莲花头rca信号线音响功放连接线≥20米； - 2.3.5mm转双莲花头音频线 3.5转一分二莲花2RCA红白公对公≥20米； - 3.HDMI转DVI连接线4K数字高清线≥20米； - 4.Type-C转3.5mm音频转接线≥20米； - 5.满足视频信号输出； - 外被材质:聚氯乙烯护套 - 导体:精炼无氧铜 - 颜色: 黑色 - 包装:100米/卷 - 数量：不少于1卷 - 适用范围:录音棚工程安装场景 六、房间声学吸声板套装 4套 1.专业声学处理套装，录音室控制室、混音间或大面积家庭影院； 2.吸音板核心材料为高密度玻璃纤维（密度 ≈ 6 lb/ft³ 或 96 kg/m³）； 3.面板厚度约 ≥50 mm（2 英寸），具有优异的宽频吸音特性； 4.表面包裹透声聚酯织物，耐用且美观； 5.▲ 提供三种面板类型，合计不少于44 块吸音板： • 不少于4 块 Broadband Panels（24″ × 48″ × 2″） • 不少于16 块 Control Columns（12″ × 48″ × 2″） • 不少于24 块 Scatter Blocks（12″ × 12″ × 1″） 6.标配安装硬件，包括 不少于56 个 Surface Impalers 和 不少于16 个 Corner Impalers，以及墙面锚定件与紧固螺丝； 7.模块化设计，支持灵活布置，可快速安装与调整； 8.吸音系数优异，覆盖广频段（125 Hz–20 kHz），优化房间声学性能； 9.通过 ASTM E84 / CAN/ULC-S102 等国际防火安全认证； 10.适用于专业录音棚、播音室、家庭影院、控制室等环境。 七、时序电源 1台 1.通道数量:≥10路 - 2.辅助通道数量:2路 - 3.通道额定电流:13A - 4.通道最大电流:30A - 5.通道总功率:3500W - 6.时序开关时间间隔:1sec - 7.电源:220V/50HZ - 8.重量:约3kg - 9.尺寸(W*D*H):483mm*66.5mm*185mm 八、录音鹏墙面处理 1套 1.集成部分：地面找平隔声墙体结构等 - 2.录音棚声学隔声层 - 3.录音棚声学装饰层 - 4. 弱电工程：门禁、监控、网络等 - 5. 施工管理 九、系统集成 1套 1. 音频相关弱电线材设计 - 2. 音频相关弱电线材铺设 - 3. 设备系统安装 - 4. 设备系统调试 - 5. 使用设备技术培训（培训时间：2个工作日） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | 隔音静音舱 | 一、隔音静音舱 1套 1.尺寸规格：外部尺寸不少于2.8m（长）×2.4m（宽）×2.9m（高），内部有效使用面积不少于 3.5㎡，适合中小型会议场景。舱体采用模块化设计，通过钢结构框架与双层钢化玻璃组合，既保证结构强度又兼顾透光性。 2.隔音性能：采用多层复合隔音材料，包括不少于12mm 隔音棉、阻尼隔音板及密封胶条，可实现不低于 45-50dB 的隔音效果（实验室数据），能有效隔绝外界日常办公噪音（如键盘声、交谈声），舱内背景噪音低于 30dB。 3.通风系统：配备主动式新风系统，每小时换气量达不少于 80m³； 4.电力与智能控制：内置 220V， 电源插座不少于4 个、USB 接口不少于2 个及 LED 照明系统，支持手机 APP 远程控制舱内温度（18-28℃可调）、灯光亮度及换气频率。舱门配备智能锁，可通过指纹、密码或刷卡解锁。 5.主体材质：框架采用 Q235B 冷轧钢，表面喷涂环保粉末涂料；玻璃采用 6mm+6mm 夹胶隔音玻璃，透光率 75%。 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 6 | 实训室监控设备 | 一、门窗传感器2 10个 1.门窗开关状态监测（磁感应，间距≤18mm有效）； 2.光照强弱判断（新增光敏传感器，支持明暗两档检测）； 3.智能联动（可联动米家智能设备，如灯光、空调、摄像头等）； 4.OTA升级（支持固件远程更新）； 5.超时未关提醒（可设置10秒至5分钟）； 6.通信方式： 蓝牙5.1（需搭配蓝牙网关实现远程控制）； 7.供电方式： CR2032纽扣电池，官方标称续航约2年； 二、人在传感器电池供电 5个 1.传感器类型：24GHz毫米波雷达 + PIR红外传感器（双模检测）； 2.检测范围：动态感知：≥6米（人体移动）静态感知：≥4米（静止状态）； 3.检测角度：130°广角覆盖； 4.供电方式：1节CR2450纽扣电池； 三、人在传感器 5个 1.动态追踪：≥7米（移动目标）； 2.静态侦测：≥4米（静止人体）； 3.检测角度：≥110°广角覆盖； 4.分区能力：支持最多12个独立分区（最小0.5m×0.5m），无交叉干扰； 5.多目标追踪：可同时追踪3个人体目标； 6.供电方式：USB-C接口（需外接电源，非电池供电）； 四、智能摄像头 10个 1.传感器：≥800万像素CMOS； 2.分辨率：≥4K超清； 3.网络：双频Wi-Fi 6（2.4GHz/5GHz）； 4.接口：Type-C供电（5V/2A），无数据接口； 5.音频：双向语音通话（内置麦克风+扬声器）； 6.AI功能：人形/宠物追踪、宝宝哭声检测、异响侦测、人脸识别； 7.电源输入：5V/2A USB适配器； 8.功耗：≤5W（待机≤0.5W）； | 套 | 1 |  |  |  |
| 数字绘画工学一体化工作站（1002） | 7 | 数字绘画实训包 | - 实训包不少于6套，每套包含数字绘画输入设备不少于6套，每套不少于10片手绘输入设备，实训平台课程不少于7门、实训资源28套。 - 一、数字绘画输入设备参数： - 1.感应区域：≥263 x 148 毫米（尺寸略宽于 A5）；长宽比 16:9 - 2.产品机身尺寸：≥291 x 206 x 4~7 毫米 - 3.产品机身重量：≥411 克 - 4.压感笔技术：具备专利技术、橡皮擦，轻至 9.7 克，细至 8.4 毫米直径，支持 3 颗按键（或无按键键帽更换）及橡 - 皮擦及系绳孔；双重笔技术 - 5.具备高达 32K 压感灵敏8度的采样性能以 8,192 级压感输出 - 6.跟笔报点率：跟笔报点率高达 300 rps（次/秒） - 7.侧锋倾：支持 ±60°倾斜感应及侧锋笔刷效果2 ；倾斜后笔尖及坐标位置始终保持精准 - 8.快捷键：五向分布的 ExpressKey™ 快捷键及机械拨盘 2 组；位于数位板顶部位置两侧方便非利手配合键盘操作或惯用手单手操作 - 9.快捷键功能：支持各种自定义功能包括感应区域的切换显示映射、调整笔刷大小、开启精准模式、启用径向菜单和网格菜单、自定义按键组合等 - 10.支持蓝牙 5.3 低功耗或 USB 有线连接方式；共具备不少于 3 个连接频道（2 x 蓝牙、1 x 有线），可方便切换不同设备提高效率； USB-C 端口位于机身右上角侧面 - 系统需求 - 11.Windows® 10 或更新版本（最新服务包/版本）、macOS 13 或更新版本；传统 USB 端口（USB-A）或蓝牙连接功能；互联网连接以下载驱动进行设置（支持即连即 - 用基础免驱）及附赠软件下载 - 12.产品清单：数位板（10 片）、Pen（11 支）、笔配件（30 x 标准笔尖、10 x 替换用的无按键条形键帽以及 1 x 笔尖移除夹）、USB-C 转 - USB-A 弯头 2 米数据线、保修卡等文件。 - 二、AI数字绘画实训平台参数： - 实训平台功能参数： - 1.平台功能配置 - 【学生档案功能】建立学生职业档案，包含学生完成项目情况及作业，平台包含教材相关数字资源； - 【移动学习功能】能通过扫教材上二维码及时观看教学视频，必须支持电脑、IPAD、手机等移动平台学习。 - 【大数据分析功能】具有大数据分析功能，能有效掌握学生学习情况； - 【资源管理功能】可对教学视频，项目要求文档，教学文件，项目文件等资源进行管理，形成数字文件与教学资源； - 【教学功能】可对学生进行学习行为管理和对学生学习结果评估做针对性个体教学 - 2.平台技术参数 - 【系统开源】必须是开源系统，允许二次开发，即可以提供全部代码； - 【系统架构】必须是成熟的基于Linux的系统框架（提供数据分析报告）； - 【终端支持】前端必须自适应主流移动平台客户端； - 【大数据系统】必须提供后期的大数据分析； - 【防盗链技术】数字身份识别防盗系统，防止平台课程被翻录和盗版； - 【运维支持】提供云平台支撑，方便后期拓展维护； - 【软件著作权】具有平台教学方法和教学软件研发中华人民共和国计算机软件著作权登记证书。 - 三、实训课程及资源参数： - 1.包含不少于7门课程及28套实训资源： - 2.数字绘画软件基础：不少于45课时 - 3.平面设计：不少于106课时 - 4.角色设计基础 ：不少于25课时 - 5.道具绘画：不少于 25课时 - 6.场景绘画：不少于 72课时 - 7.AI人工智能绘画：不少于30课时 - 8.数字绘画基础：不少于 20课时 - 9.配套数字绘画实训资源：不少于28套，每门课程不少于4套。 | 套 | 6 |  |  |  |
|  | 8 | AI图视频本地部署算力服务器GPU | - AI图视频本地部署算力服务器GPU 20张 显存类型:GDDR7 - 散热风扇:不少于三风扇 - 接口:HDMI，DP - 显卡型号:RTX 5070Ti - 接口类型:PCI-E 5.0 - 显存位宽：≥256bit - 显存容量：≥16GB - 电源接口:12VHPWR - 产品尺寸:长≥316.5mm；宽≥139mm；高≥50mm - 系列:影驰 金属大师 - 显卡长度:≥31.65cm - 电源:≥800W以上 | 张 | 20 |  |  |  |
|  | 9 | 数字绘画图形图像输出设备 | - 大幅面写真机喷绘机1台 1.打印尺寸：≥1.5米 2.颜色：CMYK 4色 3.墨水兼容：水性/弱溶剂/热升华等 4.打印介质： 5.水性材料：PP背胶/灯片/相纸/可移背胶/写真布 6.油性材料：车贴/灯布/单孔透/刀刮布/旗织布 7.印花材料：热转印纸/纯棉 8.特种材料：墙纸/油画布/宣纸/网格布 9.打印精度：≥1440 dpi 10.喷头清洗：自动 11.加热方式：前/后 12.烘干方式：风扇 13自动收料系统：有 14.平台吸风调节：有 15.打印接口：网线 16.工作环境(C)：15-30 - 17.相对湿度(%)：40-60 - 一体化A3数字图形图像输出设备 2台 1.最大支持幅面：A3+； 2.纸张输入容量：优于0-149页； 3.连接方式：Wi-Fi，USB； - 4.最大分辨率：≥5760 x 1440dpi - 5.彩色打印速度：≥8（ppm） - 6.黑白打印速度：≥8（ppm） 7.打印机类型：墨仓式； 8.网络打印：支持无线网络打印； - 9.选用 A3 高级高光相纸，每包≥ 20 张，共 10 包（≥200 张） - 10.配备原装墨水六色套装，每套包含黑色、青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色六种颜色的墨水瓶，单支容量≥ 70ml，共 5 套。一体化数字图形图像输出设备需与上述相纸和墨水配套使用； - 11.支持系统：windows mac； 三、一体化A4数字图形图像输出设备 5台 1.最大支持幅面：A4； 2.纸张输入容量：优于0-149页； 3.连接方式：Wi-Fi； 4.网络打印：支持无线网络打印； 5.端口：WiFi端口；USB； 6.颜色：黑色，青色，洋红色，黄色，淡青色，淡洋红色 7.打印方向：双向逻辑查找 8.打印头类型：微压电打印头 9.出纸器客量：100页A4普通纸:30页高质量光泽照片纸 10.喷嘴效量配置：黑色，青色，洋红色，黄色，淡青色，淡洋红色各180 11.最大分辨率：≥5760 x 1440dpi； 12.打印边距(纸张尺寸)：上/下/左/右:无边距尺寸0mm(有边距，最小3mm) | 套 | 1 |  |  |  |
| 虚拟制片工学一体化工作站1003 | 10 | 影像采集输入系统 | 一、AI自动跟踪4K摄像机 1台 ▲1.采用尺寸不小于1英寸、像素不小于9MP 超高清 CMOS 传感器；（提供能体现该参数的厂家彩页资料并加盖投标人公章）； 2.变焦功能：支持不少于20倍光学变倍； 3.支持多种输出接口：NDI¦HX, HDMI, 12G-SDI, 3G-SDI,USB Type-C，SFP+接口；支持同步锁相G/L IN接口；（需提供现场演示）； 4.支持通过NDI¦HX、12G-SDI、HDMI和SFP+接口可同时输出分辨率不小于3840×2160 P60视频信号； ▲5.支持信号输出格式：12G-SDI：3840×2160 P60，SFP+：3840×2160 P60，HDMI：3840×2160 P60； 6.NDI /NDI¦HX：主码流: 3840×2160P15~60； 7.具备PDAF相位对焦技术，实现4K60超高清画质与精准追焦； 8.搭配四挡可变ND滤镜，该滤镜支持精确调控光线透射率，覆盖1.6%、6.3%、25%及100%四个档位。 9.具备同步锁相功能，确保其在复杂的广播级视频制作和直播设置中与其他摄像机实现精确的视频同步； 10.音频输入功能：支持3.5mm音频输入和平衡式Mini XLR音频输入，XLR输入支持48V幻象电源； 11.内置FreeD协议，能够探索动态拍摄角度和视角，实现现实视频和虚拟平台无缝融合。 12.内置AI自动跟踪功能，无需任何第三方软件或设备辅助，只需在WebUI上一键开启，搭配遥控器即可跟踪目标； ▲13.自带 MicroSD 卡插槽，可用于固件更新及本地录制。允许直接录制视频到摄像机上，在网络中断时仍可按照设置进行视频录制，支持访问录制视频文件，无需依赖远程服务器访问。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS认证标识的检测报告复印件加盖投标人公章）； 14.支持协议：NDI¦HX,SRT, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA over IP(TCP&UDP), VISCA, PELCO P/D； 15.支持POE++供电，一条网线可以解决供电、视频、控制等所有功能，同时提供高性能的视频编码； 16.支持菜单中设置IP地址，码流分辨率和码流大小； 17.自带Tally指示灯，可以通过指示灯的状态显示直播的开启或关闭； 18.可手动或定时录制≥3840×2160 60帧/秒（视频传输率最高120Mbps）MP4文件；（需提供现场演示） 19.跟踪功能打开时，具备人脸和运动轨迹分析能力，被跟踪人员在多人环境下，始终能够实现锁定目标准确跟踪； （需提供现场演示） 20.支持多样构图模式与细节调整，目标位置可选择呈现在中心位置或左右位置；支持目标比例多种方式可选，可调整人体比例，并可实现全身位显示跟踪；（需提供现场演示） 21.可设置目标丢失时间，目标离开限定区域后超过限定丢失时间，摄像机自动回到中心位置。（需提供现场演示） 22.具备倍率锁定、俯仰锁定功能，以避免演讲者在临界区域时可能导致俯仰和变倍来回移动的问题；（需提供现场演示） 23.支持跟踪目标选定，可通过左右按键切换跟踪目标；（需提供现场演示） 24.具备双白板区域设置功能，演讲者在白板区域小范围移动，不会触发云台跟踪，保证云台跟踪的舒适性； 25.支持12G SDI与3G SDI同时输出一个全景画面和一个特写画面，真正实现一机双画面输出； 二、4K超高清专业摄像机2台 1.搭载三片1/2英寸Exmor R CMOS成像器。 2.50P/60P录制功能，12G-SDI 4K视频信号输出，无级ND滤镜，17倍高质量变焦镜头，高级人脸检测AF功能； 线性可变 ND（约 1/4ND 至 1/128ND）人脸识别自动对焦(AF)； 3.双 SxS 介质插槽内置 5GHz 和 2.4GHz Wi-Fi 与 NFC功能，支持12G-SDI 加速传输功能，双多接口 (MI) 热靴； 4.机身标配：一体机（机身和镜头）、镜头遮光罩、寻像器眼罩、电池组 BP-U30、交流电适配器/充电器 BC-U1A、电源线、USB 电缆、肩带、保修手册等； 5.另需配置数码铝箱１个，128GSXS200mb卡 2张,大号电池２个，读卡器2个，机头话筒1个，三脚架1个； 三、4K超高清专业摄像机2台 1.影像传感器：采用1.0型Exmor R CMOS传感器，可有效减少噪点，提升低光环境下的拍摄表现； 2.分辨率：支持4K（3840×2160）分辨率拍摄，能呈现细腻清晰的画面； 3.镜头：配备专业镜头，具备一定的光学变焦能力，可满足不同场景拍摄需求； 4.录制格式：支持XDCAM等多种专业录制格式，保证素材的高质量存储与后期处理兼容性。 5.其他特性：具备丰富的接口，方便连接各类外部设备；设计便于手持或肩扛拍摄.另需配置数码铝箱１个，128GSXS200mb卡 2张,大号电池２个，读卡器2个，机头话筒1个，三脚架1个； 四、专业单反相机 1台 1.传感器尺寸： 全画幅； 2.有效像素 ：约2460万； 3.对焦点 759个相位检测对焦点； 4.取景器类型 Quad-XGA OLED 电子取景器； 5.连拍速度 Hi+模式：约120张/秒； 6.影像尺寸 图像尺寸(像素)[3：2]全画幅 L： 6000 x 4000 (24 M), M： 3936 x 2632 (10 M), S： 3008 x 2000 (6.0 M)影像质量 RAW(无压缩； 7.文件格式 XAVC S： MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS： MPEG-H HEVC/H.265； 8.影像尺寸 XAVC HS 4K 3840 x 2160 (4：2：0, 10bit)(约)：119.88p ； 9.支持每秒120次AF/AE计算的高速对焦系统； 10.支持无裁切4K 120p高帧率视频拍摄； 11.内置Wi-Fi，用于FTP和智能手机传输以及PC远程连接； 五、数字运动相机 1台 1.功能需满足：直播推流，语音控制，延时摄影，循环摄像，视频直播，裸机防水，电子防抖，触屏操作 2.视频拍摄能力需满足：4K 60P，4K 30P，4K 3.120P，2.7K 60P，2.7K 30P，2.7K 120P，4.1080P 60P，1080P 30P，1080P 25P，1080P 24P，1080P 240P，1080P 120P 5.分辨率：≥4K 6.适用场景：潜水，骑行，Vlog 7.防水能力：≥20米 8.主摄像头像素：≥4000万 9.广角拍摄：支持广角拍摄 10.镜头防抖：电子防抖 11.单镜头像素：≥4000万像素 12.电池续航时间：≥240分钟，电池可拆卸 13.机身材质：工程塑料 14.视频格式：MP4格式 15.存储介质：TF（MicroSD）卡 六、影视图传 1套 1.视频输入接口:HDMI 1.4b +SDI(3G) 2.视频输出接口:HDMI 1.4b +SDI(3G) 3.天线接口:天线*2(RP-SMA公头) 4.电源输入接口:DC电源输入(2.0mm芯插座) 5.监听接口:3.5mm耳机孔 6.升级接口:USB Type-C(USB 2.0 OTG)SD卡槽 7.屏幕尺寸:≥7寸触摸屏 8.屏幕分辨率:≥1920x1200 pixels 9.像素密度:≥323PPI 10.显示比例:16:9 11.屏幕亮度:≥1200nit 12.屏幕对比度:1000:1 13.供电电压范围:10~18V/2A DC，标称12V 14.功耗:≤22W 15.工作频率:5.1~5.8GHz;2.412~2.484GHZ 16.发射功率:≤23dBm 17.接收灵敏度:≤-80dBm 18.显示延时:≤50ms 19.传输延时:≤60ms 20.距离:≥400m无线传输距离 七、稳定器 1台 1.配件接口：NATO 接口 2.1/4”-20 安装孔 3.容量：3100 毫安时 4.能量：22.32 瓦时 5.续航：13 小时（静态）* 6.充电规格：9 伏，2.5 安 7.充电时长：约 1小时 50 分钟 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 11 | 虚拟拍摄核心控制系统 | 一、摄像机控制盘 1台 1.支持多种协议，NDI、VISCA over IP、VISCA TCP、ONVIF、PELCO P/D； 2.提供128个预置位并可通过数字键区进行设置、调用和清除； 3.最多支持7台摄像机的菊花链控制； 4.带有3.12英寸OLED屏幕，蓝光，256×64像素； 5.配有四维操纵杆控制器，可对摄像机的全方位旋转和镜头变倍进行流畅控制； 6.具有自动跟踪开关及设置功能； 二、4K现场导控台 1套 1.一体式设计支持4K & HD移动演播室； 2.视频格式支持 Input:3840x2160p、1920x1080p； 3.Output:3840x2160p，1920x1080p； 4.视频内部处理SDI: 4:2:2 10-bit；HDMI: YUV 4:2:2 10-bit, RGB: 4:4:4 8/10-bit； 5.支持输入交叉设置（XPT）； 6.视频输入接口支持≥8 x 12G-SDI和≥4 x HDMI并向下兼容3G和HD格式； 7.视频输出支持≥4 x 12G-SDI和4 x HDMI并每个输出均能单独设置 Multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, Clean PGM, Clean PVW, Input 1-12； 8.支持音频输入4 x Analogue XLR与音频输出2 x Analogue XLR，支持音频轨数Input 4 channels, Output 4 channels； 9.音频延迟支持Up to 16 fields or 8 frames per channel； 10.具备视频4组key键抠像，2组下游键字幕，2个画中画功能，内置两组logo，可实现静态或动态logo显示； 11.具备5" Touchscreen Display功能，菜单功能均能在屏幕上触控设置； 12.内置17寸3840*2160 dot液晶监视器，能监看到各路输入输出信号以及PGM信号； 13.内置4K高清编码器，实现H.265和H.264的编码录制，RTMP/RTSP等推流功能，并且单独设置推流及录制的码率从512Kbps~15Mbps可设置； 三、4k虚拟拍摄系统 1台 1.XR新媒体数据计算服务器性能要求： （1）服务器主核心性能指标：CPU：相当或优于INTEL i9 14900K、内存：相当或优于32GB、固态硬盘：相当或优于256GB、机械硬盘：相当或优于4TB、显卡：相当或优于RTX 4090； （2）服务器机体技术规格指标：面板配有1个13.3寸液晶屏（分辨率不低于1920*1080），配备带灯电源开关，1个LCD温控屏，2个USB3.0,；扩展槽：≥7个全高扩展槽，≥6个COM口，≥1个VGA口，≥1个HDMI口，硬盘拓展：3个3.5寸或2个3.5寸+1个2.5寸硬盘位； （3）机架式液晶显示器：≥17寸的TFT LCD液晶面板，分辨率相当或优于1920x1080，采用背光式LED显示模式，接口要求：HDMI*2，VGA*1,USB*2； 2.虚拟角色演播系统配套软件性能要求： （1）▲支持动态接入动捕数据实现虚拟角色与演员动作同步，包含面部、身体、手指动作，具备实时编辑3D场景功能，支持对物体的坐标、旋转、大小进行实时动态编辑；支持虚拟数字人、虚拟场景的自定义导入功能；支持接入摄像机轨道追踪系统(提供功能截图加盖公章)； （2）支持面部表情捕捉，演员与虚拟数字人面部表情实时同步；支持自动匹配，一键式技术，自动跟踪识别，眼球运动捕捉等肌肉运动并生成表情动画； （3）支持一键切换AR增强现实效果，实现虚拟数字人与真实世界的实时融合； （4）▲支持背景画面设置及一键切换，包括本地图片视频、纯色背景、数字化3D场景等；支持对虚拟场景内的光效实时调整，包括光照方向、强度、色温等属性(提供功能截图加盖公章)； （5）▲支持自定义编辑光照方案，可动态添加点光源、射灯等不同灯光类型；支持自定义视角方案编辑，包含对方案进行增加、删除、修改等操作，可针对不同场景、不同方案自定义机位并记录保存，实现快速一键切换效果(提供功能截图加盖公章)； 3.动作批量化处理插件性能要求： （1）支持批量处理角色动作和模型，支持自动为非标准bip骨骼开启Bone ON。支持导出单个max档的多个模型、贴图、动作数据，支持批量导出多个max档的所有数据；自动查找模型贴图并对贴图进行标准化命名；（2）导出子骨骼动画时支持自动断开链接、自动归零到世界中心，批量化导出时实时显示导出进度和日志、系统记录导出导出路径及导出状态、支持实时预览不同的动作序列、自动把bip动作数据匹配到角色的每一根骨骼；并实现自动加载关键帧、批量化把多个原始max文件中的角色动作导出；存为标准bip动作数据、批量化把蒙好皮的角色，据已有bip动作数据自动识别骨骼并与角色匹配； 4.AR开发编辑平台软件性能要求： （1）▲平台整体功能指标：系统具有安卓端，苹果端，Windows端，教师可以学校或家里进行云端备课，教室直接调用客户端就可以使用简易实用编辑工具，分学科海量资源库，兼容所有呈现平台 、自主制作AR教学应用 、支持教学资源分类存储，资源支持含3D，视频，图片等、支持云资源检索和预览、课前制作AR(提供功能截图加盖公章) a.添加课本底图或直接调用摄象头拍照，作为AR识别图。支持直接调用展示各科资源，可直接插入图片、视频、透明视频、3D、链接、文字等功能； b. 插入内容后可以对AR展示内容进行移动，旋转，缩放，删除等； 课件保存后，支持通过分享课件二维码到教师手机微信或QQ上 c. 教师有自主私有服务器空间，有独立资源云空间。教学随时调用系统自带的学科，相关AR知识点课件，上课直接使用，同时支持课中教学； d. 教学直接放入课本对应页面到教室高拍仪下面，打开相关应用，就可以立即看到相关教师备好课的AR课件或知识点资源。学生可以打开相关应用，对着课本知识点可以进行自习； （2）系统模块化功能指标： 系统采用多层架构，后台管理采用B/S架构，AR客户端采用C/S架构、支持目前通用的各类操作系统环境，包括windows server,Linux, Unix等主流操作系统。Web应用服务器支持主流中间件产品，如Nginx, Tomcat等；数据库支持SQL server、MySQL、系统交互界面友好，支持中英文界面、菜单及文档、支持在线账号认证。可与其他系统进行认证互通、提供共享AR资源库，提供平台用户使用便捷性，支持对资源进行检索。 a. 系统提供多级管理后台:一级后台面向系统管理员，负责管理（增/删/改）所有共享AR资源、作品集、用户账号；二级后台面向大众用户，负责管理（增/删/改）个人AR资源、作品集及作品; b. 提供完善的资源管理功能，根据资源类型进行灵活的存储，包含图片库、视频库、模型库等，可自定义资源类别、子类别，至少支持三级类别。系统提供基于WEBGL的AR应用在线可视化编辑系统，能快速进行AR场景的编辑，AR作品的发布。c. 支持多种主流浏览器的访问、支持对AR资源进行移动、缩放、旋转操作。支持添加多个AR资源，支持“Android/IOS，APP应用包”活跃人数的统计。 （3）▲支持AR应用的一键部署：支持ARKit、ARCore AR技术、提供Android、IOS版本AR客户端，支持主流机型安装与使用、支持云/本地混合识别，实现图像目标识别与追踪、提供完整的SDK，包括IOS、Android、PC版本(提供功能截图加盖公章)。 5.数字角色动作资源系统性能要求： （1）资源库包含1000种人物常用动作可供下载、鼠标悬停窗口播放对应动作效果、可直接将动作应用于角色预览，支持720度全方位视角查看、动作库自带分类，如战斗、冒险、运动、舞蹈、日常等 （2）显示界面显示信息包括：动作持续时长、帧率、数据类型等、主流的动作文件，可应用于3DMax、Maya、MotionBuilder、Unity3D、UnrealEngine4等主流3D软件及开发引擎使用。 6数字场景实时交互平台性能要求： 01、▲平台内置若干虚拟角色和场景以供选择、可任意切换虚拟角色及场景、支持自定义角色模型导入(提供功能截图加盖公章) 02、▲支持Realtime实时光照，呈现实时的光影效果、支持自定义制定环境光颜色、支持区域灯光开关控制、支持VR模式沉浸式体验(提供功能截图加盖公章)。 四、虚拟演播室软件 1套 1.场景广场：场景广场包含场景推荐、场景库2个模块，用户可以在场景广场中浏览、下载自己想要的场景进行使用，详细说明如下： (1)▲场景推荐：系统支持以海报自动轮播的方式进行场景推荐展示，同时支持一键下载功能，用户可以通过简单的一键操作立即下载他们感兴趣的场景。断点续传：系统支持断点续存功能，若在下载过程中发生中断，用户下次再次点击下载时可以从中断处继续下载，而无需重新开始。 (2)场景库：系统自带场景库，涵盖发布会、教育、电商、自然、卡通、娱乐、党建、艺术等不同领域，以满足用户在多种场景下的创作需求。场景预览：系统支持场景预览功能，每个场景都包含预览图，为用户提供了直观的场景外观和风格信息，用户能够在场景选择过程中更加直观和明晰，确保他们下载的场景符合他们的期望和创作方向。一键下载：系统支持场景一键下载，用户可快速下载部署使用，无需从零开始创建，节省了时间和创作成本。分类筛选：系统支持单个或多个场景分类进行筛选，以便快速找出符合他们创作方向或项目要求的场景。 2.▲收藏场景：系统提供了场景收藏功能，用户可以方便地收藏自己喜欢的场景，以便随时查找和使用，详细说明如下：个性化收藏：系统支持一键收藏场景功能，使用户能够轻松地将当前浏览或使用的场景添加到他们的收藏夹中。快速访问：支持快速访问功能，收藏场景页提供一个快速访问的入口，使用户能够直接在该界面直接访问使用收藏的场景，无需再返回浏览场景库。信息同步：系统支持收藏场景信息同步功能，使用户使用户在不同设备上都能够访问和管理他们收藏的场景。 3.▲我的场景："我的场景"功能为用户提供了高度定制化的场景管理选项，实时编辑：系统支持自定义编辑场景，用户可以在虚拟场景中实时编辑播放多媒体素材；素材类型支持：系统支持添加、修改、删除视频、图片、文字、PPT等元素；实时预览：用户在编辑过程中可能能够实时预览场景的呈现效果，确保编辑的元素能够达到期望的效果。数据保存：系统支持场景自定义保存，用户可以根据自己的创意和需求，在系统中创建和编辑自定义场景，并通过一键操作将这些场景保存为数据文件，方便在后续的创作中快速加载和使用（提供产品功能截图加盖公章）。 4.画面源输入输出：任意数量的输入源支持：系统在电脑性能充足的情况下提供任意数量的输入源支持，系统支持动态添加或删除输入源，无论是视频采集卡，还是窗口捕获输入，系统都能够适应并管理多个输入源。采集卡输入：系统兼容多种视频采集卡，如Blackmagic系列，使用户可以直接通过这些采集卡接入外部设备，如摄像头、录像机等，实现高质量视频输入。窗口捕获输入：系统支持窗口捕获，用户可以选择捕获屏幕上的特定窗口或应用程序，将其作为输入源，方便进行软件操作或演示的录制。输入源切换：在系统中方便地切换和管理不同的输入源，以满足不同的制作需求。用户可选类型：Blackmagic、窗口捕获；分辨率：支持1920*1080、2048*1080、3840*2160等多种不同分辨率；接口：支持采集卡接口的输入；标准：支持Progressive、Interlaced双模式；帧率：根据不同BMd采集卡型号，实时获取输入帧率，提供可配置的参数； 5.输出模式：系统提供多种输出模式，以满足用户在不同场景下的需求，其中包括显示器输出和BMD（Blackmagic Design）采集卡输出。显示器输出：系统支持将虚拟场景内容通过HDMI、DP接口直接输出到显示器上，使用户能够实时预览虚拟场景的效果。BMD采集卡输出：系统兼容Blackmagic Design采集卡，用户可以选择将虚拟场景输出到这些采集卡上，以便进行高质量的视频采集。Blackmagic Design输出参数属性：分辨率：支持1920*1080、2048*1080、3840*2160等多种不同分辨率；帧率：根据不同BMd采集卡型号，实时获取输入帧率，提供可配置的参数；标准：支持Progressive、Interlaced双模式；输出类型：Fill 连接目标：SingleLink 参考信号：External、FreeRun; 6.虚拟机位设置：虚拟机位：系统内置了多种机位选项，包括近景机位、中景机位、远景机位、左机位、右机位、人物特写机位、PPT展示机位。机位切换功能：系统分别支持“闪切”、“缓动”两种模式的机位切换方式，不同机位之间实现动态无缝切换，提高场景呈现的视觉吸引力和表现力。特写机位展现：系统支持人物特写机位，使用户能够更详细地展现虚拟场景中的人物，增加场景的情感表达和互动性。PPT展示机位：系统提供专门的PPT展示机位，用户可以在虚拟场景中灵活展示PPT内容，支持不同格式的文本内容，包含但不限于Word、PDF、PPTX等格式；运镜方式：系统提供专业级的影视摄像机运镜效果，包括推拉运镜、摇头运镜、左、右环绕运镜等；机位编辑：系统内嵌机位编辑功能，允许用户自定义虚拟场景中不同机位的位置和状态。机位控制状态菜单面板：系统提供直观的机位控制状态菜单面板，包括下降、上升、前进、后退、左移、右移、旋转等操作进行机位位置设定，支持一键复位功能，使用户可以轻松操作和调整机位参数。 7.▲抠像功能：人物面片设置：系统提供了人物面片设置功能，允许用户对虚拟场景中的人物面片进行高度自定义设定。输入源选择：支持多输入源选择，以满足不同创作需求；画面镜像翻转：系统支持人物画面的镜像翻转，以改变人物朝向适应不同场景。旋转调整：支持对人物面片进行顺时针和逆时针旋转，以调整面片在虚拟场景中的方向。位置调整：支持人物画面缩放、支持在多个方向上对人物画面进行实时调整，包括左右、前后、上下，使用户能够精确控制人物在场景中的位置。复位：支持参数设置一键复位使其恢复为默认值； 抠像设置：系统支持实时抠像，使用户能够在虚拟场景中准确地选择和提取人物或物体，实现虚拟合成效果。抠像颜色：系统支持多种取色方式，包括但不限于：取色笔取色、R、G、B、A数值输入、H、S、V数值输入，系统还支持Color Wheel和Color Spectrum两种不同的抠像颜色选择模式；透明阈值可调范围：-5~5；透明偏移可调范围：-5~5；红权重可调范围：-5~5；蓝权重可调范围：0~1；黑色截断可调范围：0~5；白色截断可调范围：0~5；KernalSize可调范围：-5~5；Samples可调范围：0~100；DebAlpha可调范围：0~1；溢色：可选激活、支持一键复位；Method可调范围:0~1；Amount可调范围:0~1；HueRange可调范围:-5~5；颜色校正：可选激活、支持一键复位；对比度可调范围:-10~10；饱和度可调范围:-10~10；色相偏移可调范围:-10~10；明亮度可调范围:-10~10；支持高光调整、中间调、暗部调整；画面裁切：系统支持画面裁切，使用户能够调整抠像元素的画面范围，以适应不同的显示或设计需求。裁切参数包含：左裁切可调范围0~1；右裁切可调范围0~1；上裁切可调范围0~1；下裁切可调范围0~1；支持一键复位（提供产品功能截图加盖公章）； 8.▲场景画布：场景画布：系统支持自定义编辑画布的功能，用户可以根据需要自定义画布的尺寸和位置，以适应不同的创作需求。画布编辑：系统支持用户从画布素材库动态添加或删除场景画布，素材库包含多种不同比例画布，包括但不限于16:9、9:16、1:1、4:1；展示素材类型：系统支持展示多种素材类型，包括但不限于图片、视频等多媒体素材；素材管理：系统支持单个画布上显示数十个素材，用户可以通过素材面板方便地管理和控制播放、展示这些素材。实时预览和切换：系统提供实时预览功能，用户可以在素材面板上看到素材的缩略图，实时切换和预览素材内容（提供产品功能截图加盖公章）。 9.▲3D文字添加：3D文字添加：系统支持用户在虚拟场景中添加3D文字元素，以增添场景的立体感和创意。文字位置设定：系统支持用户对文字进行多方位的设定，包括前后、左右、上下位置、旋转角度、大小缩放等；文字动画：系统提供文字动画功能，用户可以为文字元素添加各种动画效果；实时预览：系统支持实时预览功能，用户可以在编辑过程中即时查看文字位置设定和动画效果，以满足创作需求（提供产品功能截图加盖公章）。 10.▲PPT素材：PPT素材导入：系统支持用户自定义PPT素材导入，允许用户将自己的PPT演示文稿无缝集成到虚拟场景中。格式支持：系统支持多种文本类型，包含但不限于Word、PDF、PPTX、PPTM等格式,以满足不同用户的文件格式需求。PPT控制：系统支持对PPT素材进行控制展示，包括翻页、播放、停止等功能，以保持对PPT内容的灵活管理（提供产品功能截图加盖公章）。 11.个人中心：用户可查看自己的账号及账号使用期限，支持提醒用户距离账户到期时间，支持用户在个人中心修改密码，提高账户安全性，支持用户账户一键退出功能，用户可安全的退出当前账户，确保账户信息不被他人使用； 五、虚拟制片UNREAL背景资源平台 1套 （一）硬件配置 1.Intel Xeon Gold 6148 x以上； 2.优于Intel c621 芯片组； 4.标配RECCDDR4 32G(可根据需求扩展)支持：RECCDDR416G、32G、64G、128G，支持高达3TB； 5.标配不少于500G固态硬盘； 6.支持：优于RTX4070*1； 7.2xX550万兆网口、2xUSB2.0、4xUSB3.0； 8.2000W 80PLUS金牌认证； （二）配套资源集成平台 1、该平台需具备以下基础功能模块： [学生档案功能]建立学生职业档案，包含学生完成项目情况及作业，平台包含课程相关数字资源； [移动学习功能]能随时随地观看教学视频，支持电脑、IPAD、手机等移动平台学习。 [大数据分析功能]具有大数据分析功能，能有效掌握学生学习情况； [资源管理功能]可对教学视频，项目要求文档，教学文件，项目文件等资源进行管理，形成数字文件与教学资源； [教学功能]可对学生进行学习行为管理和对学生学习结果给出评估报告和建议。 2.平台技术参数 [系统开源]必须是开源系统，允许二次开发，并提供全部代码； [终端支持]前端必须自适应主流移动平台客户端； [大数据系统]必须提供后期的大数据分析； [独立域名设置]可允许用户进行个性域名设置。 [自定义平台LOGO]可允许用户进行LOGO图案个性定制和上传。 [运维支持]提供云平台支撑，方便后期拓展维护； [防盗链技术]数字身份识别防盗系统，防止平台课程被翻录和盗版； [云指纹]视频云指纹系统有效防止平台课程被翻录和盗版且可跟踪。 ▲[软件著作权]该平台教学方法和教学软件研发功能具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 [访问IP防护]允许用户设置黑、白IP名单，针对恶意攻击IP地址进行管控。 [敏感词防护]允许用户设置屏蔽或禁止敏感关键词，并可以查看屏蔽记录。 [刷帖防护]允许用户设置同一平台学生，5分钟内最多发帖次数（包含回复数） 3.平台详细功能 1)平台前台功能 ①首页具备基本的展示和顶部导航功能。 ②具有[学习中心]和[手机端]，可随时通过点击进入手机端登录平台。 ③学生账号注册等相关功能。 ④个人主页和信息维护等设置。 2)教学 ①教师端： [创建课程]、[试卷批阅]展示相关课程开放期间的所有试卷批阅情况。[作业批改]展示相关课程开放期间的所有作业。 ▲该功能需具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 ②学生端： [我的课程]，[我的考试]具备小组讨论功能，能够展示我加入的小组，我发起的话题，我回复的话题以及我收藏的话题，并可点击对相关内容进行操作；[我的考试]展示我参与的考试，包括未批阅/已批阅/未交卷。通过教学成绩评估系统进行成绩反馈。 ▲该功能需具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 3)录播专区 ①在学课程 [课程基本信息]显示课程的分类，课程名称，教学计划名称，课程二维码。[课程目录]展示课程的目录列表，显示课程下各个学习任务的标题、类型、状态。直播活动会提示直播状态。[讨论区]展示该课程的讨论内容（问题和话题）。[资料区]展示该课程下的所有资料，供学生下载。[学生动态]可显示该课程学生的学习课程情况，包括开始学习，加入课程，收藏课程等操作。 ▲该功能需具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 ②课程学习界面 [标题区]展示该学习任务在课程中的位置，例如第一章第一节。[学习区]显示主要的学习区域，展示课件（视频音频播放，图文浏览等）。[目录]展示章/节/任务，并显示任务的学习状态。[问答]展示该学习任务下的问题列表，也可在此进行提问,并且提问时可以上传云附件。[笔记]在此可以撰写自己的上课笔记，并可选择是否分享给学友，若选择分享则该笔记会展示在课程详细页的笔记区。[作业反馈、预约反馈]在此可以给学生上传的作业进行反馈、预约反馈和打分。 ▲该功能需具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 ③[游戏美术、影视动画类反馈机制]在此可以给学生上传的游戏美术、影视动画类作品进行反馈、预约反馈和打分。 ▲该功能需具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 4)课程管理 ①创建课程：[在教课程列表]可对所有课程进行统一管理；[创建课程]可新创建课程，选择创建何种类型的课程。 ②管理课程：[发布课程]未发布的课程的管理页，会有[发布课程]按钮，点击可将课程发布到平台前台，使得学生可看到该课程。[预览课程]可以预览课程，检查以确认课程的显示效果； ③课程资源：[课程文件]可批量上传/删除课件或资料。 ④题目管理：[创建题目]，[题目搜索]可对题型，题目从属作为筛选条件，以关键词进行搜索，选择出最终结果。[题目操作]可进行预览，编辑和删除操作。 ▲该课程管理功能需具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 4.平台后台管理 1)管理中心面板 [公告]可查看官方最新的消息，包括升级信息和其他的信息会在此处发布；[数据统计]查看当前在线/登录人数；详细列表中查看今日/昨日和历史的数据。 2)教务管理 [添加新学生]后台手动添加新学生，需填写的字段有邮箱地址，学生名，密码，确认密码以及学生权限[批量导入]支持从 Excel 文件导入学生信息，按照实例说明文件进行导入操作；导入前需要设置：遇到系统已存在的学生，忽略跳过或者覆盖更新。 [修改学生头像]超级管理员可以修改学生头像，可用于上传头像的图片格式为 JPG、GIF 或 PNG 格式。[修改密码]超级管理员可通过修改密码为指定学生重置密码。 ▲该功能需具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书（提供证书复印件并加盖供应商公章）。 3)数据统计 [数据统计查询]可指定时间段（本月/上月/近三月），或指定起止时间观察某一指定数据类型的走势和明细。[数据统计——趋势]通过折线图进行数据分析，用于分析网站的具体运维情况[数据统计——明细]以列表的形式，展示详细数据。 ▲该功能需具有中华人民共和国计算机软件著作权登记证书 （1）配套背景资源 古代角色素材包 该角色按照PBR次世代游戏美术流程制作，基于虚幻引擎PBR次世代高精度古代角色资源，该角色包含工程源文件，并按照PBR流程制作，包含低低精度模型，面数在5万以内、高精度模型为zbrush制作，贴图需要包含反射率贴图（Albedo）、法线贴图（Normal）、金属度贴图（Metallic）、粗糙度贴图（Roughness）、环境光遮蔽贴图（AO，全拼Ambient Occlusion）等，贴图大小不低于2048PIX。 具体资源包含以下内容： 古代角色2个：男性和女性角色各1个，角色需要进行骨骼肌肉绑定、表情控制，及可以适配全套动作库，同时每个角色包含三套不同的服饰和发型。 需同时提供完整Maya、Zbrush、Substance Painter和虚幻等源文件。 现代角色素材包 该角色按照PBR次世代游戏美术流程制作，基于虚幻引擎PBR次世代高精度古代角色资源，该角色包含工程源文件，并按照PBR流程制作，包含低低精度模型，面数在5万以内、高精度模型为zbrush制作，贴图需要包含反射率贴图（Albedo）、法线贴图（Normal）、金属度贴图（Metallic）、粗糙度贴图（Roughness）、环境光遮蔽贴图（AO，全拼Ambient Occlusion）等，贴图大小不低于2048PIX。 具体资源包含以下内容： 现代角色2个：男性和女性角色各1个，角色需要进行骨骼肌肉绑定、表情控制，及可以适配全套动作库，同时每个角色包含三套不同的服饰和发型。 需同时提供完整Maya、Zbrush、Substance Painter和虚幻等源文件。 古代场景素材包 定制资源：基于虚幻引擎PBR次世代高精度古代场景资源，需要包含工程源文件，按照PBR流程制作，需要包含低精度、高精度模型，贴图需要包含色彩和反射率贴图（Albedo）、法线贴图（Normal）、金属度贴图（Metallic）、粗糙度贴图（Roughness）、环境光遮蔽贴图（AO，全拼Ambient Occlusion）等。贴图大小不低于2048PIX，具体资源包含以下内容： 古代场景2个： 室内外场景各一套，包含不同季节环境和灯光气候系统。室内包含常用古代生活起居家具和古代装饰等道具内容。室外包含古代建筑（五种以上不同类型）古代建筑和相应的古代装饰材料等内容。 需同时提供完整Maya、Zbrush、Substance Painter和虚幻等源文件。 现代场景素材包 定制资源：基于虚幻引擎PBR次世代高精度现代场景资源，需要包含工程源文件，按照PBR流程制作，需要包含低精度、高精度模型，贴图需要包含色彩和反射率贴图（Albedo）、法线贴图（Normal）、金属度贴图（Metallic）、粗糙度贴图（Roughness）、环境光遮蔽贴图（AO，全拼Ambient Occlusion）等。贴图大小不低于2048PIX，具体资源包含以下内容： 现代场景2个：室内外场景各一套，包含不同季节环境和灯光气候系统，室内包含常用古代生活起居家具和古代装饰等道具内容。室外场景包含（五种以上不同类型）现代建筑和相应的现代装饰材料等内容。 需同时提供完整Maya、Zbrush、Substance Painter和虚幻等源文件。 六、三角架 1套 1.俯仰摇摄:≥-75o ≤ +90o； 2.水平摇摄: ≤360o； 3.工作高度: 810-1670mm 4.配置包含：云台、 单手柄、双级铝合金三脚架、便携软包； 七、无线领夹话筒 1套 1.振荡器类型：晶体控制锁相环合成器； 2.接收类型：空间分集； 3.天线类型：1/4 波长线； 4.频率响应：23Hz 至 18kHz（典型）； 5.信噪比：≥96dB（最大误差，A 加权）； 6.失真 (T.H.D)：0.9% 或更低（-60dBV，1kHz 输入）； 7.音频延迟： 0.35 毫秒； 八、专业播音话筒 1只 1.单指向、16mm直径镀金Mylar膜片纯电容音质 2.低失真、低噪声、宽频响、宽动态、音质清晰 3.精工设计制作，精致小巧、高雅大方，适用于新闻广播、高品质会谈及会议 4.48V幻象供电，镀金卡侬输出 5.频率范围：20—20000 Hz 6.灵敏度：-30dB(20mV/Pa) 7.指向性：超心型 8.拾音角度：120° 9.最大声压级：138dB 10.阻抗：150Ω 11.工作电压：DC48V 12.信噪比：≥78d 九、调音台 1台 1、12路输入通道，带6路话筒输入，2路立体声线路输入，1组USB声卡输入，1路USB接口(移动U盘)输入或选择4路话筒输入，4组立体声线路输入，1组USB声卡输入，1路USB接口输入; 2、具有2路主输出通道、4路编组输出、4路AUX SEND辅助输出、1组立体声CTRL ROOM监听输出、1路耳机监听输出、1个USB声卡IN/OUT接口、1个U盘录/播音接口、1个FOOT SW开关接口; 3、麦克风输入通道配置超低噪音的MIC前级和+48V幻象电源。120Hz低切滤波器; 4、输入通道具有HI-Z高阻抗输入（1~2通道）、增益控制（1~6通道）、压缩器（1~4通道）、3段参量均衡器(1~4输入通道支持中频扫频），输入通道均配置4个AUX旋钮、声像平衡、PFL信号监听、ON功能; 5、采用60mm高精度电平衰减推子; 6、通道配置GR1/2、GR3/4、L/R总线分配按钮; 7、内置24个可调参数的数字效果器; 8、USB/蓝牙媒体播放器，带数码显示屏，支持U盘播放、蓝牙播放; 9、配置USB声卡接口支持电脑录播音功能; 10、总谐波失真：≤0.004%; 11、频率响应：20Hz-20kHz（±1dB）; 12、额定增益：0dB（±0.5dB）; 13、信噪比：≥112dB； 14、串扰：-80dB; 15、最大输入电平：≥20dBu； 16、最大输出电平：≥20dBu； 17、额定消耗功率40W; 18、电压：100-240V~50/60HZ; 19、尺寸（宽*深*高）：396×439×111mm； 20、重量：6kg； 十、监听音箱 1对 1.系统类型：有源监听音箱； 2.频率响应：40Hz-20kHz； 3.额定功率(定阻)：70W/4Ω； 4.低频：6.5寸； 5.高频：1寸振膜高音； 6.输入插座：XLR(卡侬)和RCA； 7.尺寸(H×W×D)：332×210×267mm； 十一、提词器 1套 1.该系统支持Liunx嵌入式系统和Windows 7、Windows 8、Windows 10系统，整套系统采用一体化手拧螺丝结构，安装快捷，操作简单，控制方便，分光效果可达97%以上，提词器屏幕内置提词主机，满足U盘、PC和纸质播音文件三种采集读稿方式，完全解决播音中忘词，错词的问题，使播音变得更加轻松自然； 2.进口2mm专业无色分光镜，分光比2:8，表面多层介质镀膜（硬膜），无光损，适配各类高标清镜头，广视角设计，提示器文稿显示清晰，无虚影，拍摄不穿帮； 3.主机配置：i5处理器/16G内存/256G SSD/4G独立显卡/22寸显示器； 十二、反送监看大屏 1台 1.屏幕尺寸不小于75英寸； 2.屏幕分辨率:超高清不少于4K； 3.刷屏率：≥144Hz； 4.色域标准：≥BT.709； 5.色域值：≥130%； 6.亮度：优于300-400尼特； 7.接口：不少于2个HDMI、不少于2个USB、AV等接口； 十三、演播室线材 1批 1.超高清视频线不少于20米； 2.音频线不少于20米； 3.NEUTRIK卡龙头不少于10个； 4.HDMI高清视频线不少于520米 5.类网线不少于1箱； 6.电源线不少于20米； 7.信号控制线不少于20米； 8.接插件等不少于10套； 十四、操作台 1套 一、定制控制操作台（2人位）； 1.桌面尺寸：长度≥2.4米 深度：1米 2.盘抽屉: 长≥1.45米，深≥0.36米，高≥0.16米 3.桌面高度：≥0.8米 4.材质：冷轧钢板、板材 二.控制室座椅≥2个； 1.升降方式:气压升降； 2.材质：金属、网布； 3.扶手类型：固定扶手 4.椅座高度：≥40cm 5.椅座宽度：≥45cm 6.后仰角度：三档 110°-120°-130° 7.气压棒：≥四级气压棒 十五、数字角色形象资产管理系统 1套 1.平台内置不少于200个虚拟角色和场景以供选择； 2.可任意切换虚拟角色及场景； 3.支持自定义角色模型导入； 4.▲支持Realtime实时光照，呈现实时的光影效果； 5.支持自定义制定环境光颜色； 6.支持区域灯光开关控制； 7.支持VR模式沉浸式体验； 十六、虚拟VR平台1台 1.屏幕尺寸-60英寸 2.工作电压（v）-220v 3.待机功率-0.5W 4.电源功率-170W 5.WIFI频段-2.4+5G 6.语音控制-遥控器语音 7.运行内存/RAM-2G 8.存储内存-8GB 9.背光方式-直下式/DLED 显示单元 1.★显示尺寸：43英寸液晶 2.响应时间：3-5MS 3.亮度：500流明 4.对比度：10000：1 5.显示比例：16：9 6.可视角度：89º/89º (L/R) 89º/89º(U/D) 7.电源功率：150W 8.工作电压：220V 9.液晶类型：LED 感知识别单元 1.感知尺寸：43英寸 2.边框类型：超薄结构 3.★触控点位：10点 4.★响应速率：3-5MS 5.感应限制:无需压力，无限次数。 6.感知分辨率:39727*39727 7.魔卡识别:支持五只魔卡识别交互（同时三只）支持虚拟魔卡。 8.防误触性能:算法防误触，防串码，抗干扰。 9.防丢点性能:最大66.67%丢失可正常识别 10.识别容错:最大支持50%损坏下正常识别 11.识别帧率:最高750帧/秒 12.线性偏差:±1MM 13.透光率:100%（无玻璃），95%（有玻璃） 14.触控协议:HID,TUIO,FLASH 15.★SDK:2D/3D SDK开发接口，支持多种引擎，多种开发语言 16.感应工艺:G+G工艺 17.强光阻隔:抗150000流明强光 18.CPU:Intel Core i5 11400(六核十二线程 2.6GHz，最高4.4GHz) 19.显卡:Intel UHD 730 20.内存:16G 21.硬盘:500GB 22.网卡:WIFI 802.11 ac无线网卡，蓝牙4.2 23.电源:450瓦电源结构单元 1.机体材料:冷扎钢板全金属机体 2.散热结构:环流气体散热 3.电源：220V 4.钢板规格：主体1.5MM,辅助1.2MM,其他1.0MM 5.机体表面：喷塑处理——防划伤，防震，防磕碰 6.机体防护：防静电，防干扰，防尘 7.内部工艺：防锈处理 8.正面防水：IP65级正面防水 包含以下资源（投标需提供软件截图）： （1）儿童普法教育基地交互案例 （2）生物群落探究案例 （3）中国国家博物馆案例 （4）未来智慧城市 （5）走进天安门交互案例 （6）北京故宫； （7）全景展厅：井冈山博物馆.南昌八一起义纪念馆.遵义会议纪念馆.西柏坡纪念馆.八一起义纪念馆； （8）智慧党建管理平台（需要针对案例进行视频演示） （9）时政要闻（包含学习强国.人民网.新华时政.央视网.党建网.求是网）； （10）党建知识（包含入党誓词.党员权利和义务.组织架构.发展党员流程图.两学一做.三学一课.不忘初心牢记使命等）； （11）三维数字展厅（需要针对案例进行视频演示） 特色主题展馆4个（陈君起烈士纪念馆.廉政主题馆.新型冠状病毒科普馆.中华人民共和国成立70周年大会）； 中国史系列展馆7个（不忘初心牢记使命.辉煌中国.创新中国.法治中国.胜利之师.将革命进行到底.人类命运共同体） | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 12 | 3D惯性动作捕捉设备 | 一、惯性传感器： 1.传感器尺寸：27.9mm*16.2mm*11.6mm； 2.传感器重量：≤4.1g； 3.传感器数量：≥28个 4.陀螺仪：±2000dps； 5.加速计：±8g 6.最小分辨率：不高于0.02°； 7.静态姿态精度：≥Roll 1°/Pitch 1°/Yaw 2°； 8.工作电压：≥3.7VDC； 9.电池容量：≥40mAh； 10.充电接口类型：双探针接口； 11.工作时长：≥5Hours； 12.数据计算帧率：600Hz； 13.数据输出帧率：60Hz； 二、数据收发器： 1.数据收发器尺寸：≥38.5mm*17.2mm*6.7mm； 2.数据收发器重量：≤2.8g； 3.接口类型：Type-C； 4.工作频段：2400MHz~2483MHz； 5传输距离：≥6M； 三、配套软件参数 1.多样性切换捕捉模式： （1）1全身模式：≥17个传感器； （2）全身+手套模式：≥27个传感器； （3）上半身模式：≥11个传感器； （4）下半身模式：≥7个传感器； （5）单臂模式：≥3个传感器； （6）手套模式：≥12个传感器； 2.配套3D角色动画虚拟仿真教学系统；（需现场演示） 需符合动画运动规律的虚拟仿真项目。需提供单机可执行文件，以及能够在主流网页浏览器运行的网页版本，并提交所有项目源文件。功能需求如下： （1）提供一组角色，体现不同个性特征的走路运动库； （2）能够实现不同角色之间走路的对比观察，由用户任意调整观察角度和动画速度，进行实时对比； （3）配套走路习题一套，以便检验用户学习效果； （4）功能模块需要包含：主页模块、基础演示模块、对比演示模块、细节演示模块、练习模块等； （5）必须基于Unity技术引擎开发； （6）必须角色动画必须为3D方式制作； （7）必须允许扩展更多类型3D角色动作演示； | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 13 | 人像辅助灯光系统 | 一、补光灯套装 4套 1.充电器*1 6000毫安锂电池； 2.1 2米摄影灯架*1； 3.灯珠数量：≥116颗LED灯珠； 4.色温范围：3300K-5600K； 5.亮度调节范围：10%-100%； 6.显色指数：≥95； 7.最大功率：≥12W； 二、彩光补光灯棒 4套 1.灯体数量：≥1 ； 2.挡光板数量：≥1 ； 3.电池手柄数量：≥1； 4.USB-C电源线数量：≥1 ； 5.便携包数量：≥1； 6.光源功率：≥100W； 7.光源类型：RGB； 8.色温：2500 - 8500K； 9.亮度：≥ 1580Lux； 10.模式：支持 CCT、HSI、RGB 三种模式； 三、便携手持拍照补光豆腐灯 4套 1.LED6R灯体数量：≥1； 2.柔光罩数量：≥1 ； 3.Type-C电源线数量：≥1； 4.桌面三脚架数量：1 ； 5.光源类型：LED； 6.光源功率：≥38W； 7.色温：3000K-6000K； 四、环形补光灯 4套 1.LR150灯体数量：≥1 ； 2.手机支架数量：≥1 ； 3.电源适配器数量：≥1 ； 4.2.2米灯架数量：≥1 ； 5.光源类型：LED； 6.光源功率：≥38W； 7.色温：3000K-6000K； 8.显色指数：≥90,亮度； 9.调节范围：1%-100%； 五、聚光筒 2套 1.兼容灯具：Bowens卡口LED灯（建议300W以下）； 2.镜头配置：标配85mm光学投影镜头（EF卡口）； 3.旋转设计：360°可旋转镜筒，无需拆卸即可调整投影角度； 4.材质：金属机身+多孔散热结构； 六、柔光球 4台 1.类型：球形柔光箱（灯笼型）； 2.直径：≥85cm； 3.材质：高密度柔光布+金属撑杆； 4.卡口类型：标准保荣卡口（兼容Godox SL/M/LA/SZ系列灯具）； 5.适用光源：LED常亮灯、闪光灯（建议功率≤300W）； 6.柔光效果：360°均匀散射，适合人像、静物拍摄； 七、双色温LED平板补光灯 2套 1.配置清单 （1）LED50R补光灯*1,2米灯架*1,6000mAh电池套装*2,充电器*1,固定器*1； 2.基本参数 （1）灯珠配置：RGBWW 五色混光（红、绿、蓝、白、暖白），功率：最大63W，色温范围：2500K~10000K（CCT模式）； （2）显色指数：CRI ≥96，TLCI ≥96，调光范围：0%~100%无级调节，光效模式：CCT/HSI/RGB/GEL/FX（14种动态光效）； | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 14 | 虚拟拍摄灯光系统 | 一、灯具固定轨 1项 1.材料：工字型，选用优质铝合金型材材质； 2.施工工艺：熔铸、挤压、镀钛等工艺加工； 3.轨道承重≥300KG； 4..材料规格≥60*80*4MM； 二、恒力吊杆 1项 1.吊杆主体材料：铝台金材料 2.恒力弹簧材料：特制铝台金弹簧钢[经特殊处理，经久耐用，抗腐蚀； 3.吊挂重量≥10kg； 三、LED平板灯 12盏 1.灯光通道数量不低于2通道； 2.具有光效高，显色性好，显色指数：≥95； 3.灯珠数量≥672颗，色温范围：3200K-5600K； 4.灯具配置数码管显示屏； 5.控制方式：手动调节\DMX线控； 6.电源类型:110-240V AC； 7.功率（W）≥148W； 8.光通亮≥12080LM ； 四、LED聚光灯4盏 1.具有光效高，显色性好，显色指数》95，标准色温5600K; 2.内置2.4G遥控接收装置，配合WiFi-2.4G控制盒； 3.支持DMX调光控制，配置数码管显示屏，可显示地址码和亮度； 4.电源类型:110-240V； 5.功率（W）≥100W； 6.亮度调节:无级调光； 7.调焦范围：10°-55°； 8.颜色：黑色; 五、调光台 1套 1.电压: AC110V-230V ； 2.功率≥12W； 3.控制推杆≥24个 ； 4.可存储程序≥16个程序 ； 5.显示屏 全中文LCD显示屏 ； 6.程序步数≥ 99步 ； 7.手动提灯功能: 有 ； 8.数字键: 1-16，用于选择走灯程序、选择电脑灯 颜色: 黑色 ； 9.BANK/SCENES: 可编程程序，具备场景控制功能； 10.暗场功能: 黑场键可实现所有通道输出零，达到黑场效果 ； 11.渐变调节: 调节两步程序之间的渐变时间； 12.速度调节: 调节程序播放时每一步的停留时间 ； 13.声控功能: 在播放程序时，可以通过声控键控制程序的运行 ； 14.工作环境: 适合在无腐蚀性、可燃气体、可自然通风的场所使用 ； 15.信号增强: 超强信号输出，4路光电隔离信号同步输出，每路采用独立的电源供电，具有很高的抗干扰能力 ； 16.信号控制; 支持标准的DMX512信号，有一组标准的DMX512信号输入，1路信号直通输出，4路光电隔离输出； 六、灯具电缆线≥30米 1.国标3x2.52RVV护线软套； 2.护套采用聚氯乙烯材料； 3.环保安全抗冻防水耐拉、专用电源接头； 七、控制线 30米 1.规格：国标3x0.5+1平方，带屏蔽RVV护线软套 2.护套材料：聚氯乙烯； 八、保险链 16套 1.φ4包胶钢丝绳 2.钢制保险扣； 九、灯号牌 16套 1.材质：PVC材质 2.工艺：雕刻工艺，永不缺字，黑底白字， 3.比例：黄金分割比例105×150mm矩形； 十、灯钩 16个 1.材料采用高强度铝合金 2.可包裹管径：≥30-55mm； 2.承重≥40KG； 3.适合吊挂LED聚光灯，平板灯，成像灯，Par灯。 十一、工程配件 1项； 1.标准件不少于10套； 2.五金件不少于10套； 3.捆扎件等不少于10套； 十二、1.5mm²电源线≥100米 - 1.规格：国标ZRRVV3×1.5mm²； - 2.材质：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝； 3.导体长期允许工作温度≤70℃； 4.敷设时环境温度≥0℃； 5.最小弯曲半径 ，无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。 十三、2.5mm²电源线≥100米 - 1.规格：国标ZRRVV3×2.5mm² - 2.材质：阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线，无氧铜丝； 2.导体长期允许工作温度≤70℃； 3.敷设时环境温度≥0℃； 4.最小弯曲半径 ，无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。 十四、信号接插件 1.规格：五芯XLR 2.特：DMX512信号传输专用； 3.数量；不少于30套； 十五、灯栅层吊架 1项； 1.功能需求：专用摄影桁架； 2.满足无影墙天花覆盖； 3.满足摄影灯架设备，灯栅层吊架； 4.施工工艺：现场焊接、喷漆。 十六、分线盒 3个 1.1分4电源信号分线盒； 2.材料：工程熟料 十七、灯光电缆桥架 规格：1.5cm*10cm ； 特性：加厚防火； 数量：≥ 20米。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 15 | 抠像绿箱系统集成 | 一、定制抠像绿箱 1.绿箱尺寸：根据现场场地定制。 2.绿箱制作:制作U型 3.核心材料：木质或混合材质， 4.结构材料：木质、轻钢龙骨、基层木工板 5.表面材质：专业抠像漆 6.地面材质：抠像地板胶 7.箱体施工：强弱电路施工、箱体安装、结构安装、表面处理、灯光安装. 8.确保绿箱弯角处弧度需要精准的测量和制作，保证匀整无直角。 二、系统集成人员施工： 1.音频录播器材安装及调试施工人员 2.场地线路改造施工人员 3.场地前面处理施工人员 4.灯光设备安装调任人员 5.器材使用培训技术人员（培训时间3个工作日） 6.项目管理负责人员 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 16 | 数媒交互数字人 | 一、数媒交互式数字人AI集成服务器 1套 1.CPU:相当或优于i9 14900K； 2.支持双路RTX4090 5090 Pro 6000 DeepSeek GPU工作站 AI推理模型训练服务器主机 3.内存：≥256G D5内存； 4.显卡：相当或优于RTX4090 24G； 二、数媒交互式数字人立式竖屏 1套 屏幕尺寸：≥65英寸； 触摸类型：红外触控； 亮度：≥350cd/m2； 处理器：相当或优于Cortex-A76+Cortex-A55八核 2.4GHZ； 分辨率：≥3840*2160(UHD)； 显示区域(mm)：≥1428.5x803.5(65英寸)； 触摸点数：≥20点红外触控； 功耗：≤115w(65英寸)； 系统：Android 12.0； 内存：≥4G； 三、数媒交互式数字人集成数字人系统 1套 (一)数字人美术资源： 1.根据校方要求定制影视级别高精度AI 3D实时交互数字人原型设计，需符合学校定位与需求； 2.根据设计方案进行3D角色写实头部模型制作，角色模型需要符合Unreal Matehuman骨骼表情系统； 1)写实头部材质制作、眼球模型与材质制作； 2)舌头模型与材质制作、牙齿牙龈模型与材质制作； 3)眼部表情、嘴部特殊表情； 4)Xgen 毛发制作。衣服布料系统及布料动力学系统； 5)角色面部五官要有较强的辨识度，美术风格属于写实风格； 3.尺寸规格至少为2K； 4.高精度建模三角面数12万±10%，四边面布线符合Metahuman标准 ZBrush雕刻+TopoGun拓扑优化 ； 5.眼球独立建模（含虹膜纹理分层），支持动态焦距调整； 6.材质系统 4K PBR材质（Diffuse/Normal/Specular三通道）Substance Painter制作+UE5材质实例 ； 7.实现服装面料动态属性（西装抗皱性/衬衫透光性）； 8.骨骼绑定 面部52根骨骼+身体102根骨骼（含手指逐关节控制）Maya绑定+UE5 Control Rig校准； 肩颈部位采用双重骨骼链，支持自然转身动作； (二)数字人面部语音与表情 1.根据校方要求定制影视级别高精度AI 3D实时交互数字人面部表情及嘴型系统制作，需要包含（1套）含全身绑定和面部捕捉系统，数字人嘴型动作智能合成的底层逻辑类似，均建立在输入文本到输出音频与输出视觉信息的关联映射。性格和情绪化模拟：神态和微表情数量支持不少于100种。3D 视频驱动方式支持以下三种方式： 1）视频算法训练规格：神经网络结构：包括神经网络的层数、每层神经元的数量、激活函数的选择等。常见的神经网络结构包括卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）、长短时记忆网络（LSTM）等。损失函数：用来计算真实值和预测值之间的差距，常见的损失函数包括均方误差（MSE）、交叉熵（Cross Entropy）等。优化器：更新神经网络中的权值和偏置，以使得损失函数最小化。优化器包括随机梯度下降（SGD）、Adam、Adagrad等。 2）语音自动识别规格：语音特征提取器：特征提取器有梅尔倒谱系数（Mel-Frequency Cepstral Coefficients，MFCC）和滤波器组（Filter Banks）。时间步长控制：用来控制语音信号在时间轴上的划分大小。滑动窗口大小控制：滑动窗口大小为10ms、20ms等。帧数控制：20到30帧之间。模型结构选择：包括深度学习模型的层数、每层神经元的数量、激活函数的选择。损失函数调用：损失函数包括均方误差（MSE）、交叉熵（Cross Entropy）等。优化器控制：更新神经网络中的权值和偏置，以使得损失函数最小化。优化器包括随机梯度下降（SGD）、Adam、Adagrad。 3）面部表情捕捉系统规格：Streamer 表情视频采集、用于采集脸部表演视频；支持 24、25、30、60 等不同帧率视频采集、支持时码输入、音频录制，支持动捕设备同步触发。将数据同步给角色模型，完成动画制作。支持Maya、3DSMax、Blender 支持表情库解算，同一演员统一模型可一键生成动画 ；一键平滑，抽帧功能；Tracker 表情数据跟踪、用于对表演视频进行数据跟踪；支持（AI01-AI04）自动跟踪、支持AI 库训练、支持离线跟踪、支持普通视频跟踪 ；可实现实时动画，可用于虚拟直播多套算法，适合不同人群，支持 UE4高精度实时算法；AutoFace(自动表情建模)、用于快速进行模型表情资产的创作；内置 17、22、52 等多个表情 BS模板、支持用户自定义模板。 (三)AI 3D数字人动作： 1.构建动作库，收集、整理和分类动作资源，方便后续调用； 2.角色动作随机切换蓝图制作，增加动作多样性； 3.角色动作指定切换蓝图制作，满足特定需求布料碰撞效果，使衣物真实摆动； (四)数字人配套背景资源： 1.定制资源：基于虚幻引擎PBR次世代高精度现代场景资源，需要包含工程源文件，按照PBR流程制作，需要包含低精度、高精度模型，贴图需要包含色彩和反射率贴图（Albedo）、法线贴图（Normal）、金属度贴图（Metallic）、粗糙度贴图（Roughness）、环境光遮蔽贴图（AO，全拼Ambient Occlusion）等。贴图大小不低于2048PIX，具体资源包含以下内容： 2.现代场景2个：室内外场景各一套，包含不同季节环境和灯光气候系统，室内包含常用古代生活起居家具和古代装饰等道具内容。室外场景包含（五种以上不同类型）现代建筑和相应的现代装饰材料等内容。 3.古代场景2个：室内外场景各一套，包含不同季节环境和灯光气候系统。室内包含常用古代生活起居家具和古代装饰等道具内容。室外包含古代建筑（五种以上不同类型）古代建筑和相应的古代装饰材料等内容。 需同时提供完整Maya、Zbrush、Substance Painter和虚幻等源文件。 (五)AI 3D数字人开发及知识库建设： 1.接入语音识别技术实现语音交互； 1)通过指定语句唤醒数字人； 2)语音合成技术，实现文字到语音转换，为数字人赋予声音； 3)接入不同的网络大模型，利用其能力增强数字人智能； 4)接入离线大模型，丰富大模型系统，可实现全离线流程； 5）创建本地数字人知识库构建，存储和管理相关的知识文件，构建数字人基本思维功能框架，实现随问随答的基本交互逻辑。 （六）AI 3D数字人配套课程： 1.配套本系统提供《AI 3D数字人开发及应用》课程，内容为AI 3D数字人应用开发，数字人从开始环境搭建到数字人AI人工智能互动环节完成，打造院校IP代言人案例制作。不少于40课时课程录制视频，视频不小于1080P，格式为MP4该课程需向院校方提供相应的数字人训练及开发过程教材，数字人从开始到完成过程制作，培训服务。 内容：数字人在虚幻引擎中开发和制作流程，打造虚拟偶像及案例分析。通过学习，学生在作业中交付一套满足使用需求的高精度3D数字人模型。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 17 | 数字文创周边3D打印系统 | 一、光固化3D打印机2台 1.控制面板：不小于4英寸电容触摸屏 2.切片软件：Chitu Box 3.光源：COB+菲镜（波长405nm) 4.层厚：0.01-0.2mm 5.打印速度（MAX）：不低于150mm/h 二、FDM#D打印机2台 1.喷头数量：≥2喷头 2.打印精度：±0.15 mm 或 0.002 mm/mm(以较大者为准) 3.层厚度：0.05 ~0.4 mm 4.打印尺寸：≥300x330x600 mm 5.喷嘴类型：高强喷嘴 6.喷头移动速度高达：≥500 mm/s 7.喷头温度高达：≤350 ℃ 8.支持耗材类型：PLA/ABS/HIPS/ASA/PETG/COPA/PLA-CF/PETG-CF /PAHT-CF /PAHT-GF /PET-CF /PET-GF/PA12-CF/PA-CF/PA-GF/NexPA-CF25 9.输入/输出文件类型：输入:3MF/STL/0BJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG输出:GX/G/Gcode 10.兼容的操作系统：Windows 7/8/10/11;Mac OS支持10.9及以上版本 11.兼容的切片软件：Orcaslicer(支持筏层支撑模式) 12.智能触控液晶屏：≥7英寸 三、高精度手持扫描仪1台 1.单帧捕捉范围@最近：28x53 @100 mm 2.单帧捕捉范围@最远：975x775 @1000 mm 3.工作距离：100-1000 mm 4.最小扫描尺寸：10x10x10 mm 5.最大扫描尺寸：4000x4000x4000 mm 6。扫描帧率：最高15fps 7.陀螺仪：有 8.显示屏：6 英寸 2k AMOLED 触摸屏 9.CPU：2.4 GHz 10.存储：大于等于256 GB 11.光源：一级红外光 12.电池容量：5000mAh、2小时持续扫描续航 13.内存：16GB 或 32GB DDR4(32GB 仅适用于 MIRACO Pro) 14.RGB 相机分辨率：最高4800 万像素 15.特殊物体扫描：扫描透明、深色或高反光物体前，请使用扫描16.专用喷粉， 17.扫描环境：室内、室外 18.扫描仪重量：不小于750 g 19.是否支持3D打印：是 20.兼容系统：Windows 10/11, macOS 21.补光灯：红外补光灯、LED补光灯 22。扫描仪尺寸：200x50x110 mm 23.接口类型：USB Type-C 24。Wi-Fi类型：Wi-Fi 6 25.防护等级：IP45 26.拼接方式：特征、标记点 27.是否有按键：是 28.输出格式：PLY、OBJ、STL 29.操作系统：安卓系统 四、3D打印耗材： 1.硝基漆大瓶装星影不少于46瓶 2.硝基水补土星影不少于24瓶 3.消光保护漆星影不少于18瓶 4.光油保护漆星影不少于18瓶 5.硝基漆基础色系匠域不少于96瓶 6.硝基漆金属色匠域不少于42瓶 7.珠光硝基漆匠域不少于18瓶 8.色之源硝基漆郡士不少于2套 9.多用途附着液匠域不少于42瓶 10.硝基稀释剂匠域不少于42瓶 11.洗笔液匠域不少于72瓶 12.涂层清除液匠域不少于42瓶 13.硝基金属稀释剂匠域12瓶 14.缓干稀释剂匠域不少于6瓶 15.快干绿补土Finisher ’s不少于6瓶 16.快干绿补土专用溶剂Finisher ’s不少于3瓶 17.珐琅漆田宫不少于36瓶 18.X20稀释剂250ml田宫不少于4瓶 19.旧化马克笔田宫不少于12支 20.渍洗渗线液田宫不少于6瓶 21.水性荧光色渗线液田宫不少于8瓶 22.水性漆基础色Eikmainland不少于100瓶 23.水性漆调色漆Eikmainland不少于36瓶 24.水性漆透明色Eikmainland不少于36瓶 25.水性漆肤色Eikmainland不少于12瓶 26.水性保护漆Eikmainland不少于10瓶 27.水性漆金属色Eikmainland不少于48瓶 28.水性漆荧光色Eikmainland不少于20瓶 29.水性漆珠光色Eikmainland不少于10瓶 30.水性漆通用缓干剂Eikmainland不少于40瓶 31.水性笔涂漆补土Eikmainland24不少于瓶 32.水性笔涂漆纯色Eikmainland不少于60瓶 33.水性笔涂漆金属Eikmainland不少于30瓶 34.95度医用酒精5L通用不少于10桶 35.哇哈哈纯净水瓶装哇哈哈不少于4箱 36.电镀马克笔RAY不少于6支 37.软头上色马克笔喵匠不少于36支 38.模型用勾线笔超细油性喵匠不少于12支 39.牙膏补土速干型田宫不少于20盒 40.遮盖液郡士不少于8瓶 41.旧化固体粉彩套装喵匠不少于4套 42.多功能旧化棒喵匠不少于2包 43.细笔刷100支亿美不少于3包 44.长峰长杆尼龙毛笔榭得堂不少于20支 45.面相笔多规格榭得堂不少于40支 46.笔刷专用洗笔液南瓜模型不少于10瓶 47.渗线无痕擦拭棒RAY不少于10套 48.擦拭棉5个装RAY不少于6包 49.涂装油漆试色卡喵匠不少于4盒 50.调漆瓶100ml喵匠不少于100个 51.调漆瓶60ml喵匠不少于于200个 52.软头金属上色夹20支装喵匠不少于4盒 53.上色夹中号100支装通用不少于3包 54.调漆用玻璃圆珠100个通用不少于4包 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |