文港路校区校门口道闸及门禁系统项目采购需求

一、项目说明

1、该项目主要设备安装于江苏省盐城技师学院文港路校区、部分门禁安装在海洋路校区；

2、学校现有门禁、监控系统的服务器品牌为大华；

3、部分弱电间无网络接入设备；

二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 参数清单 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工字款摆闸（左） | 1、不锈钢板厚度不低于1.2mm； 2、机箱材质为SUS304； 3、设备应标配8对红外检测； 4、闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于1200mm，机箱宽度不超过200mm，机箱高度不低于900mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-1500mm可选； 5、支持每天不少于120个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于100个周计划、不少于1000个节假日、不少于60个假日组、不少于200个计划模板； 6、闸机通道门翼开/关门速度支持不少于12档可调，开门速度≤0.5s；通行速度检查：20≤通行人数≤70（分钟）； 7、设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理； 8、▲非法尾随报警:当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警；异常开门报警:当设备检测门翼被强行推开时产生的报警；翻越报警:当设备检测到有翻越行为时产生的报警；非法闯入或逆向闯入报警；滞留，通行超时报警；IP冲突检测报警；异常报警支持上报平台（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章），同时警报数据接入学校现有集中管理服务器、集中网管平台。 9、▲拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构；拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。拦挡部分应有效控制在通道范围内活动，不应受到外力撞击后，超出通道范围。侧挡板应采用不锈钢或者钢化玻璃等不易破碎材料或者结构，防止儿童穿越，造成伤害。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10、▲1.TCP/IP接口≥1个；2. 单独RS485/RS232可切换通讯接口≥4个；3. 单独RS232接口≥2个；4.Wiegand通讯接口≥2个；5.对于RS485接口，每个接口最多可接读卡器≥4个；6.对于Wiegand接口，每个接口可接入读卡器≥1个；7.门磁输入接口≥2个；8.开门按钮接口≥2个；9.电锁输出接口≥2个；10.报警输出接口≥6个；11.红外传感器≥8个；12.消防常开接口≥1个；13.一键常开接口≥2个；14.CAN 接口≥2个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 11、设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合不低于IK06的要求；其他表面应符合不低于IK08的要求； 12、防尘防水等级：不低于IPX5； 13、工作温度：-25℃～+60℃； 14、工作湿度：10%～95%（无凝露）； 15、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、标准化电源布线 | 台 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 2 | 工字款摆闸（中） | 1、不锈钢板厚度不低于1.2mm； 2、机箱材质为SUS304； 3、设备应标配8对红外检测； 4、闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于1200mm，机箱宽度不超过200mm，机箱高度不低于900mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-1500mm可选； 5、支持每天不少于120个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于100个周计划、不少于1000个节假日、不少于60个假日组、不少于200个计划模板； 6、闸机通道门翼开/关门速度支持不少于12档可调，开门速度≤0.5s；通行速度检查：20≤通行人数≤70（分钟）； 7、设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理； 8、▲非法尾随报警:当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警；异常开门报警:当设备检测门翼被强行推开时产生的报警；翻越报警:当设备检测到有翻越行为时产生的报警；非法闯入或逆向闯入报警；滞留，通行超时报警；IP冲突检测报警；异常报警支持上报平台（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章），同时警报数据接入学校现有集中管理服务器、集中网管平台。 9、▲拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构；拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。拦挡部分应有效控制在通道范围内活动，不应受到外力撞击后，超出通道范围。侧挡板应采用不锈钢或者钢化玻璃等不易破碎材料或者结构，防止儿童穿越，造成伤害。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10、▲1.TCP/IP接口≥1个；2. 单独RS485/RS232可切换通讯接口≥4个；3. 单独RS232接口≥2个；4.Wiegand通讯接口≥2个；5.对于RS485接口，每个接口最多可接读卡器≥4个；6.对于Wiegand接口，每个接口可接入读卡器≥1个；7.门磁输入接口≥2个；8.开门按钮接口≥2个；9.电锁输出接口≥2个；10.报警输出接口≥6个；11.红外传感器≥8个；12.消防常开接口≥1个；13.一键常开接口≥2个；14.CAN 接口≥2个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 11、设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合不低于IK06的要求；其他表面应符合不低于IK08的要求； 12、防尘防水等级：不低于IPX5； 13、工作温度：-25℃～+60℃； 14、工作湿度：10%～95%（无凝露）； 15、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、标准化电源布线 | 台 | 4 | 0.8 | 3.2 |
| 3 | 工字款摆闸（右） | 1、不锈钢板厚度不低于1.2mm； 2、机箱材质为SUS304； 3、设备应标配8对红外检测； 4、闸机通道应为摆闸箱体，机箱长度不小于1200mm，机箱宽度不超过200mm，机箱高度不低于900mm；门翼支持选用不锈钢或亚克力材质；通道宽度满足600mm-1500mm可选； 5、支持每天不少于120个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于100个周计划、不少于1000个节假日、不少于60个假日组、不少于200个计划模板； 6、闸机通道门翼开/关门速度支持不少于12档可调，开门速度≤0.5s；通行速度检查：20≤通行人数≤70（分钟）； 7、设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理； 8、▲非法尾随报警:当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警；异常开门报警:当设备检测门翼被强行推开时产生的报警；翻越报警:当设备检测到有翻越行为时产生的报警；非法闯入或逆向闯入报警；滞留，通行超时报警；IP冲突检测报警；异常报警支持上报平台（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章），同时警报数据接入学校现有集中管理服务器、集中网管平台。 9、▲拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构；拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。拦挡部分应有效控制在通道范围内活动，不应受到外力撞击后，超出通道范围。侧挡板应采用不锈钢或者钢化玻璃等不易破碎材料或者结构，防止儿童穿越，造成伤害。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 10、▲1.TCP/IP接口≥1个；2. 单独RS485/RS232可切换通讯接口≥4个；3. 单独RS232接口≥2个；4.Wiegand通讯接口≥2个；5.对于RS485接口，每个接口最多可接读卡器≥4个；6.对于Wiegand接口，每个接口可接入读卡器≥1个；7.门磁输入接口≥2个；8.开门按钮接口≥2个；9.电锁输出接口≥2个；10.报警输出接口≥6个；11.红外传感器≥8个；12.消防常开接口≥1个；13.一键常开接口≥2个；14.CAN 接口≥2个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 11、设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合不低于IK06的要求；其他表面应符合不低于IK08的要求； 12、防尘防水等级：不低于IPX5； 13、工作温度：-25℃～+60℃； 14、工作湿度：10%～95%（无凝露）； 15、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、标准化电源布线 | 台 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 4 | 人脸识别机 | 1、采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不低于1024×600 ★2、具有声纹确认功能，即声纹识别作为复合识别的方式之一（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； ★3、屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足IK06 ，结构后壳防破坏能力应满足IK07（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 4、具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息； 5、具有双目摄像头，一路为可见光不低于200万摄像头，另一路为红外不低于200万摄像头； 6、应能在 Web 端设置设备补偿模式为宽动态； 7、具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别； 8、支持在不低于0.001lux低照度无可见光补光和强光环境下实现不低于系统响应速度的人脸识别； 9、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警； 10、支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲； 11、支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式； 12、支持人脸识别速度不大于0.2秒，可实现无感通行； 13、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置； ★14、支持不低于5段视频的播放设置，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置；视频格式应支持MP4、AVI、DAV（包含但不限于）；视频应能配置开始播放时间和结束播放时间；视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式；视频应支持多段循环播放（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ★15、1.支持通过扩展二维码模块识读二维码； 2.二维码模块应支持自动识读二维码，无需用户点击；3.二维码下模块应带有可见光补光功能；4.二维码应能在0.2m～1m距离范围内正常识读；5.应能对2.2cm×2.2cm和30cm×30cm大小的二维码进行识读； 6.识读二维码的容量应不小于 512 字节； 7.应能支持识读电子二维码、纸质二维码（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； ★16、具有数量不少于以下硬件接口： 1.RS-485 接口：≥1个； 2.RS-232 接口：≥1个； 3.韦根接口：≥1个； 4.USB 接口：≥1个； 5.IO 输入：≥4个（包含 ≥2 路报警输入、≥1 路门磁、≥1 路开门按钮输入）； 6.IO 输出：≥1个；7.门锁控制接口：≥1个； 8.LAN 接口：≥1个； 9.离墙防拆：≥1个； 10.音频输出接口：≥1个； 11.喇叭/扬声器：≥1个; 12.麦克输入：≥1个； 13.SIM 卡槽：≥1个； 17.PSAM 卡槽：≥1个； 15. SD 卡槽：≥1个。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 18、支持不低于IP65防护等级，工作温度：-25℃～+60℃； 19、工作内容：本体安装、单体调试，视频数据、日志消息接入学校安全集中管理平台（学校现有安全集中管理平台品牌：大华）； | 台 | 12 | 0.26 | 3.12 |
| 5 | 人脸识别闸机头支架 | 外壳材料：铝合金； 产品尺寸：≥240mm×≥100mm×≥100mm（长×宽×高）； 安装方式：闸机安装 工作内容：本体安装 | 个 | 12 | 0.008 | 0.096 |
| 6 | 无线遥控器 | 1、 遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效可靠； 2、 配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式，灵活运用； 3、 发射器标配电池； 4、 发射器支持一对一或一对多对码匹配，一个发射器可以匹配≥30个。 | 对 | 12 | 0.0036 | 0.0432 |
| 7 | 门禁管理路数 | 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； ★4、支持统计门禁设备信息，包含设备总数、在线/离线数、在线率以及按照设备类型分类统计，针对离线设备可快速跳转至设备管理界面定位离线原因。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 5、支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、一人多脸、快速核验等业务。 ★6、支持上传人员头像自动检测图片质量是否合格，同时可自动根据人脸算法库版本提取对应的特征值，支持配套人脸门禁设备、人脸提取服务器提取人脸特征值，可查看特征值提取过程及结果。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7、支持权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录。 ★8、支持单人或多人依次在设备验证通过后，通过管理员在中心端复核验证后开门，复核时可查看视频实时画面进行非现场确认。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★9、授权至原校区校园大数据平台(需提供证明材料及承诺函加盖投标人公章)。如无法添加，需自行配套管理服务器以及相关授权，产生的费用与甲方无关，增加的设备属于免费赠送。服务器规格不低于以下要求：处理器：不低于Intel Xeon E3-1225 V5技术参数，支持最大TDP功耗75W；芯片组：不低于Intel C236 chipset技术参数；内存：≥4条≥8GB DDR4 支持ECC；磁盘：≥2块≥2TB、256MB、7200RPM、3.5英寸、SATA接口，配备raid0、1磁盘阵列卡，规格：前置4盘位，方便更换； 10、不低于12路视频通道路数授权，65路门禁通道路数授权； 工作内容：1、本体安装 2、接入第三方网管平台 | 套 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | 道闸系统整合 | - ★整合海洋路校区东门、北门道闸系统，实现与文港路校区新装道闸系统融合为一个系统，确保两校区数据互通； - ★与学校一卡通系统互通，实现校园卡刷卡进出校门； - ★提供API接口，允许第三方系统（如：学工系统、访客系统）下发进出门清单； - ★道闸允许出入的人员信息需要自动同步来自学校统一身份认证平台的数据。 | 套 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 9 | 数据展示终端 | - 通行大数据、学生在校情况大数据、请假学生数据展示、实时通行看板、校园整体运行情况大数据； - 配套45寸以上显示屏； - 提供API接口提供给第三方平台访问使用； | 套 | 1 | 0.45 | 0.45 |
| 10 | 管理工作站 | - CPU：不低于i5-12400性能及参数规格； - 内存：不低于16G； - 硬盘：不低于512G SSD； - 显示屏：不低于23.5寸； - 配套同一品牌键盘鼠标。 | 套 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 11 | 不锈钢围栏 | 壁厚：不小于1.2毫米； 材质：304不锈钢； 不低于1.2米； 定制，根据施工现场实地需求配置。 | 项 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | 弱电间门禁系统（主机、磁力锁、工业电源、出门开关） | 1、主处理器：嵌入式处理器；(含单/双磁力锁、电源、出门开关、接入原校园系统授权)； 2、按键类型：机械按键； 3、网络协议：TCP/IP； 4、OSDP协议：支持； 5、产品款式：一体机； 6、蜂鸣器：支持； 7、外壳材料：ABS； 8、读卡类型：IC卡;身份证（序列号） 9、读卡距离：0cm～6cm； 10、用户容量：≥30000； 11、卡片容量：≥30000； 12、密码容量：≥30500（包含≥30000个用户密码、≥500个公共密码）； 13、存储记录数量：≥150000； 14、RS-485接口：≥1个； 15、韦根接口：≥1个； 16、门状态检测：≥1路； 17、门锁控制：≥1路； 18、防拆报警：支持； 19、胁迫报警：支持； 20、▲ LAN*≥1（不低于10/100M自适应/RS485*≥1/韦根*≥1/蜂鸣器*≥/报警输入*≥1/报警输出*≥1/门锁控制*≥1/门磁输入*≥1/PSAM卡槽*≥1/出门按钮*≥1/门铃输出*≥1/读卡器、锁供电接口*1/复位孔*1； 21、▲需要和原有门禁系统对接并且保证招标门禁产品整体接入原有校园安防平台，中途不得丢失原有门禁数据，也不得宕机，并将原有卡片数据重新导入新门禁中突发事件脱机能正常运行。 22、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、接入学校监控网 4、接入第三方网管平台。 | 台 | 65 | 0.09 | 5.85 |
| 13 | 存储节点 | 1、设备规格：≤4U，≥36盘位（3.5英寸、支持16TB硬盘、含硬盘支架）； 2、▲≥1个控制单元，≥1个64位不低于六核处理器，配置≥8GB内存，可扩展至128GB。具有≥128GB SSD固态硬盘，可扩展至≥2个≥512GB SSD固态硬盘。可扩展≥1个2.5英寸SATA硬盘； 3、支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）多种RAID模式； 4、配置电源、风扇、接口、数据通道冗余。 5、支持视频流直存功能，支持图片直存，支持标准iSCSI协议存储，支持IPSAN，支持NAS服务，支持N+M集群；支持不少于320路私有、onvif、国标等前端1:1:1接入、存储和转发。 6、▲设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网。 7、设备前面板自带的液晶屏，可以显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、Raid状态、硬盘状态、环控信息、报警信息等信息（包含但不限定）； 8、具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警； 9、支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理； 10、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器； 11、支持同时接入不少于512路的人脸、人体检测、车辆检测等摄像机，支持当侦测到人脸、人体、车辆等时，可进行抠图和抓拍，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按照人脸、人体、车辆的各属性进行查询检索。 12、支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录设备；可限制仅允许用户在特定时间段登录设备；应具备账户密码重置功能；可设置当用户账户登录成功后无操作，则强制注销该账户登录状态； 13、▲支持系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户； 14、支持可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘）。 15、支持同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失，应能正常读写。 16、设备可建立共享文件夹，共享文件夹同时支持SAMBA和NFS协议 支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像。 17、▲具有视频质量诊断功能，可对接入的视频诊断条纹干扰、视频噪声、亮度、对比度、清晰度、视频丢失、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等（包含但不限于），并生成日志，可通过报表和图形化方式显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 18、▲支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据； 19、▲支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、 软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管， 该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取； 20、▲基于资源整合的原则，不重复建设，本次扩容的设备需要由校方原有平台集中管理，报价考虑设备整合所需要的费用（厂家技术服务、融合需要的软硬件等费用，投标方提供佐证材料）； 21、包含：本体安装、单体调试、配置磁盘阵列、接入第三方网管平台。 | 台 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | 企业级硬盘16T | - 单盘容量：≥16TB； - 转速：7200RPM； - 缓存：≥512MB； - 工作内容：本体安装、安装到存储服务器中、配置磁盘阵列。 | 台 | 72 | 0.35 | 25.2 |
| 15 | 其他要求 | 1、该项目所有设备需要安装、调试，并与现有校园网融合，接入现有安防系统，实现互联互通； 2、开孔注意清洁和灰尘，必须遮挡设备和家具后开孔，不得因开孔弄脏、弄乱现场环境，必要时须带水开孔，然后清洁或粉刷墙壁；开孔周边须用水泥填堵并刷白；开检测孔的吊顶，须用成品检测孔套件恢复； 3、该项目包括所有辅材，如：室外光缆、光纤跳线、双绞线跳线、双绞线、水晶头、网络模块、PVC管材、电源线缆、PE管等安装配件； 4、★交钥匙工程，不接受任何形式的增项； 5、★道闸设备、道闸主机、监控存储节点、硬盘、门禁等设备由原厂免费5年质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务。 6、道闸系统安装在文港路校区校门口，文港路校区校门至最近的室外弱电柜之间铺设一条8芯单模铠装光缆，实现与研发楼904中心机房网络互通。 7、楼宇内布线需要通过水平桥架、垂直桥架、弱电间隐蔽作业；楼宇外布线需要通过弱电管道、弱电井穿线。如遇无法打通的弱电管道或无弱电管道的情况，需要按照国家标准新建弱电管网预埋光缆。 8、光缆需要按照国标端接。 9、道闸、门禁需按照国家标准布线。 10、视频存储节点安装在研发楼中心机房，接入监控专用网，并能与学校现有监控摄像机互通，实现监控数据存入。 11、门禁系统安装在学校指定的弱电间，接入监控专用网，与学校原有门禁服务器互联互通，并能利用该门禁服务器纳管所有门禁主机（招标费用包含授权费）。 12、支付方式：项目验收后支付100%中标价。 13、所有“▲”号项（除特殊要求的条款），需提供佐证材料加盖投标人公章。 14、所有“★”号项（除特殊要求的条款），需投标人提供加盖投标人公章的承诺书。 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 52.2592 |