校园安全人工智能分析和预警系统采购需求

一、项目说明

1、学校现有监控系统设备多为大华品牌；现有一台大华品牌人脸识别分析平台、16台大华品牌多摄双400万结构化摄像机。

2、前端摄像机的安装位置、角度，需与学校相关部门对接确认后安装；后端设备全部安装于海洋路校区。

3、大部分前端设备安装在文港路校区、少部分安装在海洋路校区。

二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 参数清单 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双枪结构化相机 （大模型前端感知） | - 采用双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控； 2、通道1：采用不低于800万像素≥1/1.8英寸CMOS图像传感器；通道2：采用不低于800万像素≥1/1.8英寸CMOS图像传感器； 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，提升检测准确率； 4、两路通道均支持独立电动云台控制,通道1（细节）:水平旋转范围:≥0°~355°;垂直旋转范围:≥-5°~30°;通道2（细节）垂直旋转范围:≥-5°~30°,水平≥-13°～13°。 5、▲可通过IE、Chrome等主流浏览器自定义旋转角度,可一键调节云台至设置的角度。 6、▲聚焦目标切换功能检验:聚焦目标可设置为混合模式或者人脸模式,当画面中无参考人体目标进行自动聚焦时,选择混合聚焦,应保证画面整体清晰;切换为人脸模式聚焦时,应根据画面场景自动调整聚焦策略,应优先保证抓拍人脸清晰度； 7、★大模型环境自适应设置检验:样机应支持场景大模型算法研判,当场景自定义选择环境自适应选项时,可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换,白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数。 8、支持≥12V电源返送,最大电流不低于100mA 9、通道1（细节）：≥8mm~32mm；通道2（细节）：≥8mm~32mm； 10、内置≥8颗高效补光灯、通道2内置不少于5颗补光灯； 11、当设备云台转动至最大角度时,预览界面云台控制按钮会闪红并弹窗提示； 12、通道1（细节）：视频结构化，人脸检测、人脸识别、通用行为分析、道路监控、人数统计；通道2（细节）：视频结构化，人脸检测、人脸识别、通用行为分析、道路监控、人数统计；通道1（细节）和通道2（细节）智能支持两两同开； 13、具有智能切换功能,无需重启设备即可保存生效； 14、支持报警≥3进2出，音频≥2进1出，485，BNC，支持不小于512G存储卡，内置扬声器和双MIC； 15、支持北斗定位功能 16、支持DC供电方式，支持12V电源返送 17、支持不低于IP67防护等级。 - 工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入管理平台以及第三方网管平台。 | 台 | 19 | ￥5,800.00 | ￥110,200.00 |
| 2 | 双枪警戒相机 （大模型前端感知） | - 采用≥2颗≥1/1.8英寸CMOS图像传感器； 2、内置CPU、GPU、NPU芯片； 3、最大分辨率：通道1：≥2688×1520；通道2：≥2688×1520； 4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、▲支持双路电动变倍聚焦及一键聚焦； 6、内置≥8颗双光补光灯，双向红外监控距离≥60米，双向暖光监控距离≥30米 补光灯表面为阵列设计，采用多层透镜结构； - 补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 8、双通道智能可独立开启/关闭，双通道支持五种智能方案切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图、道路监控、精准检索； 9、人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，并可显示及输出日、周、月统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、周、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式； 10、★内置≥4个麦克风、≥2个扬声器； 11、支持报警≥2进2出，音频≥1进1出，485接口； 12、双通道均支持水平、垂直方向进行角度调节，水平调整角度范围≥0°~90°，垂直调整角度范围≥0°~30°； 13、★支持双通道摄像机互为180°夹角进行监控； 14、自带一体式抱箍支架，支持双向抱箍安装； 15、最大支持不低于1T存储卡； 16、支持DC、POE； 17、支持不低于IP67防护等级； - 工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入管理平台以及第三方网管平台。 | 台 | 6 | ￥2,450.00 | ￥14,700.00 |
| 3 | 百米周界相机 （大模型前端感知） | - 采用不低于200万像素≥1/2.8英寸CMOS图像传感器； 2、输出≥3路≥200万（≥1920×1080）≥@25fps； 3、支持长距离周界检测，人、车目标检测纵深超过100米； 4、★白天天气晴朗无遮挡，可对5m～120m（±5m）处的人和机动车目标进行检测夜晚天气晴朗无遮挡，补光灯开启后，可对5m～110m（±5m）处的人和机动车目标进行检测； 5、★内置不低于3颗CMOS图像传感器、不低于2个麦克风、不低于1个扬声器、不低于8颗补光灯、不低于2个报警输入接口、不低于2个报警输出接口、不低于1个音频输入接口、不低于1个音频输出接口、不低于1个电源返送接口、不低于1个RS485接口； 6、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、★内置水平仪，显示精度±1°； 8、叠加图片功能检验:可在监视画面上叠加≥128×128像素不低于24位的BMP格式图片，功能开启/关闭可设，叠加位置可调； 9、数据感知功能检验:可同时支持≥10路客户端和≥10路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传； 10、支持云台电动控制，垂直旋转范围不小于-10°～+5°（±2°）； 11、支持DC、POE供电方式 12、自带一体化支架 13、支持不低于IP67，IK10防护等级 - 工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入管理平台以及第三方网管平台。 | 台 | 9 | ￥2,550.00 | ￥22,950.00 |
| 4 | 夜视摄像机 （低照环境） | - 采用不低于400万像素≥1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 2、采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) 3、★支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭； 4、设备采用≥4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米； 5、★支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%（实际试验环境照度:0.2lx信噪比:50dB色彩饱和度:144.9%）； 6、★支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%； 7、当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度不少于设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测； 8、★环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象； 9、★在补光光源关闭的情况下:彩色:≤0.0002lx(AGC ON,RJ4S输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)；黑白:≤0.0001lx(AGC ON,RJ45输出,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)； 10、内置MIC； 11、支持DC、POE供电方式； 12、支持不低于IP67防护等级； - 工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入管理平台以及第三方网管平台。 | 台 | 20 | ￥680.00 | ￥13,600.00 |
| 5 | 结构化相机移机 | 为合理优化学校原有高配置结构化摄像机，将原海洋路宿舍的3台结构化设备置换、移机到文港路大门口做大场景结构化。 工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入管理平台以及第三方网管平台。 | 台 | 3 | ￥600.00 | ￥1,800.00 |
| 6 | 大模型处理机 | - 主处理器：≥2颗国产化CPU，ARM架构，≥24核，≥2.6GHz； 2、GPU卡：≥2张不低于AIX3300-A性能的智能分析卡； 3、操作系统：openEuler；版本不低于：22.03-SP3； 4、内存：≥4根≥32GB DDR4内存条，槽位数≥16个槽位； 5、硬盘：≥5块≥2.5寸≥480GB SSD硬盘，≥7块≥3.5寸≥8TB 机械硬盘，硬盘槽位数≥12槽位； 6、RAID：至少支持raid0/1/5/10； 7、网络接口：≥4个不低于千兆自适应网口； 8、前置≥2个USB3.0接口，后置≥2个USB3.0接口，≥2个VGA接口，RJ45管理网口，RJ45调试串口； 9、供电方式：100–240VAC，50/60Hz； 10、功耗：≤900W； 11、支持对目标图或场景图进行文搜图建模，支持的目标类型包括：人体、非机动车、机动车、场景：支持对实时抓拍图进行分析； 12、支持输入自然语言文本，系统自动提取自然语言特征，与抓拍底库图片进行特征比对，可得到和文本匹配的topN条数据；支持点击图片查看大图，同时支持按时间、地点筛选； 13、支持输入的自然语言描述内容，包括但不限于：目标单属性、目标多属性、目标行为要素、场景要素、场景要素+目标属性等组合； 14、支持检索特征包括场景、人体、车辆、非机动车、物品、结构化属性、行为等； 15、支持对目标特征信息进行组合搜索，支持人体特征及目标检索，包括但不限于：上衣颜色、品牌logo（ADIDAS、NIKE等）、英文字母、图案（米老鼠、小熊等卡通图案）、制服、附属物（背包、袋子、婴儿车、手机、抱孩子、行李箱、雨伞等）、行为动作（撑伞、吸烟、打电话等）； 16、支持非机动车特征及目标检索，包括但不限于：车身颜色、雨棚、车上人数； 17、支持车辆特征及目标检索，包括但不限于：车辆品牌（宝马、奔驰、大众、奥迪等）、车辆颜色、前窗特征（餐巾纸盒、挂件、摆件等）、外观损坏特征（车体、车灯损坏等）、车型（轿车、SUV、皮卡、面包车等）； 18、支持输入自然语言检索图片，检索平均响应时间≤2s； 19、★支持识别不低于40像素×40像素～6400万像素人像图片，支持识别不低于18M，人脸图片建模成功率不低于99.99%；支持人脸图片解析480张/秒；支持240路1080P或120路400W像素或60路800W像素视频结构化分析，解析提取人脸、人体、非机动车、机动车小图、场景大图和属性；支持图片结构化解析300张/秒，分析目标包括人体、非机动车、机动车； 20、★支持8000万抓拍库数据进行以图搜图检索，后台响应时间不超过1秒； 21、★支持目标多特征图搜；同一张人骑车图片，支持以骑手（人体）或非机动车分别进行以图搜图，返回匹配各自相似特征的两组不同结果； 22、支持人脸、人体或非机动车分开优选，对视频中同一目标的人脸、人体或非机动车进行实时检测和跟踪，选出人脸、人体或非机动车各自最优的一帧，同时生成关联ID实现人脸人体关联、人脸非机动车关联。 23、支持将解析后的人脸和人体图片进行聚类，生成人员档案；支持主档人员与注册名单库内人员比对，相似度最高且超过阈值的主档人员，身份落地至档案，实现档案实名 24、★支持以人脸或人体图片进行以图搜档案，其中人体支持背影搜正脸；支持通过是否实名、人员姓名、证件号、性别、年龄段，电话号码信息进行档案查询，档案能够以人像缩略图方式展示，点击档案可查看详情；档案详情包括：档案实名人员身份证件照片、主档照片，还包括实名库名称、建档时间信息；子档包含人脸和人体等各类抓拍照片； 25、支持本地web界面对人员档案的查询、检索功能；支持以图表、数据的形式展示档案总数、实名及路人档案、昨日新增档案数；支持统计数据按时间范围（今日、近7天、近30天、自定义等选项）统计，并展示档案趋势； 26、支持多台设备集群管理，实现存储及分析性能的线性扩展，且可对集群中的资源情况进行监测； 27、支持对目标图或场景图文搜图建模，支持的目标类型包括：人体、非机动车、机动车、场景； 28、支持输入自然语言文本，系统自动提取自然语言特征，与抓拍底库图片特征进行比对，可得到和文本最匹配的topN条数据，支持点击图片查看大图，同时支持按时间、地点筛选。 - 工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入管理平台以及第三方网管平台。 | 台 | 1 | ￥380,000.00 | ￥380,000.00 |
| 7 | 校园人脸库接入 （人脸库） | ★1、后智能视频处理通道管理添加相应服务器授权至原校区综合管理平台，如无法添加，需自行配套服务器以及相关授权，产生的费用与甲方无关。 服务器规格不低于以下要求：后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化（人、车、非机动车）、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对； 2、人脸检测：（1）前智能：支持≥168路200万或≥96路400万前智能；（2）后智能：支持≥192路200万或≥128路400万分辨率视频流人脸检测；（3）属性：支持≥6种属性，性别，年龄段（6个），眼镜，表情（8种），口罩，胡子等； 3、以图搜图：支持人脸库以图搜图；人脸/人体历史库以图搜图；1:1图片比对； 人脸库容量：（1）样本库≥50个，≥50万张图片，单库≥50万张图片，（2）路人库≥5个，≥50万张图片，单库≥50万张图片人脸库样本库容量、条数共享； 4、人脸识别：（1）图片流：支持≥256路200万或≥168路400万分辨率图片流分析；（2）视频流：支持≥192路200万或≥128路400万分辨率视频流分析；（3）支持人员频次高频报警；（4）类型：性别、年龄、袖长；上装颜色、下装类型、下装颜色、包、雨伞、雨披；帽子；发型；朝向；抱小孩；口罩； 5、车牌库容量：1.≥50个车牌库，≥50万个车牌号；支持白名单，黑名单；车辆比对：（1）后智能：支持≥192路200万或≥128路400万分辨率视频流后智能分析；视频结构化：（2）前智能：支持≥168路200万或≥96路400万前智能；（3）类型：车型；车色、车标、车牌颜色、车内饰品、打电话、安全带、非机动车、车型、车色、车上人数、（4）支持属性合规报警；支持符合和不符合筛选属性条件报警； - 通用行为分析：（1）前智能：支持≥168路200万或≥96路400万前智能；（2）后智能：支持≥192路200万或≥128路400万分辨率视频流人脸检测；（3）规则：前智能：绊线入侵；区域入侵；物品遗留；物品搬移；快速移动；人员聚集；徘徊检测；停车检测；穿越围栏；后智能：绊线入侵；区域入侵；人员聚集；停车检测；徘徊检测。 | 套 | 1 | ￥0.00 | ￥0.00 |
| 8 | 校园视图大数据 （底层数据能力） | - ≥2U机架服务器，标配≥2颗 不低于鲲鹏920 48Core，标配≥512G DDR4 ECC内存； 2、具有≥4个万兆光口（含光模块），≥2个VGA接口，标配≥2块 2.5英寸 SAS ≥1T 企业级硬盘，≥1块 2.5英寸 SSD ≥900G 读取密集型，≥1块 2.5英寸 SSD ≥900G 读写混合型，≥2块 2.5英寸 SSD ≥1.8T 读取密集型，≥6块 3.5英寸 SATA ≥6T 企业级硬盘； 3、支持≥1张智能卡； 4、USB接口：前面板提供≥2个USB 3.0端口；后面板提供≥2个USB 3.0端口、≥1个RJ45串口、≥1个RJ45系统管理端口； 5、RAID控制器：支持不少于RAID0,1,10； 6、供电方式：交流范围：200V AC～ 240V AC 7、工作温度：5℃~+40℃，工作湿度＜90%（无凝结） 8、人脸人体抓拍支持≥80万张/天（人脸≥20万、人体≥60万）； 9、支持≥200W人脸档案存储； 10、支持≥200W人体档案存储； 11、支持≥5亿结构化数据，包含人脸、人体、机动车、非机动车等的结构化数据； 12、数据接入模块是数据处理流程的核心入口，负责对各类抓拍数据进行高效、规范化的接入与管理。通过集成数据通道授权校验、流量控制、数据非法研判、数据质量研判等核心功能，该模块实现了对数据的全面控制与优化，确保数据的合法性、稳定性和高质量； 13、实时聚档通过人脸优选、底库优选、实时聚类以及实时合档等多个环节，实现了对抓拍人脸图像的快速处理和高效管理，提高了档案管理的准确性和效率，还为后续的分析和应用提供了丰富的数据支持； 14、基于实时抓拍数据与系统人像库（如校园人员库等）的动态比对，结合多源数据融合与智能策略，快速确认并更新人员档案的身份信息（如身份类型、学生证号、性别、年龄等）。通过流式计算、多维度优选和异常剔除机制，实现身份落档的高效性、准确性，并为实战应用（如轨迹追踪、同行分析）提供实时、可信的身份依据； 15、基于大数据离线计算框架，对海量人像抓拍数据进行分时、分域的聚类与合档处理，通过时空拆分、多级比对、策略优化等机制，形成高精度、低冗余的人员档案，支撑档案库的长期维护与业务应用； 16、通过多维行为规律（高频活动、同行关系）与动态策略优化，解决低质量抓拍召回难、跨档案关联弱的问题，提升聚档召回率与合并效率； 17、通过多维数据分析与智能算法，挖掘人员行为规律与关系网络，为校园安全提供高频活动分析、同行关系追踪、落脚点定位及独行人分析等核心能力； 18、提供全生命周期的人员档案治理能力，涵盖档案创建、合并、修正、删除及封面优化等核心操作，确保档案数据的准确性、完整性与可用性； 19、支持对实时的高清人脸抓拍进行实时的聚类处理，基于分布式实时框架和GPU算力集群来实现分钟级别的实时聚档和实时落档：1.实时聚档延时最长10分钟，最短30s之内；支持展示10分钟以内实时聚档抓拍展示效果，包含抓拍时间，通道ID，车牌号码，抓拍图片；支持展示30分钟以内实时落档情况，包含建档时间和落档时间；2.支持针对实时聚档任务进行调优，通过查看实时任务算子级别的详情展示图，包含算子的并行度，读速度，写速度，读队列使用率，输出队列使用率等来进行调优设置，调优策略支持调优周期设置，任务调度与管理器的内存策略设置，任务级内存管理和垃圾回收策略的设置，并行度波动范围设置等；3.支持查看实时的GPU资源的使用情况，包含GPU所属节点、名称、类型、驱动版本、分配情况、温度，功率等信息。 20、通过周期性离线计算引擎任务，学习人员行为活动规律，包含同行规律、频次规律、人车关系规律：（1）同行规律是指分析多个人的团体活动的实体行为特征，频次规律是指分析单个人在哪里经常出现的实体行为特征，人车关系规律是指分析人和车的关联关系特征。同行策略：支持通过同行规律召回对应人员的多档和抓拍，支持展示历史同行策略召回的多档和抓拍案例，支持查看历史同行详情，包含同行轨迹，同行间隔时间，抓拍大小图等；频次策略：支持通过频次规律召回对应人员的多档和抓拍，支持展示频次策略召回的多档和抓拍案例，支持查看对应人员历史高频出现的地点和次数；人车关系策略：支持通过人车关系规律召回对应人员的多档和抓拍，支持查看对应人员历史驾驶车辆信息、次数；（2）支持配置融合聚档离线任务的调度策略，包含调度模式（自动调度，手动调度，依赖调度，事件调度），生效时间，调度周期（分，时，天，周，月），时间间隔，触发时间，阻塞策略（等待，覆盖当前，丢弃当前），失败策略（阻塞，忽略失败继续运行）等；（3）支持针对周期性离线计算任务进行诊断，诊断维度包括：计算任务的内存使用情况评估、子任务运行时间均衡性评估、数据溢出开销评估、数据分区均衡性评估、是否存在错误重试、内存溢出等异常，并根据诊断情况给出调优参数，从而达到计算资源高效利用； 21、（1）支持跨架构硬件（X86/ARM CPU、T4/Atlas GPU）的协同计算与智能调度，实现在异构场景下的大规模人像聚类与人像合档任务的高效执行；支持异构资源管理，可以查看系统所有节点情况，包含节点IP，操作系统名称，CPU资源，GPU资源（T4¦Atlas等），ISO版本等；（2）支持异构资源调度，将聚档服务的多副本同时运行在不同的异构节点上，可以查看聚档服务运行的节点分布在不同的异构硬件上。 - 工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入管理平台以及第三方网管平台。 | 台 | 1 | ￥436,000.00 | ￥436,000.00 |
| 9 | 校园教育管理基座 （展示层） | 一、系统管理 1、基础资源管理 （1）组织管理：支持基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （2）设备管理：支持视频、门禁、出入口、对讲、报警、卡口、动环、物模型等设备增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； （3）用户管理：支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； （4）角色管理：支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； （5）部门管理：支持部门信息增删改查、导入、导出等功能； （6）人员管理：支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； （7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； （8）车辆管理：支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （9）地图管理：提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； （10）资源绑定：平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； （11）门户管理：提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； （12）级联管理：提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； （13）★支持客户端全局水印配置功能，支持配置客户端水印的启用/停用、水印内容、水印方向、水印密度、水印透明度参数。水印内容支持使用姓名、证件号码后6位、人员编号后6位、用户名等任意一个或者两个字段组合显示； 2、平台运维 （1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； （2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； （3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； （4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； （5）支持标准开放平台，提供restful 等多维度接口实现第三方系统对接； （6）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； （7）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； 二、软件功能 1、视频管理 （1）▲目前海洋路、文港路校区3500路视频监控点位，中标方承诺无缝对接人原校园云存储设备存储架构，校园监控做到统一管理，不接受中间件对接或二次开发对接。 （2）支持对菜单名称、图标、源菜单路径，打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开； 2、报警管理 （1）支持报警主机接入及布撤防； （2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； 3、门禁管理 （1）支持门禁设备管理； （2）支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常； （3）▲目前海洋路、文港路校区200路门禁点位，中标方承诺无缝对接人原校园人脸架构服务架构，校园监控做到统一管理，不接受中间件对接或二次开发对接。 （4）支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力； （5）支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间； 4、设备运维 （1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； （2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； （3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； （4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； （5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； 5、教育安保工作台 （1）工作台包含B/S端、C/S端，用户的业务微件可按用户场景需要自由搭配、编排，核心业务数据可一屏呈现； （2）业务办理：提供全局找人 、找车、新员工入职、权限续期、员工离职融合检索等综合办理业务； （3）员工入/离职：提供新员工快速入职/离职通道，一键完成全流程信息录入，相关人员权限自动开通/回收； （4）业务微件：支持员工统计、门禁授权/进出统计、车辆泊位/车流量统计、停车营收统计、考勤统计、今日访客信息、来访统计等业务微件配置； （5）工作台引擎：内嵌工作台引擎，支持微件管理、我的微件、界面编排、支持管理员和用户自由编排形成业务工作台，同时一个用户可拥有多个工作台，同时支持主工作台切换； 6、加密数据库 （1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； （2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行； （5）★支持安全数据库数据概览：支持展示安全运行时间、守护数据总数、守护数据内存、守护表总数；支持按周/按月图形化展示新增保护记录数统计情况；支持按周/按月图形化展示数据库加密解密计算次数统计情况； （6）支持全数据加密存储，数据库文件只能在本机读取。 （7）★支持与硬件指纹信息绑定的根密钥、工作密钥保护，可自动进行密钥、证书获取、管理与硬件指纹信息的复杂参数配置； 7、人员布控：支持白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型管理；支持人脸库增删改查，绑定设备，通道布控以及人脸库人员添加、修改、删除、查看、下发到设备；支持身份核验、抓拍检索、人体检索；" | 套 | 1 | ￥38,000.00 | ￥38,000.00 |
| 10 | 校园人像大数据分析系统 （技战层） | 1、★支持数据汇聚、可视化统计信息展示；信息包括：累计抓拍数据、今日抓拍数据、抓拍数据趋势分析、今日出现人数、校内人员数、陌生人员数、异常累计报警统计、今日报警总数、报警信息趋势分析、近期疑似独行人员信息、失联人员信息、重点区域频繁出现人员信息、作息不规范人员信息； 2、★支持检索人员出现次数分析、N天未出现人员分析、独行人员分析、昼伏夜出人员分析、关系人分析等数据模型的分析结果； 3、★检索结果信息包括：人员姓名、人员编号、性别、出现次数、独行次数、失联天数、昼伏夜出次数、同行次数等信息；支持按照性别、档案类型筛选查询结果；支持导出查询结果； 4、★支持查看检索结果明细，包括：目标人员的具体出现、独行、昼伏夜出、同行记录；支持按照日期、地点筛选；可以查看抓拍照片和录像回放； 5、支持在地图上还原目标人员的出现地点、独行地点、昼伏夜出地点、同行地点，支持行动轨迹播放 | 套 | 1 | ￥52,000.00 | ￥52,000.00 |
| 11 | 校园人像大数据研判预警 （技战层） | 1、★支持研判任务创建，包括研判模型配置（频繁出现、N天未出现、独行分析、昼伏夜出、关系人分析等分析模型）、任务名称、任务开始时间、任务执行频次、是否推送至数据魔墙、是否推送报警事件等配置； 2、支持对已创建的任务进行查询和管理，可以按照任务时间、任务模型类型、任务开始状态查询；支持对任务进行开启和暂停操作；支持对暂停的任务进行再次编辑和删除管理； 3、支持查看任务执行记录，包括任务名称、任务开始结束时间、任务完成状态等信息； 4、支持查看任务执行结果明细，可以展示符合研判模型的目标人员信息，包括：人员姓名、人员编号、所属组织、出现次数、独行次数、失联天数、昼伏夜出次数、同行次数等信息；支持结果的导出；可以对目标人员进行档案查询，可以查看目标人员近期同行人信息、近期出行习惯和近期活动轨迹等信息。 | 套 | 1 | ￥36,800.00 | ￥36,800.00 |
| 12 | 校园一人一档 （技战层） | 1、支持以图搜档功能，支持人像和人体搜档；支持单照片多人像人体识别，用户可以手动选择目标人员进行查询； 2、支持属性搜索功能，支持通过抓拍地点、抓拍日期、人员编号、姓名、档案类型进行查询和筛选； 3、支持展示查询结果，包括：档案实名状态、人员姓名、人员姓名、人员编号、建档时间、出现次数、人像识别次数、人体识别次数；支持查询结果的导出； 支持查看档案明细，包括人员基本信息，近期同行人信息、近期出行习惯和近期活动轨迹信息； 4、人员基础信息包括：人员照片、姓名、性别、人员编号、联系电话、所属组织、建档时间、出现次数、人像识别次数、人体识别次数； 5、支持查看近30天同行人信息，包括同行人姓名、人员编号、所属组织、同行次数等信息。点击详情可以查看同行明细记录，包括：同行地点、同行时间、抓拍图等信息；可以快速查看同行人的聚档；支持对抓拍照片进行二次聚档查询； 6、支持查看近30天出行习惯，包括：出现地点、出现次数等信息；点击详情可以查看出现细记录，包括：出现地点、出现时间、抓拍图等信息；支持对抓拍照片进行二次聚档查询；7、支持查看人员近30天内的活动轨迹，信息包括：抓拍时间、抓拍地点、抓拍照片、起止标记等信息；支持在地图上展示所查询的行动轨迹，可以播放轨迹动画，支持播放、暂停、播放速度控制（0.5、1、2、4、8、16、32、64）； 8、★人员包括人员管理标签，身份标签，行为标签，预警标签（提供完整高清功能界面彩色截图，并加盖公章)。 | 套 | 1 | ￥40,000.00 | ￥40,000.00 |
| 13 | 校园人像大数据魔墙 （展示层） | 支持数据汇聚、可视化统计信息展示；信息包括：累计抓拍数据、今日抓拍数据、抓拍数据趋势分析、今日出现人数、校内人员数、陌生人员数、异常累计报警统计、今日报警总数、报警信息趋势分析、近期疑似独行人员、近期疑似独行人员信息、失联人员信息、重点区域频繁出现人员信息、作息不规范人员信息； | 套 | 1 | ￥12,000.00 | ￥12,000.00 |
| 14 | 融合检索系统 （业务应用） | 1、★以图搜人时支持配合聚类分析，可配置开启精准检索功能，支持选择人像和人体联合检索实现侧脸、背影识人； 2、★支持配合聚类分析展示人像和人体的聚档结果； 3、★人车地图轨迹点位分布跨地图图层时，支持按图层顺序切换轨迹回放，可实现人车轨迹在多区域/建筑体内的不同楼层之间的活动路线的呈现； 4、★人车地图轨迹可在地图上按出现频次热力图方式呈现，可查看人车活动密度分析结果； 5、★支持人车轨迹还原，可联动门禁、人脸、考勤、梯控、消费、停车、卡口设备的抓拍记录，生成人员在园区内的综合轨迹链路，并以列表和地图两种方式展现，同时可结合电子地图实现多点位、跨图层的轨迹回放，还原目标在多区域、建筑体内不同楼层之间的运动路线，并支持倍数轨迹回放（0.5倍、1倍、2倍、4倍）； 6、支持选择人员的人像抓拍特征和人体特征，按时间、地点检索人员抓拍记录，人像特征包括：性别、戴口罩情况、年龄段、戴眼镜情况，人体特征包括性别、人脸表情、眼睛情况、年龄段、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下衣类型和带口罩情况等 以图搜人时支持配合聚类分析，可配置开启精准检索功能，支持选择人像和人体联合检索实现侧脸、背影识人； 7、支持对抓拍场景图进行二次图搜，可自动识别或手动框选场景中其他目标进行关联查询，人员目标支持身份识别、以图搜人、精准检索，车辆目标支持快速以图搜车，实现对抓拍目标的同行或同场景目标的扩展检索； 8、人员档案列表可按实名人员和未实名人员分类统计和列表展示，其中实名人员包括内部人员、访客和其他类型人员库成员，其他类型包括黑名单、白名单、VIP和用户自定义添加定义的类型； 9、人员档案列表可按登记照片和关键登记信息展示，按时间、地点、图片检索的档案支持统计匹配条件的人员出现频次，可查看高频活动人员，选择具体人员可查看人员档案详情和地图轨迹回放； 10、频次分析支持人员综合活动频次和聚类活动频次分析展示，可按时间统计出现频次TOP10的地点；人员活动情况支持综合活动和聚类活动，可查看按时间、地点筛选的人员活动记录，可点击记录查看详情，综合活动类型包括：人像抓拍识别、人体抓拍、门禁通行进出（包括梯控通行）、名下登记车辆的停车场车辆通行、卡口抓拍和结构化车辆抓拍记录、消费记录等； 11、聚类活动包括人员抓拍聚类后的人像和人体活动情况； 12、支持上传非机动车图片并设置最低匹配相似度，可结合时间、地点条件，以图片搜索非机动车抓拍记录，支持对上传的图片自动扫描目标检测，可选择目标进行检索，也支持手动框选非机动车目标检索。 | 套 | 1 | ￥28,000.00 | ￥28,000.00 |
| 15 | 融合检索-聚类分析 （业务应用） | 1、人员查询，支持以图搜人脸查询抓拍记录、以图搜人体查询抓拍记录，配合天算支持精准检索，对人员进行侧脸、背影的身份识别和轨迹查询； 2、人档聚类，支持未实名人档案人员聚类分析、实名人档案人员聚类分析，配合天算支持人员实时聚类分析，智能分析通行记录，实现实时聚类结果检索； 3、车辆查询，支持以图搜机动车通行记录、以图搜非机动车通行记录； 4、图片智能检测，支持上传场景图自动提取人员、机动车、非机动车等目标对象； | 套 | 1 | ￥32,000.00 | ￥32,000.00 |
| 16 | 融合检索-AI文搜图 （业务应用） | 1、支持通过输入自然语言文本内容进行特征提取、抓拍图比对，检索符合自然语言匹配的目标结果； 2、语义搜索的内容范围包括人员、机动车、非机动车的外貌特征、人员行为活动、物品、动物、环境场景、时间等要素； 3、语义搜索的目标范围支持单个目标特征、单个目标多特征、多个目标多个特征，结合时空信息进行综合检索； 4、语义检索的时间范围支持快速选择今日、近3天、仅7天和自定义时间段； 5、语义检索的地点范围支持选择单个、多个地点或者不限地点，地点的选择支持按组织方式选择视频通道、按通道能力集筛选视频通道、从地图点选或者框选多个视频通道； 6、语义检索的图片范围包括检索目标抓拍图和抓拍场景图中内容； 7、语义检索支持动态滚动展示检索样例，点击检索可以按样例内容进行图片检索； 8、用户搜索的自然语言内容支持按用户保存历史记录，点击输入框自动按历史搜索时间顺序加载展示历史记录，可以快速点击历史文本记录加入输入框，同时可对文本内容编辑调整后进行再次检索； 9、支持用户删除某条历史记录，或者一键清空当前用户的历史记录； 10、支持用户删除重置输入的语言内容和一键清空输入文本、时间和地点条件； 11、自然语言文本特征提取比对的检索匹配结果按匹配相似度顺序和图表方式展示图片，卡片内容包括抓图、抓拍时间、抓拍地点和抓拍类型； 12、支持点击查看图片详情，包括抓拍图、抓拍类型、场景图、抓拍点位、点位所属组织、抓拍时间、抓拍人体抓拍特征信息、抓拍点位所在的地图及具体位置信息，以及所有的抓拍图列表，可以快速切换前后图片详情、跳转到上一页、下一页的图片列表； 13、图片详情支持抓拍历史录像回放，场景图放大、缩小、下载、快速收藏和取消收藏功能； 14、图片详情支持对场景图启动二次图搜，快速自动目标检测或手动框选目标，对框定的目标按对应的目标类型进行二次以图搜图和以图搜档，搜索的目标类型包括人像、人体、机动车、非机动车，其中针对人员支持档案精准检索和身份识别； 15、支持对抓拍到车辆号码的车辆跳转地图轨迹，查看该车辆档案的通行轨迹； 16、支持一键导出当前页的搜索匹配结果图片按压缩包打包下载到本地，包括场景图和抓拍图，图片中包含抓拍点位和抓拍时间信息，图片导出前进行用户权限校验，并支持对导出文件压缩包设置加密密码； 17、收藏夹管理置顶展示，支持查看收藏的抓拍图片，默认按收藏时间排序展示，支持切换按抓拍时间排序展示，支持单个取消收藏，或选择多个、全选当前页取消收藏； 18、收藏夹抓拍图片支持选择导出当前页图片或导出前1000条记录的图片； | 套 | 1 | ￥40,000.00 | ￥40,000.00 |
| 17 | 人像风险预警上墙 （业务应用） | 1、预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示。 2、定时录像、移动侦测录像、报警录像、预录与延时； 3、可将多个信号源保存至一个分组，并可对该分组进行操作上墙； 前端设备直接接入平台并能解码上墙； 4、▲接入文港路校区、海洋路校区两处消控室监控大屏，实现分校区预计弹窗提醒保安处理处置。 | 套 | 1 | ￥40,000.00 | ￥40,000.00 |
| 18 | 人脸采集及质量管理软件模块 （数据清洗） | 1、支持移动端《用户隐私保护协议》阅读启用或关闭：开启后，移动端人脸采集时会弹出协议提示，并确认是否阅读、同意；若不开启，则视为已阅读并同意该协议内容； 2、支持移动端《用户隐私保护协议》内容自定义； 3、支持人工审核任务启用或关闭：启用人脸身份核验前提下，当目前采集人脸图身份核验不通过时，由人员所属部门负责人判断此两张人脸（当前采集人脸图、该人证件照或公安在线人证比对结果）是否为“同一人”； 4、支持本地上传、（通过指定设备）采集上传人员人脸图、人员证件照； 5、支持本地上传信息提示； 6、支持（通过指定设备）采集上传选择设备分辨率：320*240、640*480、1280*720、1920*1080； 7、支持通过移动端（H5人脸采集（扫描二维码）、学校微信服务号、企业微信）采集人员默认人脸图； 8、支持人员人脸图特征值提取（通过门禁管理系统）； 9、支持指定默认人脸图（优先下发至设备）； 10、支持人脸图、证件照等图片处理记录管理；支持以采集时段、采集人姓名/人员编号为条件的图片处理记录查询、查看：采集时间、图片来源（PC端、设备端、移动端）、采集人、图片类型（人脸图、证件照）、图片、处理结果（合格、不合格，不合适显示原因）、上传时间；支持图片处理过程刷新：人脸源头采集、图片质量检测、人脸身份核验、人脸人工审核、人脸上传保存；支持Excel格式导出图片处理记录：采集时间、图片来源（PC端、设备端、移动端）、采集人、图片类型、图片、处理结果、上传时间、不合格原因，导出时用户本人密码验证、文件加密"； 11、支持图片处理记录保留时间自定义：默认3个月，1-6个月范围。 | 套 | 1 | ￥40,000.00 | ￥40,000.00 |
| 19 | 人脸图片质量诊断一体机 | 1、智能分析盒子，最大可满配16TB硬盘； 2、≥1路VGA输出，≥2路HDMI输出，支持≥1个4K显示输出； 3、支持≥2个10/100/1000Mbps自适应以太网口（不低于千兆电口） 4、支持≥4个，≥2个前置不低于USB2.0接口、≥2个后置USB3.0接口 5、支持≥4路报警输入、≥2路报警输出； 6、支持≥30张每秒人脸特征提取能力； 7、支持多算法版本特征提取，可配套人脸闸机提取不同版本模型的特征值 支持人脸图片质量诊断； 8、人脸检测：1、支持≥30张/秒人脸特征值提取2、支持152/192人脸模型版本特征提取，可扩展3、支持人脸图片质量诊断； 9、★支持人脸图片自动建模，导入100000张人脸图片建模成功率不低于99.99% 10、★支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数；单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析。 | 台 | 1 | ￥12,000.00 | ￥12,000.00 |
| 20 | 平台服务器 | 一、硬件参数 1、尺寸：≥2U机架式服务器机箱 2、处理器：≥1颗hygon国产化X86 CPU，≥16核，≥2.2GHz 3、内存：配置≥64G内存（≥2根≥32GB DDR4 RDIMM ECC 内存条）内存槽位数≥16个，最大单根支持：≥64GB，最大支持内存≥1024GB支持 UDIMM/RDIMM 4、硬盘：配置≥2块≥2T 3.5吋 SATA热插拔机械硬盘最大支持≥12块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘 5、电源：≥2个550W交流电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余100–240VAC，50/60Hz，7.0-3.5A支持240V直流输入 6、风扇：≥4 个热插拔N+1冗余风扇模组 7、RAID卡：LSI 3008 SAS卡/无缓存，支持RAID 0/1/10/1E 8、认证：CCC、节能 | 台 | 1 | ￥38,000.00 | ￥38,000.00 |
| 21 | 其他要求 | - 该项目所有设备需要安装、调试，并与现有校园网融合，接入现有安防系统，实现互联互通； - ★要求所有潜在中选人自行勘察现场，提供不低于三张现场勘察图片，(需提供现场勘察图片及经联系人签字盖章的制式现场勘察确认函，原件备查)。 - 该项目包括所有辅材，如：室外光缆、光纤跳线、双绞线跳线、双绞线、水晶头、网络模块、跳线架、PVC管材、电源线缆、PE管等安装配件； - ★交钥匙工程，不接受任何形式的增项（需提供承诺函）； - ▲提供不低于16课时的现场培训，确保学校技术人员能够熟练掌握平台功能及使用方法。投标时提供详细培训计划； - ★验收通过后，组建专人、专业的支持服务团队，通过微信、邮件、电话等方式提供7*8小时在线客服，对故障半小时内响应，无法远程解决的问题2小时内能到达现场进行处理（需提供承诺函）； - ▲所有设备由原厂免费5年质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务。 - 楼宇内布线需要通过水平桥架、垂直桥架、弱电间隐蔽作业；楼宇外布线需要通过弱电管道、弱电井穿线。如遇无法打通的弱电管道或无弱电管道的情况，需要按照国家标准新建弱电管网预埋光缆。 - 支付方式：分三次支付，第一次为合同签订后支付中标价的30%，第二次为通过项目验收，支付中标价的60%。第三次为项目通过验收一年后，支付中标价的10%。 - 所有“▲”号项，需提供佐证材料加盖投标人公章。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） - 所有“★”号项，除特殊要求，投标人提供有资质的第三方单位出具检测报告复印件，加盖投标人公章。 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | ￥1,388,050.00 |