文港路校区监控设备升级（电子考场）

一、项目说明

1、现有教室前方均安装了新华三POE ONU网络接入设备，新采购安装的摄像机需要通过该设备接入监控网；

2、学校现有监控系统的管理平台品牌为大华；

3、中心机房在研发楼904室。

二、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 参数清单 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电子考场监控摄像机 | - 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； - 2、像素：≥400万； - 3、最大分辨率：≥2560×1440； - 4、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5、最大补光距离：≥30m（红外）； - 6、补光灯：≥1颗（红外灯）； - 7、镜头类型：定焦； - 8、镜头焦距：≤2.8mm（广角镜头）； - 9、镜头光圈：不小于F2.0（数值小于等于2）； - 10、视场角：水平：≥75°；垂直：≥40°；对角：≥90°； - 10、智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 11、宽动态：支持； - 12、内置麦克风：支持； - 13、报警事件：不少于以下几种：网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、音频异常侦测、安全异常等； - 14、接入标准：不少于ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； - 预览最大用户数：≥6个（总带宽：24M）； - 15、供电方式：PoE； - 16、防护等级：IP67；IK10 - 17、工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入管理平台、存储节点以及第三方网管平台。 | - 台 | - 130 | 0.04 | 5.2 |
| - 2 | - 存储节点 | - 1、主处理器：64位高性能多核处理器； - 2、控制器：单控制器； - 3、高速缓存：标配≥8GB，可扩展至≥128GB； - 4、视频直存：≥512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，≥32路（64Mbps）网络回放； - 5、硬盘接口：≥36个；SATA；CMR单盘最大支持≥24TB硬盘，SMR单盘最大支持≥30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR； - 6、▲具有的以文搜图应用展示界面，支持开放语义检索，可通过输入文字语义描述（不少于64个字、默认合规性检测，如：自动过滤敏感内容等）；结合不少于目标类型、 时间段、通道范围、事件类型、相似度等选项进行视频中目标检索；支持搜索结果按相似度、时间正序、时间倒序排列展示；根据搜索结果可查看报警详情（关联录像、目标图片、目标属性），关联录像回放、下载、以图搜图、导出、收藏等；可直接基于场景图片放大、视频冻结自动或手动框选多个不同目标进行跨通道二次精准搜索，还原目标跨通道行动轨迹； - 7、▲支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近不少于20条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；支持收藏夹功能，可针对检索词条、检索词条关联的检索结果单个或批量收藏，检索词条可收藏不少于20条，当查询收藏词条时自动关联该词条收藏的单个或多个检索结果，不需再次搜索； - 8、主机配置≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口，≥2个万兆光口（配套4个万兆多模光模块、两对万兆光跳纤）； - 9、支持不少于Raid5磁盘阵列； - 10、冗余电源； - 11、工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入本次采购的所有摄像机、接入管理平台以及第三方网管平台。 | - 台 | - 1 | - 4 | 4 |
| - 3 | - 16T监控级硬盘 | - 1、单盘容量：≥16TB； - 2、缓存：≥512MB； - 3、转速：7200RPM； - 4、硬盘接口：SATA； - 工作内容：1、本体安装 | 块 | - 36 | 0.35 | 12.6 |
| - 4 | - 集中管理 | - ▲1、添加相应授权至学校现有云存储节点、集中管理服务器，如无法添加，需自行配套服务器以及相关软件，产生的费用与甲方无关。服务器规格不低于以下要求：处理器：不低于Intel Xeon E3-1225 V5技术参数，支持最大TDP功耗75W；芯片组：不低于Intel C236 chipset技术参数；内存：≥4条≥8GB DDR4 支持ECC；磁盘：≥2块≥2TB、256MB、7200RPM、3.5英寸、SATA接口，配备raid0、1磁盘阵列卡、冗余电源； - ▲2、130路视频通道路数授权； - ★3、安装的摄像机，监控视频画面需在文港路校区、海洋路校区四个监控大屏显示，并能与学校原有摄像机一起轮训播放实时视频； | 项 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| - 5 | - 其他要求 | - ★摄像头、存储节点、硬盘等设备由原厂免费5年质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务； - ★交钥匙工程，不接受任何形式的增项； - 每个教室安装一台摄像机； - 摄像机安装在每个教室的后墙，具体安装位置、角度，需与学校相关部门对接，签字确认后安装； - 调试学校现有网络设备，实现新安装的摄像机、存储节点能够接入，学校现有监控网段； - 摄像头与教室内的POE ONU网络设备连接，摄像机由该POE设备供电； - 摄像机的安装需要按照国标布线； - 所有设备需要按照要求贴学校给定的资产标签； - 该项目包括所有安装材料，包括但不限于：六类双绞线、品牌水晶头、PVC管材、连接波纹管等配件； - 拆除所有电子考场的后墙（包括顶面）安装的老旧摄像头及管线（去除墙面原有螺丝等），拆除前拍照、摄像头拆除后打理干净、贴标签（标注原安装位置，格式：编号_校区-楼宇名称-房间号）、登记成册（摄像头编号、位置、摄像头品牌）； - 存储节点安装在研发楼904中心机房； - 所有摄像机的拍摄画面截图、编制成册，需经相关部门核对签字； - 支付方式：通过项目验收后，支付中标价的100%； - 所有“▲”号项，需提供佐证材料加盖投标人公章； - 所有“★”号项，需投标人提供加盖投标人公章的承诺书。 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 22.3 |