| 序号 | 项目类型 | 系统名称 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 小计(万元) | 安装位置 | 二级学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物类 |  | 工业互联网应用实训装置 | 一、总体技术要求 产品符合相关国家标准和安全标准，设备硬件至少包含实训台体、网络实训控制柜、数据管理平台三部分。网络实训控制柜至少包含网络技术实训模块、物联网模块、运动控制模块、过程控制模块，各模块可自由拆卸。软件至少包含MES、AI智能交互系统、人工智能学习环境、工业数字孪生仿真、云平台、边缘计算等软件。 二、实训室配置 2.1 网络实训控制柜 （1）控制柜尺寸：≥700mm*1000mm*1800mm（±10mm）。 （2）控制柜由网络技术实训模块（正面上部）、运动控制模块（正面下部）、物联网模块（背面上部）、过程控制模块（背面下部）等构成。 （3）各模块可单独进行相应的实训，也可每个模块作为场景，统一接入网络技术实训模块，进行数据的展示与控制。 2.1.1 网络技术实训模块 ★2.1.1.1 TSN时间敏感网络传输设备（1台） （1）至少支持2路千兆SFP插槽和6路千兆RJ45电口。 （2）支持TSN时间敏感网络系列标准（IEEE 802.1AS/Qbv/Qbu/CB/Qci），提供时钟同步、低延时流控和可靠性机制。 （3）支持快速环网（MW-Ring）、ERPSv1/v2、STP/RSTP/MSTP等环网冗余协议。 （4）支持802.1Q VLAN、PVLAN、MAC与端口绑定、ACL访问控制列表、802.1X端口认证、支持不同权限web账号。 （5）支持VLAN、GVRP、MAC、QoS、Multicast等二层协议。 2.1.1.2 OLT光网络终端（1台） 交换容量至少16Gbps，包转发率至少23.808Mpps，至少1个GPON用户端口，4*GE网口上行端口，64个ONU接入。 2.1.1.3 ODN光纤分配器（1台） 至少1:2均分分光器。 2.1.1.4 ONU光网络单元（2台） 至少包含1个GE口（10/100/1000M自适应）POE网口，上行速率：≥1.25Gbps/2.5Gbps，下行速率：≥1.25Gbps/1.25Gbps，发射光功率：0.5-4dBm ，上下行波长：≥1310nm/1490nm。 2.1.1.5 监控摄像头（2台） 至少500万像素，3K超清画质，角度可自由调节，可通过光网络接入刻录机。 2.1.1.6 环网三层管理工业网络传输设备（2台） 不少于8个10/100/1000M自适应RJ45端口和4个千兆SFP端口，ERPS环网协议，RPL配置，宽电压输入：不小于9.6V～60VDC，IEEE1588精密时钟同步协议，亚微秒级同步精度，多种安装方式：导轨式安装+壁挂安装，三层路由协议、完备的安全防护机制和完善的ACL\QoS策略，两路电源输入，冗余备份，EMC高防护等级。 2.1.1.7 工业网络边界防护网关（1台） 双核64位网络专用处理器，单核主频1GHz，1GB DDRIV高速内存；不少于3个10/100/1000M RJ45端口和1个MGMT管理口；工业级工作温度：-40℃～75℃；EMS高级防护，三冗余电源输入；支持端口bypass功能，断电后端口直连；支持配置安全策略、审计策略、带宽策略、NAT策略、ALG策略等；支持多种安全防护功能，防御ARP欺骗、ARP攻击、DDoS攻击、网络扫描、可疑包攻击等；支持可拓展的一体化DPI深度安全（入侵防御、反病毒、文件过滤、恶意域名远程查询、应用行为控制），特征库定期更新；支持丰富的策略对象（安全区域、地址、用户、服务、网站、应用、黑白名单、安全配置文件、入侵防御、审计配置文件等）；支持丰富的网络功能，静态路由、策略路由、智能均衡、VPN（IPSec/PPTP/L2TP VPN）、DDNS等。 2.1.1.8 工业双频无线接入点（1台） 适应-40℃～+75℃温度下工业级工作环境，冗余双路直流供电，以及标准PoE供电，适应工业环境组网要求，稳定可靠，IEC/EN 61000-4高标准工业级防护设计，适应恶劣环境，2.4GHz和5GHz双频段并发射频，无线速率可达1900Mbps，独立功放电路，提升发射功率，支持设备工作为AP或Client两种覆盖/传输模式以及Router上网模式，应用灵活，增强双频漫游技术，Client模式设备可快速漫游至信号更优的AP，无线冗余技术，干扰下设备通信不中断，紧凑型铝合金机身，标准DIN导轨/壁挂安装。 2.1.1.9 5G边缘计算网关（1台） CPU：不低于Cortex-A55处理器，内存：不低于2GB LPDDR4+16GB EMMC，至少1路千兆+4路10M/100M自适应端口，2路RS485和1路RS232串口，具有硬件看门狗，支持5G全网通，DC24V供电。 网关应该满足基本功能如下： 应可以部署在设备层面，主要依托设备完成数据的采集和信息处理。需主要提供以下功能： （1）设备接入与管理功能 设备接入、数据采集、电力协议采集、电力协议转发、设备管理、网关管理、消息通信、数据处理和转发、数据分析、告警监控、边云协同等。 （2）低代码数据报表模块功能 图表库、数据源、可视化应用构建框架、变量控制、多语言支持、视频接入等。 （3）多渠道告警通知模块功能 通知渠道、消息模板、通知等级、系统间通知、多租户管理、消息记录等。 （4）边缘数据处理 支持在边缘端对数据进行清洗过滤，有效数据上云；支持多种转发目标。 2.1.2 物联网网关模块 2.1.2.1 Modbus协议网关（1台） 至少支持PN和Modbus RTU协议，通讯速率不低于100M，支持Modbus RTU协议,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、10H功能码。 2.1.2.2 WIFI串口客户端（1台） 至少支持TCP/UDP/Telnet/Modbus TCP协议，支持802.11b/g/n无线标准，支持RS232/RS485转Wi-Fi数据传输，串口速率最高460800bps，支持STA/AP/AP+STA工作模式，支持Smar1tLink V8智能联网功能（提供APP），支持网页方式、PC IOTService软件配置。 2.1.2.3 Lora无线通讯模块（1台） 接口类型：至少RS485和RS232两种接口，波特率：1200～115200，工作频段：410～525MHz，支持SM频段，传输模式：半双工，最大发射功率20dbm。 2.1.2.4 MQTT网关（1台） 至少RS485/2路百兆电口，波特率：1200～115200，本地部署服务器，与服务器之间采用MQTT订阅发布模式进行数据传输，也可用第三方客户端进行数据的订阅读取。 2.1.2.5 Zigbee网关（1台） 至少可连接32个子设备，采用双核处理器，双天线结构设计。 2.1.2.6 温湿度传感器（1台） 可测量环境温度和湿度，支持RS485通讯，标准modbusRTU协议。 2.1.2.7 人体感应传感器（1台） 探测距离至少7米，无线类型：Zigbee3.0，探测角度：170度，可接入手机APP进行设置，可与Zigbee网关配合使用。 2.1.2.8 智能电能表（1台） 至少可实现对系统电量的采集和显示，支持RS485通讯，采集的数据也可通过通讯传输给边缘计算网关。 2.1.2.9震动传感器（1台） 参比电压：DC24V，至少支持RS485通讯，振动测量方向：单轴或三轴，频率范围（Hz）：10-1600，振动速度测量范围（mm/s）：0-50，可与WIFI串口服务器配合使用。 2.1.2.10 光照度传感器（1台） 量程至少10000Lx，输出4-20mA信号，DC9-30V宽电压输入电源。 2.1.2.11 LED照明灯（1台） 功率至少5W，电源：24V，光色：白光5000K。 2.1.2.12 烟雾传感器（1台） 量程至少10000ppm，输出类型：RS485通讯，DC9-30V宽电压输入电源。 2.1.2.13 烟雾报警灯（1台） 采用DC24V输入电源，报警方式：声光报警。 2.1.2.14 可编程控制器（1台） IO至少14入、10出，100 KB工作存储器; 24VDC电源，板载DI14×24VDC漏型/源型，DQ10x24VDC和AI2；6个高速计数器和4路脉冲输出；信号板扩展板载I/O，3个用于串行通信的通信模块，8个用于I/O扩展的信号模块；0.04ms/ 1000条指令；PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信。 2.1.3 过程控制模块 2.1.3.1 可编程控制器（1台） IO至少14入、10出，100 KB工作存储器; 24VDC电源.板载DI14×24VDC漏型/源型，DQ10x24VDC和AI2；板载6个高速计数器和4路脉冲输出；信号板扩展板载I/O，3个用于串行通信的通信模块，8个用于I/O扩展的信号模块；0.04ms/1000条指令；可支持PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信。 2.1.3.2 模拟量输入模块（1台） 模块至少支持8路输入，功耗≤2.3W; 24VDC电源供电，输入精度：≥13位，满量程的±0.1%/±0.2 %，共模抑制：40dB，DC-60Hz。 2.1.3.3 模拟量输出模块（1台） 模块至少支持4路输出，功耗≤2W; 24VDC电源供电，输出精度：≥13位，满量程的±0.3%/±0.6%。 2.1.3.4 安全模块（8台） 输入电流：4-20mA，输出电流：4-20mA，最高电压：Um=250V，防爆等级：[Exia Ga]ⅡC。 2.1.3.5 冗余电源模块（1套） 系统配置一套冗余电源模块，用以给过程控制所有仪表进行电源供电，当一路电源发生故障时，另一路能继续为仪表进行电源的供给。输入电压：AC220V；输出电压：DC24V。 2.1.3.6 智能连接器（2套） 为便于安装、教学，该模块线路采用一套智能连接器连接，接线方式采用压接式接线，针孔链接可实现对外部信息的多方面传输。过程控制系统与PLC主控能够通过智能连接器实现数据交换。输入点数：≥32点；输出点数：≥32点，配套相应连接电缆。 2.1.4 运动控制模块 主要由电机及驱动器、直线模组、升降气缸、气手指、限位保护等组成，应满足RFID芯片抓取、搬运功能。X轴由伺服电机驱动，Y轴由升降气缸带动气手指动作。 2.1.4.1直线模组（1套） 梁宽≥45mm，导程80mm，行程≥350mm。 2.1.4.2升降气缸（1套） 升降气缸缸径≥10mm，行程≥50mm。 2.1.4.3气手指（1套） 气手指缸≥16mm，行程≥6mm。 2.1.4.4伺服电机（1台） 伺服电机的工作电压230V，三相交流PN=0.4 kW；NN=3000U/min M0=1.27Nm；MN=1.27 Nm 轴高度30mm增量编码器，TTL2500增量/转，带滑键。 2.1.4.5伺服驱动器 支持 PROFINET 通信方式，输入电压200-240V，电机 400W。 2.1.4.6触摸屏（1台） 9" TFT显示屏，65536颜色，PROFINET接口，可项目组态的最低版本 WinCC Basic V13/STEP7 Basic V13。 ★2.1.4.7 RFID模块（1套） RFID读卡器应具备以下参数： （1）具备无线协议采用ISO-15693，通讯接口采用RJ45，通讯协议采用MODBUS-TCP或MODBUS-RTU，通讯速率10M/100M自适应，显示器OLED液晶显示和声音提示，支持刷卡恢复出厂设置。 （2）应拥有与设备配套的RFID软件。 2.1.4.8 气源处理模块 主要由调压过滤器、电磁阀组等组成，用于控制本单元气动元件的动作。 2.1.4.9 空压机（1台） 额定压力至少：0.6Mpa；流量至少：0.045m³/min；储气罐容量至少：24L；噪音≤68dB(A)；压缩机电源及功率：220V/50Hz,0.75Kw。 2.1.4.10 可编程控制器（1台） 工作存储器至少300kb用于程序，1MB用于数据，至少16个数字量输入，至少16个数字量输出，5个模拟量输入，2个模拟量输出，6个高速计数器，集成2个PN 接口；支持梯形图（LAD）、结构化控制语言（SCL）、功能块图（FBD）、顺序功能语言(GRAPH)。 2.1.4.11 非网管工业网络传输设备（1台） 至少支持8个百兆电口，达1Mbit，缓存可满足4K视频的流畅传输，支持IEEE802.3/802.3u/802.3z/802.3x存储转发方式，支持大背板带宽，大交换缓存，冗余双电源DC或单电源AC可选，防反接，过流保护功能，-40℃～75℃宽温设计，IP40 等级防护。 2.1.4.12变频驱动系统（1套） PM240-2功率模块：380-480V+10/-10%；智能操作面板：智能调节参数；CU240E-2 PN-F控制单元：具备了基本输入输出，包括至少6个数字量输入、3个继电器输出、2路模拟量输入、2路模拟量输出，并带有PROFINET和RS485通讯接口。 2.2实训台体 至少由台体、可视化系统、过程控制系统组成，过程控制系统通过智能连接器连接至PLC，PLC采集过程控制系统各热工参数并上传至网络技术实训模块，进行数据的展示。 台体框架采用型材和钣金相结合形式，型材截面不小于30mm*90mm，钣金厚度不低于1.5mm；台体安装面板需采用厚30mm、间隔25mm的优质铝合金面板，可任意安装其它执行机构或模块。底部为钣金结构；操作台底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮，便于台体移动与调整定位。 外形尺寸≥1200mm×1020mm×1850mm (L×W×H)（±10mm）。 输入电源：AC220V±10%，50Hz。 输出电源：直流稳压电源24V，5A 安全保护功能：急停按钮、短路及过载等。 操作面板应至少含电源开关，急停按钮。 2.2.1 过程执行模块（1套） 主要由水泵、蓄水箱、管件、加热水箱、电磁阀、球阀、电动调节阀、浮球开关、加热器、流量传感器、温度传感器、液位传感器、压力传感器等组成。 工作流程为：水泵将蓄水箱中的水，通过球阀支路或电磁阀支路，抽送到加热水箱中；完成加热及检测控制过程，过程中可进行流量及压力的检测控制；还可以直接将水抽送到蓄水箱中，过程中可进行流量及压力的检测控制；加热水箱中的水可通过电动球阀控制把水返回到蓄水箱中。 2.2.1.1蓄水箱：容积≥10L,采用浅蓝色亚克力材质。 2.2.1.2加热水箱：容积≥7L，采用浅蓝色亚克力材质。 2.2.1.3 水泵（1台） 实训装置采用直流水泵进行抽水作业。直流水泵电压为DC24V。水泵采用隔膜泵进行抽水作业。 2.2.1.4 压力传感器（1台） 连接：两线制；输出信号：4-20mADC，液晶显示；工作电压：11.5-30VDC；精度：≥0.5%满量程；保护等级：IP65；介质温度：0-60℃；环境温度：-20℃-60℃；测量范围：0-10kpa。 2.2.1.5 液位传感器（1台） 连接：两线制；输出信号：4-20mADC，液晶显示；工作电压：11.5-30VDC；精度：≥0.5%满量程；测量范围：0-1m； 2.2.1.6 温度传感器（1台） 测量元件：PT100铂热电阻；等级：A级；连接方式：两线制，铠装；输出信号：4-20mADC；测温范围：0-100℃；连接方式：螺纹连接。 2.2.1.7 流量传感器（1台） 实训装置配置一个流量计用来对控制回路管道进行流量的测量。 信号类型：脉冲方波；频率范围：0-1KHZ；输出信号：4-20mADC；电源：DC24V；基本精度：0.1%F.S。 2.2.1.8 单相调压模块（1台） 实训装置配置一个单相全隔离交流调压模对电加热管进行连续控制。 输入电源：AC 220V；输入信号：4-20mA/0-10V/0-5V/PWM；输出电源：AC 0-220V。 2.2.1.9 电动调节阀（1台） 实训装置配置一个电动调节阀用来对管道的流量进行控制。 输入电源：DC24V输出信号：4-20mADC；安装方式：螺纹安装；输入信号：4-20mADC，带显示；工作电压：DC24V；介质温度：0-100℃；密封材质：PTFE。 2.2.1.10 直流调速器（1台） 实训装置配置一个直流调压器对水泵进行连续控制。 输入电源：DC24V；输入信号：0-10V电压信号；输出电源：DC24V。 2.2.1.11 浮球开关（1台） 实训装置需采用一个浮球开关对加热水箱的液位进行测量。以防止无水的情况下干烧。输出信号为开关量信号。 2.2.2可视化系统（1套） 处理器不低于四核，硬盘≥512GSSD，内存≥8G，屏幕尺寸≥23英寸，分辨率≥1920*1080。屏幕安装在台体后方，由型材支撑。 2.3 人工智能视觉模块 (1)至少3个不同的2D相机、镜头和光源，涵盖不同工业相机的安装、选型及使用技巧，镜头的安装、选型及其影响成像质量的要素，以及光源的选型、安装与使用，通过实际操作2D相机、镜头及光源等设备，学习机器检测技术。 (2)视觉检测流程要求： 1）视觉抓取流程：通过拍摄多张预定轨迹下的物体图像，建立像素坐标与实际物理位置的映射关系，为系统提供定位基础；随后将相机移动至预设拍照点位，确保图像采集位置准确；进行物料的识别与抓取，通过提取在稳定光照下的物体轮廓特征，并应用图像处理算法实现位置自适应修正，最终将抓取点像素坐标转换为实际位置，控制机械臂完成抓取；机械臂根据预设参数将物料精准移动并放置到目标位置，完成整个自动化流程。 2）人工智能视觉检测流程：通过获取不良图像，并在标注软件中标注不良特征，使用算法进行深度学习训练，生成不良特征模型，完成高效、精准检测。 投标时需提供至少1个符合流程功能的视频（如视觉抓取），供货时应全部满足。 2.3.1 工业相机1（1台） 传感器类型CMOS，全局快门，像元尺寸≥2.2μm×2.2μm，靶面尺寸≥1/2.5”，分辨率≥2592×1944，最大帧率≥24fps@2592×1944 Bayer GR 8，快门模式至少支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，像素≥500万，彩色，镜头接口支持C-Mount接口。 2.3.2 工业相机2（1台） 传感器类型CMOS，全局快门，像元尺寸≥4.8μm×4.8μm，靶面尺寸≥1/2”，分辨率≥1280×1024，最大帧率≥201.4fps@1280×1024 Mono 8，快门模式至少支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，像素≥130万，黑白，镜头接口支持C-Mount接口。 2.3.3 工业相机3（1台） 传感器类型CMOS，全局快门，像元尺寸≥3.45μm × 3.45μm，靶面尺寸≥2/3”，分辨率≥2448×2048，最大帧率≥24.2fps@2448×2048 Bayer RG 8，快门模式至少支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式，像素≥500万，黑白，镜头接口支持C-Mount接口。 2.3.4 工业镜头1（1台） 焦距≥25mm，F数≥F2.8～F16，像面尺寸≥Φ11（2/3”），畸变≤0.01%，最近摄距≤0.1m，视场角≥D（11.1mm）：23.23°，≥H（8.45mm）：17.78°，≥V（7.07mm）：14.91°，像素≥800万，镜头接口支持C-Mount接口。 2.3.5 工业镜头2（1台） 焦距≥12mm，F数≥F2.8～F16，像面尺寸≥Φ11（2/3”），畸变≤0.28%，最近摄距≤0.1m，视场角≥D（11.1mm）：48.57°，≥H（8.45mm）：37.88°，≥V（7.07mm）：32.04°，像素≥800万，镜头接口支持C-Mount接口。 2.3.6 工业镜头3（1台） 焦距≥35mm，F数≥F2.8～F16，像面尺寸≥Φ11（2/3”），畸变≤0.02%，最近摄距≤0.15m，视场角≥D（11.1mm）：15.26°，≥H（8.45mm）：11.65°，≥V（7.07mm）：9.76°，像素≥800万，镜头接口支持C-Mount接口。 2.3.7背光源（1台） 颜色：白色，色温6000-7000K，功率≥34.6W，外形尺寸≥215mm*165mm*19mm，发光区尺寸≥180mm*150mm。 2.3.8环形光源（1台） 颜色：白色，色温6000-7000K，功率≥7.8W，灯珠排数≥3排。 2.3.9同轴光源（1台） 颜色：白色，色温6000-7000K，功率≥9W，外形尺寸≥90mm*70mm*70mm，发光面尺寸≥60mm*60mm。 2.3.10光源控制器（1套） 驱动方式支持数字，恒压，发光方式支持常亮，频闪，PWM频率≥125KHz，通道数≥6，调光方式支持按键/软件，调光级数≥0-255，触发模式支持外触发，内触发，通讯协议支持Serial，支持适用环光源、条光源、面光源和同轴光源。 2.3.11视觉标注软件 （1）支持以文件夹的形式打开，在软件中能够遍历每个图片。 （2）图像标注框包含创建多边形、矩形、圆形、直线、控制点、折线功能。 （3）能够添加自定义标签，每种标签以不同颜色显示。 （4）标注界面包含标签列表、多边形标签和文件列表三个区域展示。 （5）标注图像能够转换两种格式。 ★ 2.3.12视觉深度学习软件 （1）算法平台支持图形化界面开发、SDK的二次开发模式、算子的设计模式。 （2）提供定位匹配工具，支持模板匹配、轮廓提取、斑点分析、直线交点、矩形查找、圆查找等功能。 （3）支持一维码、二维码、OCR、DOT信息识别。 （4）检测功能支持表面划痕、形状异常、轮廓残缺、字符缺陷、脏污检测、零件有无检测、划痕检测。 （5）支持以图形化的“拖拽式”项目开发方式。 （6）2D相机图像预处理工具≥20个。 （7）2D相机定位工具≥20个。 （8）需提供视觉算子二次开发包，能够使用二次开发算子完成尺寸测量，颜色测量。 2.4 数据管理平台（2套） （1）台体应由箱体、箱体门、桌面、脚轮等构成。台体尺寸≥600mm×700mm×750mm（±10 mm），操作台底部安装带刹车制动的承重脚轮，便于整个台体移动及可调整水平高度的地脚。 （2）箱体采用壁厚不低于1.5mm的钢板焊接而成，侧面有插座，下方设有放置数据管理平台，箱体门采用厚度不低于1.2mm的钣金折弯而成，箱体和门上设计有通风口及散热风扇，台体桌面采用厚度不低于25mm的密度板表面有防火板贴面。 （3）台体上部设计有用于安装可视化显示屏的箱体，箱体用厚度不低于1.5mm的钢板焊接，箱体的固定采用型材截面≥40mm*80mm铝型材连接在台体骨架上，显示屏尺寸≥21.5英寸。 （4）数据管理平台运行频率≥2.6GHz，运行内存≥32G，独显≥8GB，存储空间≥500G。 ★2.5 AI智能交互 至少包含交互软件桌面端、大型模型配置可选、知识库、语音交互、AI对话、PLC编程功能。 （1）交互软件桌面端 1）单机运行：交互软件支持单机部署。服务端和客户端均可在同一电脑上运行，方便快速使用，节约服务器成本。 2）悬浮窗：提供简洁的桌面端运行程序，静默状态可收缩至悬浮窗，节省系统运行资源。同时提供对话框和语音控制的快捷入口，方便及时唤醒。 3）语音对话：支持语音唤醒和语音对话。 （2）大型模型配置 采用深度学习架构与自然语言处理技术，部署高性能AI大模型，深度适配系统底层环境，确保模型在系统中的稳定性与运行效率。 应具备以下能力： 1）教学辅助：支持教学标准与教学大纲的制定工作，系统可引导用户输入课程名称、课程类型、教学对象、总学时、课程定位等核心信息，同时支持上传人才培养方案并进行自动解析，为教学标准的制定提供数据与逻辑支撑。 2）代码生成：支持多种编程语言，根据用户描述的功能需求自动生成规范代码，并提供注释与解释，辅助开发者快速实现功能。 3）语音打开本地文件：直接通过语音指令搜索和打开本地文档，提升操作效率。 4）文档撰写：根据用户提供的主题、要点或提纲，生成结构清晰、内容完整的文档，包括报告、方案、文案等。 5）PLC编程引导：设定不同身份的入口，可以定义I/O、选择厂家、输入任务、约束格式等。同时提供不少于4项基础案例。 6）自建知识库：利用RAG和MCP等通用技术，支持本地上传刻度文档，建立私有化的知识库，辅助大模型进行知识检索和问答。 投标时需提供至少2项符合功能的视频（如教学辅助），供货时应全部满足。 2.6 MES管理系统 至少包含系统管理、仓位管理、原材料采购、设备管理，设备运行及订单管理操作界面。 （1）系统管理界面：可进行对菜单管理、用户管理、角色管理、日志管理和设备描述进行设置。 （2）入库的仓位等进行配置。 （3）原材料采购界面：根据智能制造生产要素、生产组织形式，能够规划设计生产原材料网络化采购方案，通过原材料采购的设定，能自动优化并导出最优采购方案。 （4）设备管理界面：在此界面可进行对设备、网络拓扑图、设备信息进行搭建测试，通过绘制的网络拓扑图，能对真实网络设备进行验证，验证结果与真实网络环境一致。 （5）设备运行界面：可对其进行单站单机运行测试，并提取各设备的状态信息，比如环境检测、伺服状态、生产状态等。 （6）订单管理界面：可对其进行订单的创建，明细的添加，订单下发等；在加工完成界面可以查看订单的明细，比如运行的时间，加工状态，订单的时序等在此进行记录并导出订单信息。 （7）MES管理系统需开放接口，用于获取订单、数据的采集筛选、可视化等。 投标时需提供至少2项符合功能的视频（如原材料采购界面），供货时应全部满足。 ★2.7 云平台 云平台至少由前台系统、后台系统、移动监控端组成，可完成生产可视化、设备状态可视化、设备状态管理可视化、维保过程数字化、维保经验数字化和人员管理数字化等功能。云平台需要本地部署，至少满足基本功能如下： （1）实时监控与告警响应：支持通过PC端与移动端双终端，实时获取设备运行数据及告警信息，确保第一时间掌握设备状态；同时可远程下发操作指令，灵活调整设备参数，实现高效运维干预。 （2）设备全生命周期管理与权限管控：提供设备全流程管理能力，支持设备的新增、删除与信息修改，同步存储设备关键参数；针对设备维保工作，搭建精细化、全流程化管理体系，覆盖维保计划、执行与记录环节。 （3）PLC 远程调试功能：需与边缘云网关协同使用，打通远程调试通道，实现对 PLC的远程配置与故障排查，无需现场到场即可完成调试工作。 （4）可视化自由组态：提供可视化组态工具，用户无需专业技术背景，通过拖拽通用组件的方式，即可自主开发定制化监控画面，满足不同场景下的监控展示需求。 （5）在线视频：支持接入在线视频流，可针对故障设备开展实时视频查看与历史录像回放，辅助故障分析。 （6）大数据智能分析工具：具备多工况下同类设备运行数据的对比分析与深度挖掘能力；当设备发生故障时，能依托历史故障案例库，自动推送可能的故障原因及对应的解决方案。 投标时需提供至少2项符合功能的视频（如实时监控与告警响应），供货时应全部满足。 2.8数字孪生仿真 数字孪生软件至少包含以下功能： （1）产品建模：提供草图设计、各种曲线生成、编辑、布尔运算、扫掠实体旋转实体、沿导轨扫掠等工具。 （2）自由曲面建模：高级曲面建模工具，实体和曲面建模技术融合在一起。 （3）高级装配：可以灵活过滤装配结构的数据调用控制。 （4）基于物理场引擎运算：仿真技术基于物理场引擎，可以基于简化数学模型将实际物理行为引入虚拟环境，可运行已定义好的驱动器物理场，包括位置、方向、目标和速度等，并提供多种工具，指定时间、位置和操作顺序。 （5）支持多种3D模型格式：同时能够读取不同三维设计软件的数据格式，支持导入 Step、X_t和IGES等中性数据格式，将不同来源的三维数据模型导入平台。 （6）支持机电一体化协作式工程设计方式，电气、机械、自动化设计验证工作在同一平台中协作完成，模拟真实设备自动控制流程。 （7）具备多种传感器种类，如距离传感器、位置传感器、碰撞传感器、倾角传感器、加速传感器、通用传感器、限位开关、继电器等。 （8）可设置碰撞体不同材料之间的碰撞效果。 （9）支持多种外部通讯协议，可实现外部数据变量批量导入，实现外部控制变量快速映射关联。 （10）可配合PLC编程仿真PID控制。 2.9工业网络数字孪生仿真资源库建设 （1）工业网络控制仿真模型 工作流程： 1）MES或触摸屏下发1个订单，供料模块提供料盒。 2）搬运模块搬运料盒至分拣模块，分拣模块装填物料并移至扫码位置。 - 装配模块取物料并进行称重，称重后加盖装配。 4）搬运机械手搬运入库，搬运机械手回原点。 （2）工业网络综合实训仿真模型 工作流程： 1）供料单元:接收命令由供料单元推出料仓的工件，对工件进行扫码检测识别，搬运机械手把识别完成的工件搬运到分拣单元的传输带上。 2）分拣单元:扫码器对工件扫码，完成信息识别确认，由传输带传输工件至要求的挡停位置，根据订单需求完成大、小两种物料的装填，挡停机构复位，装填完的工件进入下一工作站。 3）装配检测单元:将成品运送至装配称重复合工位，先对工件进行称重，三色灯根据称重结果进行显示，并将称重合格的物料进行封装。 4）智能仓储单元:把装配检测单元的成品搬运到智能仓储单元入库。 投标时需提供工业网络综合实训仿真模型中至少1项符合功能的视频（或相近功能），供货时应全部满足。 - 教学场景处理、音箱教学系统及工具主要配件（此项为实训室配套设备总计提供1套）： 3.1教师数据管理平台，实训室单独配数据管理平台，供教师教学使用（参数和功能同2.4），1套； 3.2网络机柜，优质冷轧钢板制作，1台； 3.3工业网络传输设备，48个千兆网口，4个万兆网口，1台； 3.4多媒体音响系统，音响套装，1对8寸音箱，D20功放，OK-12会议话筒，1套； 3.5可视化系统，≥27英寸，2K分辨率，屏幕刷新率220Hz，HDR400标准，6套； 3.6语音识别系统，8阵列，拾音半径6m，2个无线连接，支持主动降噪，内置蓝牙、无线连接方式，1台； 3.7视频传输器，分辨率4K，刷新率30HZ，传输方式无线 WiFi，WIFI频段2.4G+5.8G，发射端接口Type-C，接收端接口HDMI，距离50米，2台； 3.8视频转换器，视频协议版本DP1.4，分辨率8k，供电方式Type-C，接口数量5个，支持刷新率(Hz) 8K 60Hz、8K 30Hz、4K 60Hz，2台； 3.9门禁系统，开锁方式:指纹，APP，NFC，密码，蓝牙等，C级锁芯，最大指纹容量50枚，最大密码容量50组，Type-C应急供电，安全级别B级，2台； 3.10配套常用电工和工业网络安装、测试工具和仪表等（含万用表、大小十字一字螺丝刀、剥线钳、压线钳、网线钳、网线测线仪、工具箱等），共10套； 3.11防静电工作服：面料涤纶(聚酯纤维)，翻领短袖上衣，后带反光条设计，透气性好，共50件。 四、教学资源建设 需提供包括但不限于以下设备安装、调试、编程和学习维护的教学PPT课件及教学视频，以满足本采购项目的后续教学应用。 （1）网络边界防护网关 （2）三层网络传输设备 （3）协议网关 （4）云平台 （5）MES软件 （6）伺服系统 （7）工业相机 （8）AI智能交互 （9）LORA无线控制 （10）相机、镜头、光源的认知、选型与综合应用 （11）表面字符识别、尺寸测量等场景的检测方案设计及选型 （12）条形码识别实验 （13）光滑平面的划痕、芯片引脚的缺失等检测 （14）基于SDK二次开发的圆圆测量、线间距测量 （15）基于Python脚本的模型训练与推理 投标人需提供至少5项以上符合教学资源PPT及视频截图，每项内容截图不少于2张，供货时应全部满足，视频内容时长合计不低于200分钟。 五、空间适配改造 5.1集成施工 5.1.1中标人需要完成新建实训室与系统配套的地面走线槽、强弱电走线搭建、气路连接、网路敷设及搭建，并完成整体调试。 5.1.2 中标人需要完成D201工业机器人应用实训室（含4套工业机器人设备、30套电脑等）所有设备的搬迁和与系统配套的地面走线槽、强弱电走线搭建、气路连接、网路敷设及搭建，并完成整体调试。 5.2工学一体化文化建设 中标人需要为实训室打造工学一体化教学育人场景，包括实训室简介、技术展示、区域划分标识等。 | 套 | 9 | 22.22 | 199.98 | 海洋路校区 | 电气工程学院 |