两个校区安保办公室做防水采购项目询价公告（二次）

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，江苏省盐城技师学院现就两个校区安保办公室做防水采购项目进行询价采购。

一、采购项目

| 两个校区安保办公室做防水明细清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 空鼓部分铲除，浮层清理 | 300 | m² |  |  |  |
| 2 | 屋面局部找平 | 300 | m² |  |  |  |
| 3 | 所有雨水管道清理及疏通（雨水管道损坏需更换） | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 水泥基固化 （全屋面） | 300 | m² |  |  |  |
| 5 | 做基面非固化防水层 （东方雨虹、科顺、禹王） | 300 | m² |  |  |  |
| 6 | 做4.0厚SBS防水层 （东方雨虹、科顺、禹王） | 300 | m² |  |  |  |
| 7 | 防水卷材压条固定 | 200 | m |  |  |  |
| 8 | 钢筋网片 | 300 | m² |  |  |  |
| 9 | C20细石混凝土找坡，厚度50mm | 300 | m² |  |  |  |
| 10 | 防水保护层切缝 | 400 | m |  |  |  |
| 11 | 防水保护层，用非固化灌缝 | 400 | m |  |  |  |
| 12 | 材料吊运 垃圾清理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 所有天沟、平台、侧面均需要铲除原涂料并出新，出新需要按照新建成工艺流程 | 1 | 项 |  |  | 按照现场管理人员要求实施 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

现场踏勘联系人：周老师15861983859

- 1.施工单位不能按照需求部门要求的时间节点完成施工的则扣除总费用的20%；

- 2.在重要部位或隐蔽项目施工过程中需要现场管理人员确认签字后再进行下一施工内容。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供货地点：采购人指定地点。

2、供期要求：签订合同后20个日历天内完成供货、安装。

3、质量标准：所有材料必须达到国标。

四、项目预算

预算：45600元（按审计价结算）。超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2025年11月10日—11月12日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师0515—68661002/13905109103

获取文件时须提供营业执照复印件、法人授权书（如是法人则不需要），法人身份复印件、被授权人的身份证复印件并加盖公章，以及相关证书复印件（如有）。

投标人通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

2.报价文件递交截止时间：2025年11月14日09时00分00秒；

3.开标时间：2025年11月14日09时00分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、履约保证金

1.中标人于签订合前向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

2.履约保证金的退还：按合同要求供货、安装，经验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

3.招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：邵老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

七、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

八、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2025年11月5日

| 两个校区安保办公室做防水分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 空鼓部分铲除，浮层清理 | 300 | m² |  |  |  |
| 2 | 屋面局部找平 | 300 | m² |  |  |  |
| 3 | 所有雨水管道清理及疏通（雨水管道损坏需更换） | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 水泥基固化 （全屋面） | 300 | m² |  |  |  |
| 5 | 做基面非固化防水层 （东方雨虹、科顺、禹王） | 300 | m² |  |  |  |
| 6 | 做4.0厚SBS防水层 （东方雨虹、科顺、禹王） | 300 | m² |  |  |  |
| 7 | 防水卷材压条固定 | 200 | m |  |  |  |
| 8 | 钢筋网片 | 300 | m² |  |  |  |
| 9 | C20细石混凝土找坡，厚度50mm | 300 | m² |  |  |  |
| 10 | 防水保护层切缝 | 400 | m |  |  |  |
| 11 | 防水保护层，用非固化灌缝 | 400 | m |  |  |  |
| 12 | 材料吊运 垃圾清理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 所有天沟、平台、侧面均需要铲除原涂料并出新，出新需要按照新建成工艺流程 | 1 | 项 |  |  | 按照现场管理人员要求实施 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| XJ2025193 两个校区安保办公室做防水采购项目（二次） | 大写： 元 | 20个 日历天内 |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、安装费用、人工费、材料费、运输费、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的两个校区安保办公室做防水采购项目（二次）过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

附：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓名：      性别：        年龄：        职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

年    月     日

法人授权书（格式）

本授权书声明：________公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）       (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2025193（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________                                     日期：_________年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：________年    月    日