| 序号 | 实训室名称 | 对应课程 | 设备名称 | 功能和参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机组装调试一体化工作站 | 多旋翼无人机组装与调试 | 四类超视距无人机 | 1.功能：满足无人机专业教学需求，提升学生无人机飞行技能水平，包括航线规划、地面站操作、360°自旋、“8”字飞行等；满足无人机装调检修工、测绘操控员等技能等级考核要求，满足CAAC飞行训练及考试要求。 2.主要技术参数及要求： （1）展开尺寸：≤1800×1800×700mm；折叠尺寸：≤1200×1125×700mm； （2）空机重量：≥15kg；电机数量：≥6；续航时间：≥20分钟； （3）防尘防雨等级：IP45（中雨正常飞行）；有效载荷：≥14kg； （4）机身材料：机身采用全碳纤维机身设计，整机采用模块化安装，方便学生进行调试，电机、电调和下中心板的连接方式可完全展现，便于教学； （5）螺旋桨≤33寸；悬停精度：垂直方向：±0.5m，水平方向：±1.5m； （6）支持2级低电压保护、停桨保护、电子围栏；支持动力饱和或载重过大保护； （7）支持返航、降落等策略设置；支持航线自主飞行、自适应飞行参数； （8）无人机电池标配为1组2块（单块电池容量≥22000mAh），整机需配备4组电池，1个充电器，2个ET16S遥控器（教练/学员）； （9）具备中国民航局UOM实时报送功能； （10）地面站具备电子评估功能，具备4G通信功能，地面站支持单独电机转速显示功能； （11）无人机数传电台 2.4GHz； （12）软件代码开源，学生基于该平台可进行二次开发，留有开发接口且预留空间； （13）备件：每台无人机配同型号电机电调（如电调与电机为集成视为1套）、桨叶等易损件1套； （14）整机质保两年，验收需提供出厂合格证明材料。 | 6 | 套 |
| 2 |  |  | 四类无人机模拟考试电子桩 | 1.功能：满足无人机专业教学需求，提升学生无人机飞行技能水平，包括360°自旋、“8”字飞行等；满足无人机装调检修工、测绘操控员等技能等级考核要求，满足CAAC飞行训练及考试要求。 2.主要技术参数及要求： （1）卫星接收：GPS:L1/L2/L5；GLONASS：L1OF/L2OF；Galileo：E1/E5b；Beidou：B1/B2/B3； （2）数传：双路2.4GHZ；空速300kb/s；传输距离：2KM； （3）定位精度： ①单点定位：平面：1.5m，高程：2.5m； ②DGPS：平面：1.5m，高程：0.8m； ③RTK：平面：0.8cmtlppm，高程：1.5cmt1ppm； （4）接口：天空端：XT-60电源插头；基站端：USB/Type C； （5）无线技术指标： ①4G全网通：LTE-FDD:B1/B3/B5/B8； ②LTE-TDD：B34/B38/B39/B40/B41； （6）续航时长：≥9h； （7）外部尺寸：≥120mm*106mm*24.9mm； （8）重量≤1000g |  |  |
| 2 |  |  | 250组装穿越机 | 1.功能：在保障安全、规范操作的前提下完成无人机的组装、调试和飞行，利用地面站等专业调试软件和调试工具对组装好的无人机的动力系统、飞行模式、遥控系统、导航系统等进行设置调校，使其满足正常的飞行需求。 2.主要技术参数及要求： （1）机身材料：碳纤维（主体）+尼龙3D打印（可更换易损件）； （2）重量：≤1.5kg（含所有可拆模块）；轴距尺寸：250mm； （3）动力系统：无刷电机（适用于4S～6S电池的安全电压）；电池FPV锂电池容量≥1300mAh，放电倍率120C，电压4S 14.8V； （4）模块化设计，支持快速拆装（所有部件无需焊接，工具标准化）； （5）安全防护：电机停转保护，裸露线缆防短路设计（颜色区分+绝缘套管）； （6）扩展性：预留扩展接口（可接示波器、电流表等教学仪器）； （7）产品结实可靠，能满足学生多次拆装训练后，核心部件仍能保持良好性能； （8）备件：每台飞机配同型号电机、飞控、桨叶等易损件1套； （9）整机质保两年，验收需提供出厂合格证明材料。 | 20 | 套 |
| 3 |  | 多旋翼无人机组装与调测 | 250组装穿越机配套飞行眼镜和遥控器 | 1.功能：能实现上述250穿越机安全快速连接飞行。 2.主要技术参数及要求： （1）FPV配套飞行眼镜： ①显示系统：屏幕规格：2英寸×2双屏（micro-OLED）单屏分辨率：≥1440×810刷新率：≥120Hz视场角（FOV）：50°-54°（可调节）； ②图传性能：图传模式：低延迟模式（≤28ms，720p/120fps）、高画质模式（≤40ms，720p/60fps）码流：≥50Mbps支持频段：5.725-5.850GHz； ③光学调节：瞳距调节范围：58～70mm屈光度调节：-4D至+2D； ④续航与存储：电池容量：≥1800mAh续航时间：≥90分钟存储支持：microSD卡（256GB，UHS-IV30级别）； ⑤音频与交互：内置立体声扬声器（支持音量调节）配备3.5mm音频接口按键+拨轮双操控方式； ⑥适配与安全：支持一键对频（与遥控器、穿越机联动）具备图传断联报警功能兼容示波器等教学仪器数据显示； ⑦环境适应性：重量：≤450g（含头带、天线）工作温度：0℃-40℃头带：可调节式弹性头带； （2）FPV配套遥控器： ①基本性能：重量≤800g，尺寸≤220×180×80mm； ②无线系统：工作频段：5.725-5.850GHz；发射功率（EIRP）：≤19dBm；图传距离（无遮挡）：≥4km； ③操控配置：通道数：≥6通道；摇杆精度：±0.1mm；支持模式：手动/姿态/自稳模式切换； ④续航与供电：电池容量：≥4500mAhLiPo电池；续航时间：≥4小时；充电方式：USB-C快充（支持10W以上）； ⑤适配与扩展：支持热插拔对频；预留USB-C数据接口（可连接调参软件）。 （3）整机质保两年，验收需提供出厂合格证明材料。 | 3 | 套 |
| 4 |  | 低空飞行无人机组装与调试 | 无人机专用维修工具箱 | 1.功能：无人机维修工具包是针对无人机准备的工具支持模块，其中包含了各个型号的内六角工具套装、尖嘴钳、剥线钳等工具，为完成小型组装无人机的拆装、维修等实训任务提供支持。 2.主要技术参数及要求： （1）适用于大疆无人机Air2/2s/御3的全套拆机工具螺丝刀套装及维修配件； （2）无人机航模内六角螺丝刀套装，红色镂空镀钛27件套工具； | 20 | 套 |
| 5 |  |  | 无人机组装调试工作台 | 1.功能：是无人机精密部件装调专用设备，设有工具槽、收纳抽屉及防静电放置区，方便操作过载保护插座，圆角台面可防风险，便于功能扩展，适配不同无人机装调场景。（参考图片如下） 2.主要技术参数及要求： （1）尺寸：≥198×80×75×170cm（长×桌高×宽×全高）；材质：冷轧钢；壁厚≥1.2mm； （2）面板：≥2.5cm厚防静电面板（面板材质高密度复合板表层铺设防静电胶皮）； （3）灯架：带灯架 （4）组装形式：组合式； （5）颜色：舰灰白桌架，防静电绿桌布； （6）集成线槽：1个；五孔插座（公牛）：3个； （7）灯槽：1个；灯罩：1个；接电插头：1个；挂板：1个；可调脚垫：4个； （8）单孔挂钩：7×6.5×2.5cm 5个；双孔挂钩：7×6.5×5.5cm 2个； （9）扳手架：38×5.3cm1个；螺丝刀架：10.7×6.2cm1个； （10）小号零件盒：95×90×45cm4个；大号零件盒：120×90×65cm4个。 | 18 | 张 |
| 6 |  |  | 固定翼轻木燃油无人机 | 1.功能：固定翼轻木燃油飞机能够实现机体的组装、调试和飞行教学；满足机体的检查、紧固、清理、润滑；对油动动力系统的检查、紧固、清理、润滑；和控制系统线路的检查、传感器校准、链路检查等常规教学内容。 2.主要技术参数及要求： （1）≥1.8米练习机空机； （2）天地飞WFTO99通道遥控器一套（含9通道接收机，挂带，3s遥控器电池）； （3）30ccDLE汽油航模发动机一套（含火花塞CM6）； （4）3英寸大开口铝合金整流罩一套，榉木螺旋桨18x10一个； （5）13公斤扭力55G高级汽油机专用金属齿标准舵机6个，航模加油泵1个； （6）油机专用锂电供电方案一套（含3S11.1V2200mAh锂电池1个，20A稳压器UBEC1个，3S锂电池平衡充一套）； （7）Rcexl远程熄火开关1个，航模用电池电压显示低压报警器1个，汽油油管2米，AB胶1盒、502胶水1瓶； （8）60芯品质最高舵机Y线、延长线若干条，卡扣若干，扎带，加油管口塞等小部件，汽油配比壶一个，汽油航模2T机油一罐；升级全机12.9级内六角螺丝手拧螺丝； （9）启动器套装包含：80cc固定翼专用启动器，启动器锂电池1个。 （10）产品结实可靠，能满足学生多次拆装训练后，核心部件仍能保持良好性能； （11）整机质保两年，验收需提供出厂合格证明材料。 | 6 | 台 |
| 7 |  |  | 双70涵道固定翼无人机 | 1.功能：涵道固定翼无人机主要用于固定翼无人机课程的组装、调试和飞行教学。 2.主要技术参数及要求： （1）翼展：≥918mm；机长≥1510mm；空机重量≥2100g；起飞重量≥3950g；翼载荷≥110g/dm2； （2）电机/涵道：70mm(6S)×2；电调：80A×2+5V8ABEC； （3）舵机：9克金属舵机×9；17克金属舵机×2； （4）3090-2000KV 70mm12横涵道×2（安装好）； （5）电池5000-5800mah6s；电池遥控：至少7通道； （6）材质：碳纤维； （7）产品配置：RTF版； （8）产品结实可靠，能满足学生多次拆装训练后，核心部件仍能保持良好性能； （9）整机质保两年，验收需提供出厂合格证明材料。 | 6 | 台 |
| 8 |  |  | 装调实训无人机（垂直起降固定翼） | 1.功能：无人机的组装包含动力系统、飞行控制与导航系统、通信系统设备的安装、校准与调试以及整机的飞行测试工作，使低空飞行器达到飞行表演的要求。 2.主要技术参数及要求： （1）续航时间：≥70分钟；航程：≥100KM； （2）载荷：≥1000g；起飞重量：≥8kg； （3）翼展≥2100mm；机身长度≥1200mm； （4）巡航速度≥17m/s；平飞速度≥110km/h； （5）多旋翼电机：定子直径≥40mm，高度≥15mm,KV值≥440KV；前拉电机：定子直径≥50mm，高度≥50mm,KV值≥400KV； （6）前拉桨叶尺寸≥16寸； （7）电芯组合方式：12S；容量≥16000mAh； （8）遥控器通道个数≥10个； （9）机身材质：机身采用全碳纤维机身设计； （10）具备精准航线控制功能，可针对航测特殊使用场景，有效纠正50%的航向偏差； （11）具备智能抗风控制功能，具有高适应性智能向量场控制算法有效提升飞行姿态与稳定性； （12）具备应急保护功能，智能自动返航机制，地面站断电保护机制； （13）飞机组装插拔口支持多次反复不易损坏的特点； （14）整机质保两年，验收需提供出厂合格证明材料。 3.备件：装调实训无人机备件库（垂直起降固定翼）是针对无人机准备的备件支持模块，以便快速更换损坏部件，从而保障设备的正常使用，至少包含无刷动力电机、无刷动力电调、锂离子电池、碳纤维桨叶、高强度尼龙桨叶（前拉桨叶）、金属舵机、专用垂臂组件一套。 | 2 | 套 |
| 9 | 无人机检测与维保一体化工作站 | 无人机维护与保养 | 无人机电池自动灭火智能充电防爆柜 | 1.功能：动力电池的充电、放电、存储和维护保养教学和设备安全存放。 2.主要技术参数及要求： （1）外尺寸：≥高1700×宽1100×深520mm，≥内尺寸高1530×宽1020×深440；材质：钢；层数：4层；板材厚度：≥1.2mm； （2）配置具有5寸触摸屏1个可定时充电/高（低）温高（低）湿报警/智能散热排风；（8位+2个USB孔）PDU工业插座4个；气溶胶灭火器4个；带指示灯电源开关1个；漏电保护器；烟雾报警器；声光报警器；万向福马轮4个；防水防尘窗罩1个； （3）具有漏电保护、散热排风、安全警示标识等功能； （4）包含自动灭火、自动排风降温、可调节散热层板、漏电保护、温度监控等功能。 | 2 | 套 |
| 10 |  | 低空飞行器检测与维修 | 无人机维修定损实训教学平台 | 1.功能：支持多型号无人机机体、动力及控制系统的拆解、检测与装调，支持故障现象呈现的功能。工作台需将检测设备、供电系统、照明系统、数据采集与存储系统有机集成于一体，提供一个符合人体工程学、安全、整洁的专业工作环境。 2.主要技术参数及要求： （1）尺寸：≥198×80×75×170cm（长×桌高×宽×全高）包含设备柜及照明；材质：冷轧钢；壁厚≥1.2mm； （2）面板：2.5cm厚防静电面板（面板材质高密度复合板表层铺设防静电胶皮）；台面布局：台面功能分区明确，应包含维修操作区、检测仪器放置区、工具摆放区； （3）电压可调输出：提供12V/5V/3.3V等常用直流稳压输出接口，方便为无人机飞控、图传等模块单独供电测试； （4）颜色：舰灰白桌架，防静电绿桌布； （5）集成线槽：1个；五孔插座（公牛）：不少于5个；集成漏电保护器、过载保护开关； （6）电机类型要求为无刷电机，定子尺寸≥23mm，kv值≥1000KV； （7）电调类型要求为无刷电调，持续工作电流≥30A，支持瞬间电流≥40A； （8）动力电池类型要求为锂电池，容量≥2200mah；放电倍率≥25C； （9）遥控器通道数≥8个；支持宽电压输入；支持SUS、PWM信号输出，系统功耗≤80mA；传输速率≥38kbps；遥控系统具备信号发射指示灯，调制模式支持GFSK模式；且遥控器具备三段≥1个，二段开关≥1个； （10）飞行模式支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式； （11）传感器模块包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、磁罗盘与加速度计模块、陀螺传感器模块、陀螺与加速度计传感器模块、CAN总线模块、声音报警模块、七彩指示灯模块、低压差热电模块、飞行数据存储模块、电平转换模块、参数存储模块、主控制器模块、输入输出控制器模块；外设串口至少包含：数传串口、RTK串口、GPS串口、外置罗盘、光流串口、TFMINI串口； （12）至少具备磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合、超快速二次开发功能；飞控内部要求集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块； （13）无人机维修定损实训平台要求在检测面板上设置电源安全开关，保障产品使用过程中的安全性；能够还原四旋翼无人机系统构成，要求能够直观展示无人机内部线路的连接方式； （14）设置动力电源故障开关、分电板故障开关、接收机故障开关、飞控供电故障开关、电机供电故障开关、电机信号故障开关、电机缺项故障开关、电机转向故障开关；开关可同时设置多种不同的无人机故障，故障可通过开关进行恢复复原； （15）至少支持以下故障检测： ①无人机配电系统故障检测实验：通过设置使无人机动力电源供电产生故障； ②无人机电源管理模块故障检测实验：通过设置使无人机电源系统中电源管理模块产生故障； ③无人机通讯系统故障检测实验：通过设置使无人机遥控系统与接收机通讯产生故障； ④无人机电机缺项故障检测实验：通过设置使电机供电输入缺项产生故障； ⑤无人机电调信号故障检测实验：通过设置使无人机电调信号通讯产生故障； ⑥无人机电调供电故障检测实验：通过设置使电调供电输入产生故障； ⑦无人机动力系统综合检测试验：通过设置将无人机动力系统的不同故障进行同时设置产生系统综合故障。 ⑧无人机飞控故障检测实验：通过设置使飞控产生故障； ⑨无人机系统综合故障检测实验：通过设置不同位置模块故障使整个系统产生综合故障； （16）故障点设置能够展现真实故障情况的发生以及检测维修；能够实现对无人机系统部件进行功能检测； （17）检测平台应具备一整套多旋翼无人机零部件； 备注：需提供满足参数要求的实物台架图片。 | 18 | 套 |
| 11 | 无人机植保一体化工作站 | 无人机植保 | 植保无人机套装 | 1.功能：包括无人机和植保喷洒系统组装与调测是将双重雾化喷洒系统（作业箱、喷头、水泵）、播撒系统等载荷加载在无人机上进行组装与调测，装调后无人机能实现对农作物喷施杀虫剂、除草剂或对叶面施肥等植保喷洒功能，同时满足江苏省无人机驾驶员（植保方向）职业技能等级认定设备技术要求。 2.主要技术参数及要求： （1）无人机特性 ①对称电机轴距：≤1100mm；自身重量：≤7KG（不含电池）；室外定位：RTK；最大起飞重量：≥15kg；悬停精度（GNSS）：水平≥1.2m士0.1m、垂直≥ 0.2m士0.05m；最大上升速度：≤5m/s；最大下降速度：≤3m/s；抗风性能：≥5级（风速小于12m/s）；飞行时间：≥22min；防护等级：IP43；机臂：碳纤维+工业级注塑成型件；脚架：可更换式碳塑脚架；物理特性：IMU四路独立加热。 （2）电池特性 ①标称容量：≥22000mAH ②锂电池组类型：LiPo6S （3）电机参数 ①电机型号：X6 ②KV值：150KV （4）桨叶特性 ①24*8.0; ②便携类型：折叠； （5）遥控器 ①通道数：≥12； ②工作电压：≥4.2V； ③频段：2.4-2.48GHZ； ④尺寸：≥190*152*94mm； ⑤电池≥10000mah。 （6）内置机载计算机飞控系统飞行控制器 ①内置板载高性能、低噪声IMU，独立总线上的三重冗余IMU和双冗余气压计。当检测到传感器故障时，系统会无缝切换到另一个以保持飞行控制的可靠性； ②内置小型千兆机载局域网系统，可将用户计算机、飞控系统、机载计算机、高清数字链路系统无缝连接。相互设备之间均可通讯，并且地面站数据和高清图像回传可达15km，数据链路延迟可低至1ms，图像链路延迟可低至50ms; ③接口配置不低于：USB3.0x3,RJ45开发接口 x1，以太网接口 x1，PWM端口 x4，一路 UWB接口和两路 GPS RTK接口； ④两路电源总线端口，可实现电源无缝切换。内置机载计算机飞控系统（一体式）结构 ⑤机载任务计算机和飞控系统之间采用100Mbps以太网进行通讯，无延迟，大吞吐量，可实时上传不少于 1024个航点信息至飞控系统。同时可以读取最高达800Hz的原始传感器数据。 ⑥板载一路USB-C接口，内置AUX音频协议和PD快充协议。USB-C支持外接显示器和移动硬盘，USB-C可以兼容显示器，通过显示器可以直接进入飞行器机载计算机系统，对其进行二次开发。 ⑦内置机载计算机飞控系统（一体式）结构 （7）喷洒系统≤6L，可与播撒系统更换，便捷拆装； （8）播撒系统≤6L，可与喷洒系统更换，便捷拆装。 | 2 | 套 |
| 12 | 无人机航拍一体化工作站 | 无人机航拍（视频剪切） | 手柄遥控穿越机套装 | 1.功能：通过摇杆精准操控飞行方向、速度，配备显示屏实时显示电量、信号、GPS等参数。支持模式切换（如运动/悬停），部分带自定义按键，可快捷触发返航、拍照，低延迟传输指令，保障操控稳定，适配于影视拍摄、赛事直播、应急救援、工业巡检等。 2.主要技术参数及要求： （1）飞行性能 ①飞行时间：≥20分钟； ②悬停精度：≤垂直±0.1m，水平±0.3m； ③飞行速度：≥20米/秒； （2）智能功能 ①避障系统：双目视觉，支持夜间避障； ②智能航拍模式：环绕、螺旋、跟随等，自动返航； ③电池：支持快充≤30分钟充至90%； ④存储：支持microSD卡； （3）影像系统 ①摄像头：有效像素≥1000万，传感器：0.7/1.0 英寸； ②云台：支持单轴云台或左右摇摆，角度抖动量≤±0.01°； ③镜头：≥视角120°，光圈f/2.0；拍摄视角：≥3种； ④视频分辨率：≥4K/35fps，1080p/55fps； ⑤支持exFAT系统； （4）图传与控制系统 ①图传支持：3种及以上发射功率； ②最远传输距离：≥10公里； ③图传延迟：≤30ms； ④图传天线：≥2根； （5）手柄遥控器 ①工作频段：≥2.4 GHz 以上； ②续航：≥5小时，电池2000mah；充电时长：≤2hr； （6）飞行眼镜 ①显示系统：分辨率≥720×1080，刷新率≥100 Hz； ②视频格式：≥2种； ③图传性能：延迟≤30ms； ④屏幕尺寸（单屏）：≥0.3 in； （7）产品需提供出厂合格证书。 | 2 | 套 |
| 13 |  | 无人机航拍（视频剪切） | 小型航拍无人机 | 1.功能：小型航拍无人机具备体积轻便、易操控，便携航拍与日常记录的功能；配备高清摄像头（支持4K视频），搭配3轴云台防抖，画面稳定清晰；支持GPS定位悬停、一键起降/返航，有跟随、环绕等智能模式；图传距离数百米至数公里，适用于旅行vlog、生活记录、风景拍摄，满足入门级航拍需求。 2.主要技术参数及要求： （1）起飞重量：≥900g；外形尺寸：折叠（不带桨）：≤235×110×96mm，展开；（不带桨）：≤350×340×110mm；上升速度：≥5米/秒；下降速度：≥4米/秒；水平飞行速度（海平面附近无风）：≥18米/秒；起飞海拔：≥5000米；飞行时间：≥43分钟；悬停时间：≥28分钟；续航里程：≥28公里；抗风速度：≥12米/秒；可倾斜角度：≥35°；拍照像素：三轴相机≥6000万像素；续航时间：≥40分钟；升降速度：专业级；图传距离：≥12km；360°智能避障功能； （2）具有跟随飞行、一键返航、低电返航、超距返航、失联返航功能； （3）产品需提供出厂合格证书； （4）备件：桨叶等易损件一套； | 2 | 套 |
| 14 | 无人机测绘一体化工作站 | 无人机测绘 | 多旋翼行业测绘无人机 | 1.功能：具备长续航、远测控与强抗风能力，支持定位与全向避障；可规划包括但不限于航点、面状、带状、斜面、几何体等航线进行作业；满足工业航测需求。 2.主要技术参数及要求： （1）机身结构： ①材质：采用航空级碳纤维复合材料，机身框架具备抗冲击、轻量化特性； ②折叠设计：支持快速折叠，折叠后尺寸≤270cm×120cm×140cm（长×宽×高），单人可携带； （2）动力系统： ①电机：无刷直流电机，数量≥4组； ②螺旋桨：快拆式碳纤维螺旋桨； （3）飞行性能： ①起飞重量：≤1.5kg； ②续航时间：标准起飞重量≥45min； ③最大时速：≥43km/h ④飞行速度：上升≥36km/h，下降≥28km/h； ⑤抗风等级：≥6级（10.8～13.8m/s）； （4）GNSS定位：支持系统：GPS、GLONASS、BDS、Galileo四星多频信号，支持北斗三号全球组网信号；定位精度：RTK模式下水平≤1cm+1ppm，垂直≤1.5cm+1ppm； （5）相机参数： ①广角相机：CMOS尺寸≥4/3英寸，有效像素≥2000万； ②中长焦相机：CMOS尺寸≥1/1.3英寸，有效像素≥4800万； ③长焦相机：CMOS尺寸≥1/1.5英寸，有效像素≥4800万； ④云台：三轴机械云台； （7）感知避障： ①全向双目视觉系统，底部三维红外传感器； ②避障范围：全向双目视觉避障，前、后、左、右、上、下6个方向均具备避障能力； ③检测距离：对10cm×10cm障碍物检测距离≥5m，对1m×1m障碍物检测距离≥15m； ④避障响应：检测到障碍物后，响应时间≤0.3s，支持自动绕飞或悬停等待指令； （8）测绘能力 ①贴面航测：可规划航线，近距离贴近目标表面进行数据采集，可结合AR投影进行建模数据采集； （9）产品需提供出厂合格证书； （10）机型能够接入低空飞行技术服务管理平台。 备注：配套专业测绘制图软件（5年免费升级），需配备官方保险套餐（1年起）及第三方责任险（100万元）。 | 2 | 套 |
| 15 |  |  | 多旋翼行业巡检无人机 | 1.功能：具备IP55防护，适应复杂环境，空载续航55分钟；支持RTK定位定向，抗12m/s风，6000m高海拔可飞；具有双控模式与自动返航，速度、悬停精度达标，满足多场景作业需求。满足无人机驾驶员（巡检方向）、无人机驾驶员（安防方向）、无人机驾驶员（航拍）方向四级、三级职业技能等级认定。 2.主要技术参数及要求： - （1）起飞重量≤1450g；飞行高度≥6000m；平飞速度≥21m/s；飞行时间≥45min；续航里程≥32km；抗风能力≥12m/s； - （2）广角相机：CMOS尺寸≥1/1.3英寸，有效像素≥4800万；中长焦相机：CMOS尺寸≥1/1.3英寸，有效像素≥4800万；长焦相机：CMOS尺寸≥1/1.5英寸，有效像素≥4800万；热成像相机：焦距≥53mm，分辨率≥640×512； - （3）激光测距：正入射量程≥1800m，斜入射（1:5斜距）量程≥600m，盲区≤1m； - （4）云台：三轴机械云台； （5）感知系统：全向双目视觉系统，底部三维红外传感器。 （6）飞行器具备RTK定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行； （7）遥控器内置高亮触摸屏，且尺寸≥7英寸；遥控器支持使用内置电池工作，也可支持使用内置电池与外置电池结合使用的方式进行工作；补光灯有效照明距离≥5m；照明方式常亮； （8）飞行器具备自动返航功能，三种返航方式，至少包含智能返航、智能低电量返航、失控返航；飞行器具备降落保护功能； （9）飞行器支持高级双控模式，适用于双人同时操控一台飞行器； （10）智能与测绘功能 ①核心功能：单图最大1000目标检测；激光测量正射1800m、斜射600m，精度±(0.2+0.0015D)m）； ②作业效率：测绘航线速度21m/s；5向倾斜摆拍、3向正射摆拍（单架次2.8km²）；支持贴近摄影建模； ③精度保障：机内畸变矫正（残余<2像素）；自动生成测绘质量报告； （11）产品需提供出厂合格证书； （12）机型能够接入低空飞行技术服务管理平台。 | 2 | 套 |
| 16 |  |  | 工业级测绘巡检无人机 | 1.功能：工业级航测无人机，支持2个及以上负载同挂。具有标准防护等级与全向感知避障，数字图传超10公里，可搭载专业设备高精度测绘，适配恶劣环境，适用于巡检、测绘等场景。 2.主要技术参数及要求： （1）轴距：起飞重量：≥12kg，有效载重：≥5kg，≥1000mm；续航时间：作业时间≥40min；飞行速度：水平飞行速度≥22m/s，抗风等级：抗风等级≥12m/s，悬停精度：RTK模式垂直≤±0.1m，水平±0.1m；图传距离：无遮挡环境下≥10km，GPS模式：垂直≤±0.5m，水平≤±1.5m，避障能力：具备全向环境感知，支持电线级避障（≤10mm直径导线识别）； （2）全画幅正射相机镜头​ ①传感器与像素：配全画幅CMOS传感器，有效像素≥2000万，照片分辨率≤8688×5792像素。 ②感光度与动态范围：ISO范围≥100-5000，支持RAW与JPEG格式同时存储；③快门性能：配备全局机械快门，快门速度范围1/10秒至1/4000秒，快门寿命≥10万次，支持高速抓拍无拖影；​ ④镜头配置：标配定焦镜头（可选24mm、28mm、40mm焦段，F2.8光圈），镜头畸变率≤1%，镜头格式≥3种以上配置； （3）云台与操控系统： ①快拆设计：采用通用快拆结构，单人可在30秒内完成与无人机的拆卸/安装操作；数据与适配功能。​ ②转动范围：俯仰转动范围≤－150°至+40，平移转动范围≤±360°，实现全方位拍摄覆盖。​ ③增稳性能：集成三轴机械增稳云台，角度抖动量≤±0.01°，有效抵消飞行姿态抖动； ④POS信息记录：支持自动记录曝光时刻相机中心的位置、姿态等POS信息，可结合RTK定位数据嵌入照片元数据，适配三维模型重建需求；​ ⑤智能功能：支持智能摆动拍摄、智能倾斜拍摄、智能巡航拍摄及实时建图功能，可实现高效航测数据处理。​ （4）配套与服务要求​​ ①标配配件：含定焦镜头（24mm/28mm/40mmF2.8可选）、镜头保护盖、快拆连接件、专用数据线各1套；配存储介质（≥1TB工业级SSD卡）1张；​ ②产品型号：激光雷达镜头（含三轴增稳云台一体化设计，集成激光雷达模块与视觉相机）； ③重量与尺寸：整体重量≤1500g；外形尺寸≤220×180×150mm。 ④环境适应性：具备防尘防水能力（高于IP44级），可提供环境适应性防水等级认证说明。 ⑤测距能力：10%反射率目标测距≥200米；测距精度≥±3cm、≥±3cm； ⑥点云性能：支持多回波探测（“≥3次回波”要求）；具备高效点云采集能力（≥240000点/秒，可支撑点云密度需求，基础点云性能逻辑）； （5）视觉相机与协同功能 ①视觉相机配置：搭载2000万像素RGB相机；等效焦距24mm、光圈f/2.8；支持视频录制（4K；1080P要求）；具备像素级点云彩色赋色功能； ②协同工作模式：激光雷达与视觉相机同步触发；支持“激光雷达+视觉”融合建模，可自动剔除动态目标点云噪声； （6）云台与适配性能 ①增稳系统：三轴机械增稳云台；角度抖动量≤±0.01°；可抵消无人机姿态变化带来的抖动；云台可控转动范围俯仰≤－180°至+10°； ②快拆与适配：采用快拆结构（“快拆锁扣”逻辑）；支持与无人机飞控系统实时数据交互； ③数据传输：支持高速数据接口（USB3.0）离线点云导出； ④配套设备：标配（含激光雷达模块、视觉相机、云台） ⑤专用快拆支架等； ⑥工具与软件：提供云台校准工具包；赠送智图软件（含激光雷达数据处理模块，支持点云去噪、建模、量测等功能）； （7）产品需提供出厂合格证书； （8）机型能够接入低空飞行技术服务管理平台。 备注：需配备官方保险套餐（1年起）及第三方责任险（100万）。 | 1 | 套 |
| 17 | 无人机任务载荷一体化工作站 | 任务载荷系统组装与调测 | 开源无人机套装（附带载荷3个以上） | 1.功能：配合任务载荷课程，可实施测绘类载荷、检测类载荷和功能载荷：喊话器、抓取装置（载荷供电功率匹配）、小型投掷器（载荷重量平衡与触发控制）教学。覆盖“组装－连接－调试－验证”全流程教学。 2.主要技术参数及要求： （1）F550多旋翼开源编程无人机及开发套件1套； （2）无线喊话器模块1套，功能要求： ①实时喊话：支持教师通过有线/无线麦克风远程传输语音； ②音频播放：可循环播放TF卡内预存指令（如安全提示）； ③多模式切换：一键切换实时喊话/录音播放/静音模式； ④状态显示：LED指示灯显示电量、连接状态、工作模式； （3）机械抓取装置（抓爪）1套，功能要求： ①基础功能：支持物体抓取、释放、悬停搬运等基础操作； ②可反馈抓取状态（如压力传感器或接触开关信号）； ③支持编程控制（如通过ROS、Python或Arduino二次开发）； （4）抛投机构（弹射/滑轨式）各1套，功能要求： ①支持手动/自动触发模式，具备抛投过程数据记录功能（如速度、加速度、时间戳）； ②安全与可靠性，具备双重保险机制（机械+电子锁）防止误触发； （5）产品需能够满足核心部位重复多次拆装后，性能良好； （6）产品需提供出厂合格证书； （7）提供实现实时喊话、抓取、抛投的功能开源代码。 | 10 | 套 |
| 18 | 无人机视距内飞行一体化工作站 | 无人机视距内飞行模拟器/实飞 | 模拟器遥控器 | 1.功能：用于学生模拟飞行训练，让学生能模拟遥控器（摇杆、拨杆、快捷键）功能适配，掌握油门、俯仰、横滚、偏航的基础操作逻辑；熟悉飞行器的飞行原理、参数设定等。 2.主要技术参数及要求： 主要包括模拟飞行器及配套软件具备以下要求： ①支持通道调试、校准；支持固定翼、直升机、多旋翼模式切换； ②支持固定视角、第一视角等多种飞行模式，多场景调换； ③支持通道独立训练，软件界面可实时观看遥控器打杆舵量； ④遥控器支持：RXTR、G3-G4.5、APD、PhoenixRC； ⑤支持多旋翼的机型选择； ⑥支持民航局CAAC考试飞行场景，具有水平8字飞行评分系统；具有360°悬停评分系统，具有姿态模式模拟飞行评分条件设置。 | 36 | 套 |
| 19 | 低空飞行技术服务管理平台 | 低空技术综合实践训练 | 低空飞行技术服务管理平台、无人机机库等 | 1.功能： （1）实时飞行监控：通过北斗/GPS定位、空管雷达数据，实时显示航空器位置、高度、速度，超空域/超高度时触发告警，同时监控飞行区域天气、障碍物等环境数据； （2）数据管理与追溯：存储飞行记录（轨迹、时长、机组信息）、航空器档案（注册证、维保记录），可生成飞行统计报表，满足合规追溯与运营分析需求。 （3）能够实现无人机摄像画面实时同步传输至电子大屏上，并带有喊话功能； 2.主要技术参数及要求： 机场： （1）整机重量：≤55KG； （2）外形尺寸：舱盖开启：≥长1760mm×宽745mm×高485mm，舱盖闭合：≥长640mm×宽745mm×高770mm； （3）无人机带有喊话器模块，可实现直径200米喊话功能； （4）防护等级：IP56；运行海拔：≥4500M；充电性能：≥27分钟； （5）机场图传：内置九天线，二发四收，支持智能切换； （6）空调类型：压缩机空调； （7）软件支持：包含市面上至少5重的APP行业软件； （8）飞行器重量：≥1850g；起飞重量：≥2090g；飞行器尺寸：≥长377.7mm×宽416.2mm×高212.5毫米（不含桨叶）；抗风速度：≥12米/秒；最长飞行时间：≥54分钟；最长悬停时间：≥47分钟；飞行器防护等级：IP55； （9）飞行器相机：广角相机4/3CMOS，有效像素2000万，中长焦相机：1/1.3英寸CMOS，有效像素4800万，长焦相机：1/1.5英寸CMOS，有效像素4800万；红外补光：FOV：5.7°±0.3°； （10）配套基础防护围挡、广告字体及安装调试交付。 3.辅助设备及服务要求 （1）提供1套适配无人值守机场及管理平台的远程控制辅助部件（远程摇杆控制套装） （2）配备1套适配的远程喊话套装部件 （3）配备1套适配的远程警示套装部件（需与喊话套装同时挂载且不影响无人值守机场正常开关舱） （4）以上所有硬件均需提供出厂合格证、设备使用手册等官方资料，无人值守机场及飞行器需配备官方保险套餐（1年起）及第三方责任险（100万）。 二、适配管理技术平台 （1）系统可实现与无人值守机场及飞行器互联、远程控制、数据传输等功能，软件或APP需符合对接无人机值守机场及飞行器的官方开放接口要求。 （2）系统须具备指挥调度、业务中台、飞行控制、事件处置、建图比对等主要功能按钮或主要集成按钮。 （3）系统支持无人机自主飞行及远程控制，可进行远程航线规划并同步至飞行器、一键起飞、智能巡检、任务暂停、临时接管并适时传输数据与图像至远程平台。 （4）系统支持无人机实时视频流直播，可接入自动机场监控、无人机挂载摄像头实时视频画面； （5）系统支持矩形AI航线规划，可根据规划的飞行区域，自动计算拍照点，确保对巡检区域实现无缝无重叠自动拍照，无遗漏无重复地覆盖巡检区域。可自由生成航线准确覆盖巡检区域。点击“保存航线”按钮即可保存航线至“我的航线”菜单下；支持对客户指定区域进行地理测绘并生成报告（应符合测绘乙级及以上标准），支持不定期的区域巡检或测绘进行智能比对（地块差异化比对）。 （6）系统需配备无人机人员（AI准确率达90%）、车辆（AI准确率达90%）、车牌ORC识别（AI准确率达85%）、违章建筑、地面裂缝、河道垃圾（AI准确率达85%）、水面异物（AI准确率达85%）等AI识别算法，支持各类AI识别预警条件设置，并在巡飞过程中进行智能识别与预警，支持无人机实时照片通过接口传到服务器端存储及处理，并通过无人机空中视角拍摄的航拍照片进行AI预警分析； （7）系统支持按批次时段查询AI识别目标的统计情况，AI目标识别的内容可导出报告文件； （8）系统支持无人机及机场设备管理，实时状态信息显示，用户权限管理，系统菜单管理、数据管理等； （9）系统支持根据时间段查询飞行历史记录，可以实时监控无人机并三维可视化展示无人机的2D/3D飞行轨迹。每一次起降飞行记录可以在飞行历史中保存，包括飞控序列号、起始时间、结束时间、飞行时长、2D飞行轨迹等记录。实时2D飞行轨迹的地图包括卫星图层、路网图层。实时3D飞行轨迹可由多种三维飞行视角（跟踪视角、上方视角、侧方视角）等呈现； （10）系统支持大屏三维可视化展示，包括无人机及机场设备，无人机视频直播，实时3D飞行轨迹展示，飞行历史及轨迹回看，无人机AI人群识别图片展示等方面。需支持无人值守机场同品牌其他单兵无人机的互联，支持多机型画面同时回传直播。飞巡作业时，多机同时回传画面可显示为四宫格、六宫格、九宫格等多种形式。 （11）提供多种航线编辑模式 （12）支持禁飞区查询，支持电子围栏设置，支持禁飞区设置； （13）大模型接入DeepSeek等 （14）系统需支持连接远程控制辅助设备（远程摇杆）、系统需支持调用远程喊话与警示提醒功能（喊话套装与警示套装） （15）投标人需提供至少1名专业持证人员（CAAC视距内）进行服务支持，包括但不限于使用演示、培训、服务期内的维保检修与技术支持响应。 三、相关配套设施 （1）需进行配套的网络、电路连接，确保设备、软件、辅助设备均正常实现部署，采购人原则上只提供对应的网络接口、电路接口，选定符合条件的部署地点。 （2）需提供无人值守机场及飞行器部署、辅助设备安装等服务，确保设备与软件平台实现互联，各项功能均可正常使用，须具备维护、检修、技术服务的能力，并为采购人提供针对性的设备使用培训、巡飞作业培训、系统平台技术培训等。 备注：包含现场安装，走线（线槽），开关设定等；配合低空飞行技术服务管理平台、无人机机库安装使用。 | 1 | 套 |
| 20 | 整体效果图 | 整体效果图 | 整体效果图 | 1.功能：投标人必须提交一套高精度、可视化的设备安装效果图，该图集应能准确指导设备入场后的安装、调试及验收工作，并作为项目竣工文档的组成部分。效果图必须真实反映设备与场地的空间关系，确保安装方案的可实施性、安全性与合规性。 2.主要技术参数及要求： （1）效果图应能真实反映设备与场地内承重柱、门窗、管线、电源接口、网络端口、消防设施等所有固定设施的相对位置关系。 （2）效果图交付物必须包含但不限于：整体布局全景图、顶视平面图、主视觉透视效果图。 （3）效果图上必须使用清晰、规范的引线进行标注，内容包括：设备名称与编号、关键安装尺寸（间距、距离）、维护空间、接口类型与位置。 （4）效果图所呈现的最终布局，必须严格遵守中华人民共和国现行的《建筑设计防火规范》《低压配电设计规范》等国家及地方相关的安全法规与标准。 | 1 | 份 |
| 21 | 无人机视距内飞行一体化工作站 | 无人机视距内飞行模拟器/实飞 | 台式计算机及桌椅（政府集采） | 功能：用于学生模拟飞行训练，让学生能模拟遥控器（摇杆、拨杆、快捷键）功能适配，掌握油门、俯仰、横滚、偏航的基础操作逻辑；熟悉飞行器的飞行原理、参数设定等。 （1）模拟飞行用电脑； （2）配套桌椅； （3）配套安装。 备注：备注：包含现场安装，走线（线槽），开关设定等；配合低空飞行技术服务管理平台、无人机机库安装使用。 | 56 | 台 |
| 22 | 低空飞行技术服务管理平台 | 低空技术综合实践训练 | LED显示大屏（政府集采） | 智慧大屏：主要用于呈现低空飞行技术服务管理平台实时飞行监控画面，同时将飞行区域天气、障碍物环境数据及无人机机库周围环境呈现，同时呈现无人机实时工作画面及飞机位置。 （1）尺寸2880MM×4680MM，分辨率2K；（具体依据现场实际为准）； （2）像素间距（mm）：2.5；像素密度（点/㎡）：160000； （3）屏幕尺寸（m）：4.8X2.88；屏幕分辨率（点）：1920X1152；像素结构：表贴三合一1515；像元分辨率（点）：384X384； （4）单元尺寸（mm）：960X960X103；单元重量（kg）：40； （5）亮度（nit）：4000-5000；色温（k）：3000—15000可调；水平视角（°）：160；垂直视角（°）：140；对比度：5000:1； （6）峰值功耗（W）：770；平均功耗（W）：257；换帧频率（Hz）：50&60；刷新频率（Hz）：≥3840。 | 1 | 套 |