文港路校区监控设备升级（电子考场）采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，江苏省盐城技师学院现就文港路校区监控设备升级（电子考场）采购项目进行询价采购。

一、采购项目

（一）项目说明

1、现有教室前方均安装了新华三POE ONU网络接入设备，新采购安装的摄像机需要通过该设备接入监控网；

2、学校现有监控系统的管理平台品牌为大华；

3、中心机房在研发楼904室。

（二）文港路校区监控设备升级（电子考场）采购项目清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 参数 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电子考场监控摄像机 | - 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； - 2、像素：≥400万； - 3、最大分辨率：≥2560×1440； - 4、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5、最大补光距离：≥30m（红外）； - 6、补光灯：≥1颗（红外灯）； - 7、镜头类型：定焦； - 8、镜头焦距：≤2.8mm（广角镜头）； - 9、镜头光圈：不小于F2.0（数值小于等于2）； - 10、视场角：水平：≥75°；垂直：≥40°；对角：≥90°； - 10、智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 11、宽动态：支持； - 12、内置麦克风：支持； - 13、报警事件：不少于以下几种：网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、音频异常侦测、安全异常等； - 14、接入标准：不少于ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； - 预览最大用户数：≥6个（总带宽：24M）； - 15、供电方式：PoE； - 16、防护等级：IP67；IK10 - 17、工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入管理平台、存储节点以及第三方网管平台。 | - 台 | - 130 |  |  |
| - 2 | - 存储节点 | - 1、主处理器：64位高性能多核处理器； - 2、控制器：单控制器； - 3、高速缓存：标配≥8GB，可扩展至≥128GB； - 4、视频直存：≥512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，≥32路（64Mbps）网络回放； - 5、硬盘接口：≥36个；SATA；CMR单盘最大支持≥24TB硬盘，SMR单盘最大支持≥30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR； - 6、▲具有的以文搜图应用展示界面，支持开放语义检索，可通过输入文字语义描述（不少于64个字、默认合规性检测，如：自动过滤敏感内容等）；结合不少于目标类型、 时间段、通道范围、事件类型、相似度等选项进行视频中目标检索；支持搜索结果按相似度、时间正序、时间倒序排列展示；根据搜索结果可查看报警详情（关联录像、目标图片、目标属性），关联录像回放、下载、以图搜图、导出、收藏等；可直接基于场景图片放大、视频冻结自动或手动框选多个不同目标进行跨通道二次精准搜索，还原目标跨通道行动轨迹； - 7、▲支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近不少于20条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；支持收藏夹功能，可针对检索词条、检索词条关联的检索结果单个或批量收藏，检索词条可收藏不少于20条，当查询收藏词条时自动关联该词条收藏的单个或多个检索结果，不需再次搜索； - 8、主机配置≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口，≥2个万兆光口（配套4个万兆多模光模块、两对万兆光跳纤）； - 9、支持不少于Raid5磁盘阵列； - 10、冗余电源； - 11、工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入本次采购的所有摄像机、接入管理平台以及第三方网管平台。 | - 台 | - 1 |  |  |
| - 3 | - 16T监控级硬盘 | - 1、单盘容量：≥16TB； - 2、缓存：≥512MB； - 3、转速：7200RPM； - 4、硬盘接口：SATA； - 工作内容：1、本体安装 | 块 | - 36 |  |  |
| - 4 | - 集中管理 | - ▲1、添加相应授权至学校现有云存储节点、集中管理服务器，如无法添加，需自行配套服务器以及相关软件，产生的费用与甲方无关。服务器规格不低于以下要求：处理器：不低于Intel Xeon E3-1225 V5技术参数，支持最大TDP功耗75W；芯片组：不低于Intel C236 chipset技术参数；内存：≥4条≥8GB DDR4 支持ECC；磁盘：≥2块≥2TB、256MB、7200RPM、3.5英寸、SATA接口，配备raid0、1磁盘阵列卡、冗余电源； - ▲2、130路视频通道路数授权； - ★3、安装的摄像机，监控视频画面需在文港路校区、海洋路校区四个监控大屏显示，并能与学校原有摄像机一起轮训播放实时视频； | 项 | 1 |  |  |
| - 5 | - 其他要求 | - ★摄像头、存储节点、硬盘等设备由原厂免费5年质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务； - ★交钥匙工程，不接受任何形式的增项； - 每个教室安装一台摄像机； - 摄像机安装在每个教室的后墙，具体安装位置、角度，需与学校相关部门对接，签字确认后安装； - 调试学校现有网络设备，实现新安装的摄像机、存储节点能够接入，学校现有监控网段； - 摄像头与教室内的POE ONU网络设备连接，摄像机由该POE设备供电； - 摄像机的安装需要按照国标布线； - 所有设备需要按照要求贴学校给定的资产标签； - 该项目包括所有安装材料，包括但不限于：六类双绞线、品牌水晶头、PVC管材、连接波纹管等配件； - 拆除所有电子考场的后墙（包括顶面）安装的老旧摄像头及管线（去除墙面原有螺丝等），拆除前拍照、摄像头拆除后打理干净、贴标签（标注原安装位置，格式：编号_校区-楼宇名称-房间号）、登记成册（摄像头编号、位置、摄像头品牌）； - 存储节点安装在研发楼904中心机房； - 所有摄像机的拍摄画面截图、编制成册，需经相关部门核对签字； - 支付方式：通过项目验收后，支付中标价的100%； - 所有“▲”号项，需提供佐证材料加盖投标人公章； - 所有“★”号项，需投标人提供加盖投标人公章的承诺书。 | 项 | 1 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、说明：本项目为固定单价。全费用综合单价含为完成本项目所需的所有费用，包含商品费用、安装调试等人工、运输、管理费、利润、规费、税金等一切费用；采购人不另行支付其他费用。

2.采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投标人自行承担。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、工期内容

1、施工地点：采购人指定地点。

2、工期：合同签订后10天。

四、项目预算

预算：223000元。超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2025年11月24日—11月26日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师0515—68661002/13905109103

获取文件时须提供营业执照复印件、法人授权书（如是法人则不需要），法人身份复印件、被授权人的身份证复印件并加盖公章，以及相关证书复印件（如有）。

投标人通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

2.报价文件递交截止时间：2025年11月28日09时50分00秒；

3.开标时间：2025年11月28日09时50分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、履约保证金

1.中标人于签订合前向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

2.履约保证金的退还：按合同要求供货、安装，经验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

3.招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：邵老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

七、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

八、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2025年11月24日

分项报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 参数 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电子考场监控摄像机 | - 1、传感器类型：1/3英寸CMOS； - 2、像素：≥400万； - 3、最大分辨率：≥2560×1440； - 4、最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 5、最大补光距离：≥30m（红外）； - 6、补光灯：≥1颗（红外灯）； - 7、镜头类型：定焦； - 8、镜头焦距：≤2.8mm（广角镜头）； - 9、镜头光圈：不小于F2.0（数值小于等于2）； - 10、视场角：水平：≥75°；垂直：≥40°；对角：≥90°； - 10、智能编码：H.264：支持；H.265：支持； - 11、宽动态：支持； - 12、内置麦克风：支持； - 13、报警事件：不少于以下几种：网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、音频异常侦测、安全异常等； - 14、接入标准：不少于ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； - 预览最大用户数：≥6个（总带宽：24M）； - 15、供电方式：PoE； - 16、防护等级：IP67；IK10 - 17、工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入管理平台、存储节点以及第三方网管平台。 | - 台 | - 130 |  |  |
| - 2 | - 存储节点 | - 1、主处理器：64位高性能多核处理器； - 2、控制器：单控制器； - 3、高速缓存：标配≥8GB，可扩展至≥128GB； - 4、视频直存：≥512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，≥32路（64Mbps）网络回放； - 5、硬盘接口：≥36个；SATA；CMR单盘最大支持≥24TB硬盘，SMR单盘最大支持≥30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR； - 6、▲具有的以文搜图应用展示界面，支持开放语义检索，可通过输入文字语义描述（不少于64个字、默认合规性检测，如：自动过滤敏感内容等）；结合不少于目标类型、 时间段、通道范围、事件类型、相似度等选项进行视频中目标检索；支持搜索结果按相似度、时间正序、时间倒序排列展示；根据搜索结果可查看报警详情（关联录像、目标图片、目标属性），关联录像回放、下载、以图搜图、导出、收藏等；可直接基于场景图片放大、视频冻结自动或手动框选多个不同目标进行跨通道二次精准搜索，还原目标跨通道行动轨迹； - 7、▲支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近不少于20条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；支持收藏夹功能，可针对检索词条、检索词条关联的检索结果单个或批量收藏，检索词条可收藏不少于20条，当查询收藏词条时自动关联该词条收藏的单个或多个检索结果，不需再次搜索； - 8、主机配置≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口，≥2个万兆光口（配套4个万兆多模光模块、两对万兆光跳纤）； - 9、支持不少于Raid5磁盘阵列； - 10、冗余电源； - 11、工作内容：标准化布线、本体安装、单体调试、接入本次采购的所有摄像机、接入管理平台以及第三方网管平台。 | - 台 | - 1 |  |  |
| - 3 | - 16T监控级硬盘 | - 1、单盘容量：≥16TB； - 2、缓存：≥512MB； - 3、转速：7200RPM； - 4、硬盘接口：SATA； - 工作内容：1、本体安装 | 块 | - 36 |  |  |
| - 4 | - 集中管理 | - ▲1、添加相应授权至学校现有云存储节点、集中管理服务器，如无法添加，需自行配套服务器以及相关软件，产生的费用与甲方无关。服务器规格不低于以下要求：处理器：不低于Intel Xeon E3-1225 V5技术参数，支持最大TDP功耗75W；芯片组：不低于Intel C236 chipset技术参数；内存：≥4条≥8GB DDR4 支持ECC；磁盘：≥2块≥2TB、256MB、7200RPM、3.5英寸、SATA接口，配备raid0、1磁盘阵列卡、冗余电源； - ▲2、130路视频通道路数授权； - ★3、安装的摄像机，监控视频画面需在文港路校区、海洋路校区四个监控大屏显示，并能与学校原有摄像机一起轮训播放实时视频； | 项 | 1 |  |  |
| - 5 | - 其他要求 | - ★摄像头、存储节点、硬盘等设备由原厂免费5年质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务； - ★交钥匙工程，不接受任何形式的增项； - 每个教室安装一台摄像机； - 摄像机安装在每个教室的后墙，具体安装位置、角度，需与学校相关部门对接，签字确认后安装； - 调试学校现有网络设备，实现新安装的摄像机、存储节点能够接入，学校现有监控网段； - 摄像头与教室内的POE ONU网络设备连接，摄像机由该POE设备供电； - 摄像机的安装需要按照国标布线； - 所有设备需要按照要求贴学校给定的资产标签； - 该项目包括所有安装材料，包括但不限于：六类双绞线、品牌水晶头、PVC管材、连接波纹管等配件； - 拆除所有电子考场的后墙（包括顶面）安装的老旧摄像头及管线（去除墙面原有螺丝等），拆除前拍照、摄像头拆除后打理干净、贴标签（标注原安装位置，格式：编号_校区-楼宇名称-房间号）、登记成册（摄像头编号、位置、摄像头品牌）； - 存储节点安装在研发楼904中心机房； - 所有摄像机的拍摄画面截图、编制成册，需经相关部门核对签字； - 支付方式：通过项目验收后，支付中标价的100%； - 所有“▲”号项，需提供佐证材料加盖投标人公章； - 所有“★”号项，需投标人提供加盖投标人公章的承诺书。 | 项 | 1 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 服务 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| XJ2025217 文港路校区监控设备升级（电子考场）采购项目 | 大写： 元 | 10天 |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、安装费用、人工费、材料费、运输费、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的文港路校区监控设备升级（电子考场）采购项目目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

附：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓名：      性别：        年龄：        职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

年    月     日

法人授权书（格式）

本授权书声明：________公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）       (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2025217（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：____________                                     日期：_________年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：       。

供应商名称（公章）：

日期：________年    月    日