招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》等法律、法规的规定，现就江苏省盐城技师学院建筑装饰项目设备采购项目进行公开招标采购，欢迎合格的潜在投标人参加投标。

一、招标项目

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰造价软件 | 1、应支持软件内置国家清单计量规范、定额计算规则及常用装饰施工做法，能够同时计算装饰工程量； 2、应支持无需汇总计算即可查看构件工程量，以及对应构件工程量的具体计算公式； 3、能够通过钢筋编辑、查看构件钢筋计算式等功能，查看钢筋三维构造图，查看模型三维扣减图； 4、在楼地面装饰工程计量与组价学习任务中，应包括构件认知、清单工程量编制、定额工程量计算、清单组价的学习； 5、构造认知环节应包含构造节点认知与构造做法定位与查看对应的分项工程的施工方案与施工图纸；点击构造做法表应显示构件做法，点击做法跳转到对应模型位置并高亮显示； 6、应支持楼梯面层学习过程中进行随堂测试，测试包括单选、填空等考核形式，考察清单列项知识点，积分和学习总得分随之变化； 7、应支持在楼梯面层计算规则学习任务，点击楼梯面层的清单工程量计算公式高亮处，则在场景中跳转至对应模型处，使学生对公式的理解更直观； 8、应支持在装饰工程计量计价实训场景中完成课程资源的备课，包括知识点的新增、删除、替换、命名，替换的资源来源于素材库，素材库资源类型包括图片、视频、全景图、模型库、集成模型等； 9、应支持楼梯面层建造任务完成后进行清单列项、楼梯清单工程量、定额工程量考核测试，测试完成后给出本次任务的最终得分,按照分数段给出一星、二星、三星； 10、应支持提供整体面层及找平层中消防水泵房构件的图纸显隐控制，确保图纸与模型1∶1对应； 11、在楼地面装饰工程的整体面层及找平层的关卡学习中，应包含模型对应图纸、房屋建筑与装饰⼯程⼯程量计算规范、装饰工程消耗量定额、建筑工程消耗量定额、建设工程计价规程、施工方案知识点； 12、应支持实时显示装饰工程计量计价中任务名称、任务积分、任务当前进度、任务总进度、总积分、总得分、倒计时，其中任务当前进度和任务总进度支持以血条的方式呈现； ★13、应支持学习整体面层及找平层清单工程量编制时，显示该应学习的知识点，当该知识点超过两种时，能看到其他知识点类型和知识点标题，如建筑图纸、房屋建筑与装饰工程工程量计算规则、工艺视频等不同知识点，点击各知识点将在软件界面内弹出知识点弹窗；应支持知识点组的折叠与展开，知识点组以图标的方式在视口中能够被拖拽。 | 台 | 30 |  |  |
| 2 | 装饰AR制作台 | ★1、装饰AR制作台应支持AR中基于Marker播放视频并进行视频进度控制、播放背景音乐、播放粒子特效，为避免知识产权纠纷，须有自主知识产权证书，并提供证明文件； 2、装饰AR制作台应支持AR交互操作屏中底图的缩放，为保证底图足够清楚，像素必须大于或等于6700*4320，且缩放后的底图仍能保证Marker正确定位场景； 3、装饰AR制作台硬件系统应标配三个系统摩卡Marker。装饰AR制作台设备尺寸应大于：长*宽*高≥1100 * 770 * 890 mm，设备由上屏、下屏操作平台组成，下屏码卡操作，上屏联动； 4、装饰AR制作台下屏操作台：整机尺寸不小于：1190 * 770 * 900 mm；操作平台水平表面采用LCD显示技术，并且具有手指触控功能； 5、装饰AR制作台操作界面：应支持不低于32寸图像显示操作界面，应支持分辨率不低于：1024 x 768，至少支持10点触控操作，下屏设备应支持直径60mm图形码卡的识别； ★6、装饰AR制作台内置的VR软件支持通过涂刷的方式进行地形编辑，可调整涂刷的范围，通过长按鼠标进行地形的持续抬升或降低； 7、装饰AR制作台装饰AR制作台支持通过关键帧的方式进行装饰施工工艺制作，实现构件的显示隐藏、位移、缩放，且关键帧能够删除和移动； ★8、VR制作软件支持Revit、Bentley、Rhinoce、Catia、Creo、SolidWorks、3Dmax、SketchUp、Tekla、ArchiCAD、NavisWorks等任意5款主流建模软件的模型导入，能够支持BIM模型和3D模型无缝导入VR设计平台，需兼容完整的模型、材质、贴图等内容，并提供模型导入前和导入后的场景画面截图，如Revit场景截图，及Revit场景导入VR平台后的模型截图，要求导入前和导入后的模型、材质、贴图均一致。软件截图须包括Revit、Bentley、Rhinoce、Catia、Creo、SolidWorks、3Dmax、SketchUp、Tekla、ArchiCAD、Navisworks等任意5款软件； ★9、装饰AR制作台案例中直接加载、读取BIM信息数据的功能，所有砼构件至少应包含构件图元信息、构件名称、类别、混凝土类型、混凝土强度等级、标高信息、材质、截面高度和宽度等对应的属性信息，并提供软件画面截图； 10、装饰AR制作台应具备专业VR场景编辑功能，如材质编辑功能、构件编辑功能、动画制作功能、交互区域自定义功能、灯光编辑功能等，以上所有编辑操作无需进行编程即可完成； ★11、虚拟现实设计平台生成的全景图自动同步到BIM720云平台，在BIM720云平台可直接查看生成的全景图，BIM720云平台包含可视化编辑、背景音乐设置、语音解说设置、链接电话与导航、天空地面遮罩、开场提示、自定义邮件、自定义logo、自定义作者名、离线下载、密码访问等功能，可视化编辑中可进行语音、图文、视频热点编辑和沙盘小地图编辑，以及视频、图片贴片编辑，提供视频演示和标书一并提交； ★12、案例中点击显示BIM信息数据的功能，如构件计算公式和计算值、图元信息、类别、砼标号、砼类型、厚度、标高信息、汇总类型、材质、砂浆标号、砂浆类型、截面高度宽度等属性信息；点击场景内模型构件，即可弹出带有BIM信息对话框，通过手指触控调取构件的BIM信息，并提供软件画面截图； 13、装饰AR制作台案例可直接查看钢筋筋号、级别、直径、钢筋计算公式、长度、数量、根数计算公式等BIM信息，并提供软件画面截图； ★14、装饰AR制作台可在案例中一键天气切换，如晴天、阴天、下雨、下雪等。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 模拟橱窗(含4盏射灯) | 1、材质：木板+不锈钢；≥1.2*1.2*2.4 米； 2、含射灯； 3、内部构造根据甲方要求定制。 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 综合布线 | 1. 配置交换机机柜，网络面板安装，机房面积约为 90平方米，设 50个计算机机位及教师工位，按照 5列 * 10 行布置，每工位 2 只公牛牌五孔插座和50 个工位通电通网（插座、含交换机安装到位 ），网络连接到教师电脑； 2. 材料与工具：采用优质铜 6 类双绞线、配线架、跳线、标签、原装 AMP 网线、水晶头、电源插座插板、网络插板、网络测试仪、网线钳，强电电缆为品牌电线 / BV4 平方以上单铜芯，强电接入到机房内的空开断路器盒（需新增，且符合强电规范 ）。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 灯光色温制作柜 | 1、高2440*宽1200*厚350MM，高密度纤维板或木工板基层，漆面层，板材环保及防火标准符合国家标准； 2、内置2000K/2700K/3000K/3500K/4000K/6000K LED射灯各一个。功率：6W；光束角：15°（24/36°）；转动角度：0-30°；安装方式：嵌入式；防护等级：IP20;显色指数>90;材质：灯体压铸铝、反射器PC； 3、内置RGB灯带三条。功率：20W；光束角：120度；安装方式：固定式；防护等级：IP20;显色指数>90;材质：柔性PCB;最小裁剪尺寸：W12H2.2mm 5m/卷；输入电压电流：DC24V 0.18A；灯具流明 红光:136.92lm/m 、绿光:299.08lm/m 、蓝光:67lm/m 、白光:347.21lm/m 、黄光:294.65lm/m； 4、24V恒压50W电源6只； 5、配标准86型开关； 6、学校名称牌：亚克力板材质。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 灯光显色制作柜 | 1、高2440*宽1200*厚350MM（板材防火达国家标准）； 2、柔性射灯灯具2只。产品功率：6W；灯具流明：295lm；Ra>80;光束角：40°；产品尺寸：Φ39*63mm；安装方式：嵌入式;产品材质：铝和PC反光杯； 3、柔性射灯灯具2只。产品功率：12W；灯具流明：700lm；Ra>90;光束角：24°（15°/36°/50°）;产品尺寸：ø82*88mm;安装方式：嵌入式;产品材质：散热器压铸铝 灯体PC； 4、柔性射灯灯具2只。产品功率：15W；灯具流明：900lm；Ra>95;光束角：24°（15°/36°）;遮光角:35°;产品尺寸：ø82*95mm;安装方式：嵌入式;产品材质：铝； 5、配标准86型开关； 6、学校名称牌：亚克力板材质。 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 灯光光束制作柜 | 1、高2440*宽1200*厚350MM，高密度纤维板或木工板基层，漆面层，板材环保及防火标准符合国家标准； 2、柔性射灯灯具：光束角8度、光束角15度、光束角24度、光束角36度各一个； 3、光束角8度柔性射灯。产品功率：10W；灯具流明：590lm；Ra>95;光束角：24°(36°);产品尺寸：ø60*79mm;安装方式：嵌入式;产品材质：铝； 4、光束角15度柔性射灯：产品功率：9W；灯具流明：550lm；Ra>90;光束角：15°(24/36°);产品尺寸：ø85*110mm;安装方式：嵌入式;产品材质：铝； 5、光束角36度柔性射灯：产品功率：9W；灯具流明：638lm；Ra>90;光束角：36°(15/24°);产品尺寸：ø85*67mm;安装方式：嵌入式;产品材质：压铸铝； 7、配标准86型开关； 8、学校名称牌：亚克力板材质。 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 客厅模拟情景场景灯光制作柜 | 1、高2440*宽1200*厚350MM，高密度纤维板或木工板基层，漆面层，板材环保及防火标准符合国家标准； 2、双色温灯体6只/线性灯带2米，根据客厅场景布置灯具； 双色温灯体参数：产品功率：8W；灯具流明：460lm；Ra>80;光束角：24°（15°/36°/50°）；产品尺寸：ø62*76mm；安装方式：嵌入式;产品材质：散热器压铸铝 灯体PC； 3、带存储智能总线电源:1)输入:100-240VAC;2)输出:KEEY-BUS(Dali)16v <250mA;3)具备 DALI 总线电流及电压的检测功能;4)按键测试功能:1#按键发暖色最大/关闭，2#按键发冷色最大/关闭，3#按键继电器开/关测试;5)自带 USB 输入端，可通过 Type-C口与U 盘等存储设备进行读取操作； 4、双通道恒压调光调色寻址设备:1)输入电压:DC12-48V;2)输出功率:Max.8A;3)输出电压:12-48VDC;4)产品功能:双色调光； 5、恒流调光调色寻址设备一台:1)输入电压:220-240V;2)输出功率:Max.50W 750-1200mA(拨码开关设置);3)输出电压:12-42V.DC;4)产品功能:单色/调光调色； 6、LCD液品控制主机面板:1）输入:220V;2）接口:KEEY-BUS接口;3）功能:发送KEEY-BUS指令;4)安装:另配标准86底盒； 7、学校名称牌：亚克力板材质。 8、应支持搭配装饰AR制作台进行VR交互设计，交互内容包含但不限于开关灯、开关门、材质替换、施工过程模拟、24小时光照模拟、播放视频，提供软件画面截图; | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 卧室模拟情景场景灯光制作柜 | 1、高2440*宽1200*厚350MM，高密度纤维板或木工板基层，漆面层，板材环保及防火标准符合国家标准； 2、双色温灯体6只/线性灯带2米，根据卧室场景布置灯具； 双色温灯体参数：产品功率：8W；灯具流明：460lm；Ra>80;光束角：24°（15°/36°/50°）；产品尺寸：ø62*76mm；安装方式：嵌入式;产品材质：散热器压铸铝 灯体PC； 3、带存储智能总线电源:1)输入:100-240VAC;2)输出:KEEY-BUS(Dali)16v <250mA;3)具备 DALI 总线电流及电压的检测功能;4)按键测试功能:1#按键发暖色最大/关闭，2#按键发冷色最大/关闭，3#按键继电器开/关测试;5)自带 USB 输入端，可通过 Type-C口与U 盘等存储设备进行读取操作； 4、双通道恒压调光调色寻址设备:1)输入电压:DC12-48V;2)输出功率:Max.8A;3)输出电压:12-48VDC;4)产品功能:双色调光； 5、恒流调光调色寻址设备一台:1)输入电压:220-240V;2)输出功率:Max.50W 750-1200mA(拨码开关设置);3)输出电压:12-42V.DC;4)产品功能:单色/调光调色； 6、LCD液品控制主机面板:1）输入:220V;2）接口:KEEY-BUS接口;3）功能:发送KEEY-BUS指令;4)安装:另配标准86底盒； 7、学校名称牌：亚克力板材质。 | 个 | 1 |  |  |

项目联系人：薛老师15851082897

二、投标人须具备的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务报表；（成立不满一年无需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.投标人必须具有独立承担民事责任的能力,具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关，为企业法人。

3.投标人报名和开标时必须携带营业执照（复印件盖公章）、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件（盖单位公章）、法定代表人身份证原件（委托的就携带法定代表人授权的委托人的身份证原件，复印件盖单位公章）（原件备查）

4.投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。投标人近5年内未因经营发生过有责任的法律纠纷。

6.本项目不接受联合体投标，法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。

三、招标内容及要求

1.招标内容：江苏省盐城技师学院建筑装饰项目设备采购项目。

2.质量标准：合格，按国家质量认证体系标准。

3.预算金额：38.04万元。（超过预算的报价为无效报价）

4.供货期限：签订合同后，30天内完成供货、安装、调试。

四、履约保证金

1.中标人于签订合前向招标人指定账号缴纳履约保证金10000元。

2.履约保证金的退还：按合同要求供货，经验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

五、招标文件获取、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1、招标文件获取时间：2025年12月18日—12月24日（8:00——17:00）每天上午8:30至11:30，下午3:00至5:30（北京时间，法定节假日除外）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师 0515—68661002/13905109103

获取文件时须提供营业执照复印件、法人授权书（如是法人则不需要），法人身份复印件、被授权人的身份证复印件并加盖公章，以及相关证书复印件（如有）。

投标人通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

2.投标文件递交截止时间：2025年12月27日09时10分00秒；

3.开标时间：2025年12月27日09时10分00秒；

4.投标文件递交及开标地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）；

5.招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准；

6.招标（采购）资料费200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：王老师/邵老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

特别提醒：

招标人会根据招标需要，可能会不定期在“江苏省盐城技师学院官网”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

六、其他

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

七、招标人联系方式

| 联系人 | 邵老师 |
| --- | --- |
| 电 话 | 0515-68661002/13905109103 |
| 联系地址 | 盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1412办公室 |