招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就海洋路校区心理健康教育中心装潢采购项目（二次）进行公开招标采购，欢迎合格的潜在投标人参加投标。

- 一、招标项目

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 工程 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 工程要求 |
| 1 | 大厅及走廊描述：长13.34米，宽28米，顶高3.11米，走廊墙面半高瓷砖1.35米，面积204.2平方，周长139.1米 | 材料运费以及拆除、垃圾清运 | 平方 | 231 |  |  | 大厅原有装饰物、走廊半高瓷砖拆除并清运到校外，倾倒地点需符合环保要求，投标方自行考虑运输距离。 |
| 2 |  | 顶面环保型乳胶漆 | 平方 | 231 |  |  | 底漆：底漆一遍，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。不要因为是底漆就以为用差一点的滚筒就可以了，底漆的涂刷效果会直接影响面漆的效果，要用跟面漆同样质地滚筒。找补：腻子打磨完毕之后，会留有一些瑕疵（坑眼），一般情况下很难看清，只有刷过一遍漆之后才会很明显，这时候就需要找补了，注意找补一定要打磨平整，再用稍微多加一点水的底漆刷一遍，以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。面漆：二遍，不要加过量的水，会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度，尽量选择好一点的工具，滚筒的毛不要太短，但一定要细，这样刷出来的漆膜才会手感细腻，涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向，墙角的处理，多数情况是用排笔或板刷进行涂刷，这样会容易造成边角纹理与整面不一致，视觉上会有差异，如果有条件的话可以买一把收边滚筒，边角用板刷上漆之后再用收边滚筒收一遍，注意收边滚筒的材质要和刷大面的滚筒一致，刷大面的时候每滚接茬地方的漆一定要收匀，不能过厚也不能过薄，不然会因为薄厚不均造成反光不一致，刷漆的时候每滚上墙之后都会有一个收漆动作，这就要要求每滚收漆的方向要一致，不然会造成每滚的滚出来的纹理不一致，反光角度就会不同，视觉上就会有差异。 |
| 3 |  | 顶面灯箱 | 个 | 4 |  |  | 顶面更换灯箱：300*2400mmLED灯箱。 |
| 4 |  | 顶面双头射灯 | 个 | 10 |  |  | 顶面更换双头射灯 |
| 5 |  | 顶面75mm筒灯 | 个 | 40 |  |  | 顶面更换75mmLED筒灯 |
| 6 |  | 墙面形象墙石膏板造型 | 平方 | 10.8 |  |  | 木质龙骨，石膏板造型(含防尘罩面漆) |
| 7 |  | 墙面暗藏灯带 | 米 | 11.5 |  |  | 墙面暗藏LED软性灯带 |
| 8 |  | 墙面槽孔陶铝吸音板 | 平方 | 13.4 |  |  | 墙面槽孔陶铝吸音板 |
| 9 |  | 墙面环保乳胶漆拼色 | 平方 | 362.8 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 10 |  | 不锈钢踢脚线 | 米 | 119.7 |  |  | 材料参数：木质基层，不锈钢采用201，厚度0.8mm，高度8cm |
| 11 |  | 电源线材开关包含线管安装 | 平方 | 231 |  |  | 国标线材 包含基础照明线材以及五孔插座5个所有基础照电线 5位开关，带屏蔽电线教室电源线 空开 插座 电闸 隐形线槽。 |
| 12 |  | 地面保护 | 平方 | 231 |  |  | 地面保护：现有地面瓷砖保留，施工时进行地面保护 |
| 14 |  | 拆除走廊两侧玻璃门 | 项 | 1 |  |  | 拆除走廊两侧玻璃门并放置甲方指定的位置。3110*2330mm，2个 |
| 15 |  | 消防栓暗门换新 | 个 | 3 |  |  | 原有消防栓暗门换新：700*1600mm |
| 16 |  | 背景墙字 | 个 | 34 |  |  | 字：直径800mm圆形校徽，直径300mm文化字：江苏省盐城技师学院学生心理健康教育中心（文字尺寸依据后期排版尺寸会有少些偏差，投标方综合考虑，甲方后期不增加费用） |
| 17 |  | 石膏吊顶拆除新做 | 平方 | 200 |  |  | 1、吊杆:Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料:配套龙骨 3、面层材料:纸面石膏板 |
| 18 |  | 原木门出新及维修 | 个 | 10 |  |  | 现场原有木门重新修整及刷新，包括门框及木门修整，五金更换等 |
| 19 |  | 安全围挡 | 平方 | 24 |  |  | 25方管结构+550黑白布，将施工现场完全封闭，确保安全 |
| 20 |  | 定制接待台 | 米 | 4 |  |  | 长度4m*高度80cm*宽度60cm，木质结构，大理石台面，含全部五金。 |
| 21 |  | 中央空调维修 | 台 | 7 |  |  | 原有中央空调维修，要求可以正常使用 |
| 22 |  | 定制书柜 | 平方 | 80 |  |  |  |
| 1 | 办公室 描述：长7米，宽4.76米，顶高4.3米，吊顶下3.15米，窗高2.36米，窗户距地1.08米，门高2.35米，面积33.1平方，周长23.5米 | 材料运费以及拆除、垃圾清运 | 平方 | 33.1 |  |  | 原有装饰物拆除并清运到校外，倾倒地点需符合环保要求，投标方自行考虑运输距离。 |
| 2 |  | 顶面环保乳胶漆 | 平方 | 33.1 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 3 |  | 顶面600*1200mm灯具 | 个 | 4 |  |  | 顶面600*1200mmLED灯具 |
| 4 |  | 墙面环保乳胶漆拼色 | 平方 | 101 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 5 |  | 窗帘 | 米 | 4.4 |  |  | 现场已有窗帘盒保留，窗帘换新。双层窗帘 |
| 6 |  | 不锈钢踢脚线 | 米 | 22.1 |  |  | 材料参数：木质基层，不锈钢采用201，厚度0.8MM，高度8cm |
| 7 |  | 电源线材开关包含线管安装 | 平方 | 33.1 |  |  | 国标线材 包含基础照明线材以及五孔插座5个所有基础照电线 5位开关，带屏蔽电线教室电源线 空开 插座 电闸 隐形线槽一批 |
| 8 |  | 辅材 | 平方 | 33.1 |  |  | 切割片，结构胶，五金辅料 |
| 9 |  | 地面保护 | 平方 | 33.1 |  |  | 地面保护：现有地面瓷砖保留，施工时进行地面保护 |
| 10 |  | 新建墙体 | 平方 | 30.1 |  |  | 新建墙体：长7米*高4.3米，砖砌筑墙体 |
| 1 | 音乐放松室 描述：长7米，宽2.87米，顶高4.3米，吊顶下3.15米，窗高2.36米，窗户距地1.08米，门高2.35米，面积20.1平方，周长19.7米 | 材料运费以及拆除、垃圾清运 | 平方 | 20.1 |  |  | 原有装饰物拆除并清运到校外，倾倒地点需符合环保要求，投标方自行考虑运输距离。 |
| 2 |  | 顶面环保乳胶漆 | 平方 | 20.1 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 3 |  | 顶面600*1200mm灯具 | 个 | 2 |  |  | 顶面600*1200mmLED灯具 |
| 4 |  | 墙面环保乳胶漆拼色 | 平方 | 57.5 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 5 |  | 窗帘 | 米 | 2.9 |  |  | 现场已有窗帘盒保留，窗帘换新。双层窗帘 |
| 6 |  | 单开木门 | 平方 | 2.1 |  |  | 单开木门：900*2350mm |
| 7 |  | 不锈钢踢脚线 | 米 | 17.7 |  |  | 材料参数：木质基层，不锈钢采用201，厚度0.8MM，高度8cm |
| 8 |  | 电源线材开关包含线管安装 | 平方 | 20.1 |  |  | 国标线材 包含基础照明线材以及五孔插座5个所有基础照电线 5位开关，带屏蔽电线教室电源线 空开 插座 电闸 隐形线槽一批 |
| 9 |  | 地面保护 | 平方 | 20.1 |  |  | 地面保护：现有地面瓷砖保留，施工时进行地面保护 |
| 10 |  | 新建墙体 | 平方 | 28 |  |  | 新建墙体：长7米*高4.3米，砖砌筑墙体 |
| 1 | VR训练室 描述：长7米，宽2.6米，顶高4.3米，吊顶下3.15米，窗高2.36米，窗户距地1.08米，门高2.35米，面积18.1平方，周长19.2米 | 材料运费以及拆除、垃圾清运 | 平方 | 18.1 |  |  | 原有装饰物拆除并清运到校外，倾倒地点需符合环保要求，投标方自行考虑运输距离。 |
| 2 |  | 顶面环保乳胶漆 | 平方 | 18.1 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 3 |  | 顶面600*1200mm灯具 | 个 | 3 |  |  | 顶面600*1200mmLED灯具 |
| 4 |  | 墙面环保乳胶漆拼色 | 平方 | 55.1 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 5 |  | 不锈钢踢脚线 | 米 | 17.8 |  |  | 材料参数：木质基层，不锈钢采用201，厚度0.8MM，高度8cm |
| 6 |  | 电源线材开关包含线管安装 | 平方 | 18.1 |  |  | 国标线材 包含基础照明线材以及五孔插座5个所有基础照电线 5位开关，带屏蔽电线教室电源线 空开 插座 电闸 隐形线槽一批 |
| 7 |  | 地面保护 | 平方 | 18.1 |  |  | 地面保护：现有地面瓷砖保留，施工时进行地面保护 |
| 1 | 个体辅导室 描述：长7米，宽4.07米，顶高4.3米，吊顶下3.15米，窗高2.36米，窗户距地1.08米，门高2.35米，面积28.5平方，周长22.1米 | 材料运费以及拆除、垃圾清运 | 平方 | 28.5 |  |  | 原有装饰物拆除并清运到校外，倾倒地点需符合环保要求，投标方自行考虑运输距离。 |
| 2 |  | 顶面环保乳胶漆 | 平方 | 28.5 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 3 |  | 顶面600*1200mm灯具 | 个 | 4 |  |  | 顶面600*1200mmLED灯具 |
| 4 |  | 墙面环保乳胶漆拼色 | 平方 | 63.6 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 5 |  | 窗帘 | 米 | 4.1 |  |  | 现场已有窗帘盒保留，窗帘换新。双层窗帘 |
| 6 |  | 不锈钢踢脚线 | 米 | 21.2 |  |  | 材料参数：木质基层，不锈钢采用201，厚度0.8MM，高度8cm |
| 7 |  | 电源线材开关包含线管安装 | 平方 | 28.5 |  |  | 国标线材 包含基础照明线材以及五孔插座5个所有基础照电线 5位开关，带屏蔽电线教室电源线 空开 插座 电闸 隐形线槽一批 |
| 8 |  | 辅材 | 平方 | 28.5 |  |  | 切割片，结构胶，五金辅料 |
| 9 |  | 地面保护 | 平方 | 28.5 |  |  | 地面保护：现有地面瓷砖保留，施工时进行地面保护 |
| 1 | 沙盘游戏室 描述：长7米，宽4.64米，顶高4.3米，吊顶下3.15米，窗高2.36米，窗户距地1.08米，门高2.35米，面积32.5平方，周长23.3米 | 材料运费以及拆除、垃圾清运 | 平方 | 32.5 |  |  | 原有装饰物拆除并清运到校外，倾倒地点需符合环保要求，投标方自行考虑运输距离。 |
| 2 |  | 顶面环保乳胶漆 | 平方 | 32.5 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 3 |  | 顶面600*1200mm灯具 | 个 | 4 |  |  | 顶面600*1200mmLED灯具 |
| 4 |  | 墙面环保乳胶漆拼色 | 平方 | 66.3 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 5 |  | 窗帘 | 米 | 4.6 |  |  | 现场已有窗帘盒保留，窗帘换新。双层窗帘 |
| 6 |  | 不锈钢踢脚线 | 米 | 21.9 |  |  | 材料参数：木质基层，不锈钢采用201，厚度0.8MM，高度8cm |
| 7 |  | 电源线材开关包含线管安装 | 平方 | 32.5 |  |  | 国标线材 包含基础照明线材以及五孔插座5个所有基础照电线 5位开关，带屏蔽电线教室电源线 空开 插座 电闸 隐形线槽一批 |
| 8 |  | 辅材 | 平方 | 32.5 |  |  | 切割片，结构胶，五金辅料 |
| 9 |  | 地面保护 | 平方 | 32.5 |  |  | 地面保护：现有地面瓷砖保留，施工时进行地面保护 |
| 1 | 团体辅导室 描述：长8.08米，宽8.78米，顶高4.3米，吊顶下2.8米，窗高2.36米，窗户距地1.08米，门高2.35米，面积70.5平方，周长34.2米 | 材料运费以及拆除、垃圾清运 | 平方 | 70.5 |  |  | 原有装饰物拆除并清运到校外，倾倒地点需符合环保要求，投标方自行考虑运输距离。 |
| 2 |  | 顶面环保乳胶漆 | 平方 | 70.5 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 3 |  | 顶面600*600mm灯具 | 个 | 20 |  |  | 顶面600*600mmLED灯具 |
| 4 |  | 75mm筒灯 | 个 | 30 |  |  | 75mmLED筒灯 |
| 5 |  | 墙面环保乳胶漆拼色 | 平方 | 210 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 6 |  | 窗帘 | 米 | 7.4 |  |  | 现场已有窗帘盒保留，窗帘换新。双层窗帘 |
| 7 |  | 不锈钢踢脚线 | 米 | 32.8 |  |  | 材料参数：木质基层，不锈钢采用201，厚度0.8MM，高度8cm |
| 8 |  | 电源线材开关包含线管安装 | 平方 | 70.5 |  |  | 国标线材 包含基础照明线材以及五孔插座5个所有基础照电线 5位开关，带屏蔽电线教室电源线 空开 插座 电闸 隐形线槽一批 |
| 9 |  | 地面保护 | 平方 | 70.5 |  |  | 地面保护：现有地面瓷砖保留，施工时进行地面保护 |
| 10 |  | 智慧黑板安装 | 个 | 2 |  |  | 规格约4m*1.2cm，包含拆除、安装、搬运及调试，不得损坏原有智慧设备 |
| 1 | 生涯规划、室描述：长7米，宽8.91米，顶高4.3米，吊顶下3.15米，窗高2.36米，窗户距地1.08米，门高2.35米，面积45平方，周长31.8米 | 材料运费以及拆除、垃圾清运 | 平方 | 45 |  |  | 原有装饰物拆除并清运到校外，倾倒地点需符合环保要求，投标方自行考虑运输距离。 |
| 2 |  | 顶面环保乳胶漆 | 平方 | 45 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 3 |  | 顶面600*1200mm灯具 | 个 | 5 |  |  | 顶面600*1200mmLED灯具 |
| 4 |  | 墙面乳胶漆拼色 | 平方 | 130 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 5 |  | 窗帘 | 米 | 4.9 |  |  | 现场已有窗帘盒保留，窗帘换新。双层窗帘 |
| 6 |  | 不锈钢踢脚线 | 米 | 28.6 |  |  | 材料参数：木质基层，不锈钢采用201，厚度0.8MM，高度8cm |
| 7 |  | 电源线材开关包含线管安装 | 平方 | 45 |  |  | 国标线材 包含基础照明线材以及五孔插座5个所有基础照电线 5位开关，带屏蔽电线教室电源线 空开 插座 电闸 隐形线槽一批 |
| 8 |  | 地面保护 | 平方 | 45 |  |  | 地面保护：现有地面瓷砖保留，施工时进行地面保护 |
| 9 |  | 新建墙体 | 平方 | 32.9 |  |  | 新建墙体：长8.14米*高4.3米，减门洞2.1平方 |
| 1 | 创客中心 描述：长4.1米，宽3.84米，顶高4.3米，吊顶下3.15米，窗高2.36米，窗户距地1.08米，门高2.35米，面积15.7平方，周长15.9米 | 材料运费以及拆除、垃圾清运 | 平方 | 15.7 |  |  | 原有装饰物拆除并清运到校外，倾倒地点需符合环保要求，投标方自行考虑运输距离。 |
| 2 |  | 顶面环保乳胶漆 | 平方 | 15.7 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 3 |  | 顶面600*1200mm灯具 | 个 | 1 |  |  | 顶面600*1200mmLED灯具 |
| 4 |  | 墙面环保乳胶漆拼色 | 平方 | 44 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 5 |  | 窗帘 | 米 | 3.8 |  |  | 现场已有窗帘盒保留，窗帘换新。双层窗帘 |
| 6 |  | 单开木门 | 平方 | 2.1 |  |  | 单开木门：900*2350mm |
| 7 |  | 不锈钢踢脚线 | 米 | 15 |  |  | 材料参数：木质基层，不锈钢采用201，厚度0.8MM，高度8cm |
| 8 |  | 电源线材开关包含线管安装 | 平方 | 15.7 |  |  | 国标线材 包含基础照明线材以及五孔插座5个所有基础照电线 5位开关，带屏蔽电线教室电源线 空开 插座 电闸 隐形线槽一批 |
| 9 |  | 地面保护 | 平方 | 15.7 |  |  | 地面保护：现有地面瓷砖保留，施工时进行地面保护 |
| 1 | 情绪宣泄室 描述：长7米，宽5.16米，顶高4.3米，吊顶下3.15米，窗高2.36米，窗户距地1.08米，门高2.35米，面积36.1平方，周长24.3米 | 材料运费以及拆除、垃圾清运 | 平方 | 36.1 |  |  | 原有装饰物拆除并清运到校外，倾倒地点需符合环保要求，投标方自行考虑运输距离。 |
| 2 |  | 顶面环保乳胶漆 | 平方 | 36.1 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 3 |  | 顶面600*1200mm灯具 | 个 | 4 |  |  | 顶面600*1200mmLED灯具 |
| 4 |  | 墙面环保乳胶漆拼色 | 平方 | 37 |  |  | 施工工艺要求:见走廊及大厅第二项顶面乳胶漆 |
| 5 |  | 墙面软包 | 平方 | 33.6 |  |  | 宣泄室墙面木质基层，刷防火涂料，5cm厚软包。 |
| 6 |  | 窗帘 | 米 | 3.8 |  |  | 现场已有窗帘盒保留，窗帘换新。双层窗帘 |
| 7 |  | 不锈钢踢脚线 | 米 | 15 |  |  | 材料参数：木质基层，不锈钢采用201，厚度0.8MM，高度8cm |
| 8 |  | 自流平 | 平方 | 36.1 |  |  | 水泥基自流平 |
| 9 |  | 运动地垫 | 平方 | 36.1 |  |  | 加厚PVC地胶运动地垫、专用粘结剂，厚度25MM。 |
| 10 |  | 电源线材开关包含线管安装 | 平方 | 36.1 |  |  | 国标线材 包含基础照明线材以及五孔插座5个所有基础照电线 5位开关，带屏蔽电线教室电源线 空开 插座 电闸 隐形线槽一批 |
| 11 |  | 地面保护 | 平方 | 36.1 |  |  | 地面保护：现有地面瓷砖保留，施工时进行地面保护 |
| 12 |  | 绿植 | 项 | 1 |  |  | 绿萝40盆，天堂鸟4盆（高度100cm），散尾葵4盆（高度100cm）。 |
| 1 | 全部区域 | 保洁费 | 项 | 1 |  |  | 施工所在区域全部深度清洁 |
| 1 | 走廊墙面文化.门牌参数 | 走廊墙面广告制作及安装（含排版） | 平方 | 82 |  |  | - 1.面积计算以整体长×宽。文化墙施工区域不存在门窗及消防箱等不可施工区域。 - 2.走廊墙面广告：材质8mmPVC+钢化膜 |
| 2 |  | 功能室展板（含排版） | 块 | 30 |  |  | 材质8mmPVC+钢化膜、规格90cm×60cm |
| 3 |  | 门 牌（含排版） | 个 | 10 |  |  | 材质5mm亚克力、规格40cm×20cm |
| 以上设计由甲方提供文字内容，中标单位根据甲方要求制作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、投标人须具备的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年不需提供）。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）本项目的特定资格要求：

1、企业资质要求：具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或装修装饰工程专业承包二级及以上资质的企业；

2、项目负责人要求：具有在本单位注册的建筑工程专业贰级及以上注册建造师；具备有效的安全生产考核合格(B类)证书；

- 三、招标内容及要求

1.招标内容：海洋路校区心理健康教育中心装潢采购项目。

2.预算金额：168787元。

3.质量要求：所有材料达到国家标准。

四、履约保证金

1.中标人于签订合同前向招标人指定账号缴纳履约保证金5000元。

2.履约保证金的退还：项目完成后全额退还（无息）。

五、招标文件获取、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1、招标文件获取时间：2025年12月19日—12月25日（8:00——17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师0515-68661002/13905109103

2.投标文件递交截止时间：2025年12月28日9时20分00秒；

3.开标时间：2025年12月28日9时20分00秒；

4.投标文件递交及开标地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。

5.招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准；

6.招标（采购）资料费200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

六、期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间前2天书面或电话告知我们（联系人：邵老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃投标的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

特别提醒：

招标人会根据招标需要，可能会不定期在“江苏省盐城技师学院官网”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

七、其他

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

八、招标人联系方式

| 联系人 | 邵老师 |
| --- | --- |
| 电话 | 0515-68661002 邵老师13905109103 |
| 联系地址 | 江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1412办公室） |